江南大学块石驳岸修缮砌筑改造工程清单编制说明

- 工程概况

工程名称：江南大学块石驳岸修缮砌筑改造工程

招标范围：化工学院至三食堂西河道西侧驳岸拆、建

二、工程量清单编制依据：

中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013及《江苏省建设工程费用定额2014》、《江苏省园林工程计价定额》（2007）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）。

三、工程质量、材料、施工等特殊要求

工程工期、质量参照招标文件要求。

四、不可竞争费

现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费，取费标准如下表：

| 序号 | 费用类别 |  | 计算基础 | 园林工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规 费 费 率 (%) | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 3.3 |  |
| 2 |  | 住房公积金 |  | 0.55 |  |
| 3 |  | 工程排污费 |  | / |  |
| 4 | 现场安全文明施工措施费费率(%) | 基本费率 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.0 |  |
| 5 |  | 标化增加费率 |  | / |  |
| 6 | 税金费率(%) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备/1.01 | 11 |  |

- 相关说明

一、围堰部分：

1、化工学院至三食堂西河道南端需筑围堰13.5米北段需筑围堰21米，采用直接倒土夯实，围堰筑好后打水，为大体量河道打水，工程结束后土方清运至校外弃置，筑围堰土方由施工方自行提供，弃置土方运距也由施工方自行测算。

2、驳岸部分：老驳岸损坏严重的拆除重做，部分石块已经掉入河道中，需清理出并清洗后砌筑，拆下的块石也要清洗后砌筑，砌筑完后勾凸缝，做C25砼压顶，厚度10CM，驳岸上宽度50CM,根据规范合理放坡。砌筑用块石在报价中不含主材费用，用量为河道清理，实在不够的由甲方签证，该费用在预留金内。

3、老驳岸勾缝：不需拆除修理的驳岸为凿除原勾缝，清洗石材面，然后重新勾凸缝。

4、驳岸零星修理：该段在三食堂南至91#留学生公寓之间湖边，约30米驳岸损坏严重，施工中不筑围堰，修理面高度在2.5米内，考虑搭拆脚手架，掉落湖中块石需清理并清洗后砌筑，风险系数由施工方自行考量。

5、原木桩驳岸：赤马咀至化工学院之间河道东岸做原木桩驳岸，采用带皮杉木圆木直径15CM，桩长2米，该段长度约100米，在河道打水结束后进行施工。

6、预留金部分：该部分预留金为在施工过程中损坏绿化补植费用，驳岸砌筑中少量块石的购置及不可预见等情况。

六、清单编制说明：

（1）本工程量清单应与招标文件、投标须知、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

（2）本清单所列工程数量是根据现行情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价规范进行计量，最终按工程量清单单价进行结算与支付。工程量清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

（3）清单项目是施工工序的综合，投标人应根据清单要求及《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013规定的工程内容计算各项费用。

（4）投标人如发现清单编制如与规范或实际不符，应主动提出澄清，如未提出异议，招标人有权在最终结算时向不利于投标人的方向解释。

（5）清单编码是完整施工工艺的统称，《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013中列举了各清单项目编码应有的工作内容，如无特殊说明，该工作内容即为工程量清单的工作内容，所有的工作内容所需费用均应包括在投标报价的综合单价内。

（6）自进场之日起，中标人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有的设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。照管期间，如发生损失，应由中标人负责赔偿。为进一步落实工地的安全文明措施，避免遭受意外毁损或盗窃，造成不必要的人身伤害与财产损失，中标人应与工程所在地公安部门办理工地治安、管理手续并支付相应费用。

（7）发包人（招标人）不提供超出定点线外的临时用地，投标人自行考虑现场情况，若另需租用土地，费用视为已纳入合适的报价项目中。

（8）对于施工过程中出现的建筑垃圾等，投标人应当采用湿化装卸，使用符合密闭条件的工具，按照核定载重量，在指定的时间、线路行驶，由此增加的费用投标人应考虑在报价中。

（9）各种材料的价格当招标人未提供市场价格或限定价格时，由投标人自行进行市场调查后决定报价，但各投标人应充分考虑在工程建设周期内工、料、机等市场价格的波动风险，中标后在约定的风险包干范围内，报价不作调整。