招  标  文  件

招标项目名称：有线网络设备一批采购

招标项目编号：JDSB2016065

江南大学招投标管理办公室

2016年6月30日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、招标货物及有关说明------------------------------（12）

四、合同主要条款------------------------------------（17）

五、附件 -------------------------------------------（18）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就有线网络设备一批项目及相关服务的采购进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：有线网络设备一批采购

二、 招标项目编号：JDSB2016065

三、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

3、招标货物的专业制造厂（商）或制造厂（商）授权的区域销售代理；

4、注册资本人民币50万元（含50万）以上；

5、为中央政府采购供货商。

五、投标人资格审查方式： 资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币300元。

投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2016年7月11日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，盖上公章，拍摄或扫描成电子文档，通过电子邮箱发送至ztbb@jiangnan.edu.cn ，我方收到后及时给以回复。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、投标开始时间：2016年7月13日8时20分

十、投标截止时间及开标时间：2016年7月13日9时00分

十一、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件包括以下部分：

（1）目录索引

（2）投标函（格式见附件2）

（3）投标报价总表（格式见附件3）

（4）配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（5）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（6）商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

（7）售后服务承诺书或技术协议书

（8）投标人资格证明文件（详见2.3）

（9）投标人2014年以来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（10）投标人上一年度企业财务报表

（11）投标产品合格文件

（12）投标产品样本、技术资料等

（13）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）投标货物的销售代理授权证明复印件（非制造商投标所必须）

（7）针对本次招标的专项投标授权书原件（非制造商投标所必须，总代理或独家代理商除外）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份（另附光盘电子文档一份）、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；国（境）外供货的货物以美元或欧元报价。

（3）价格条件：国（境）内供货的货物报到江南大学交货的交货价；国（境）外供货的货物报CIP无锡、上海或南京交货价。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1. 评标方法

（1）本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

5.2. 评分标准

| 评 审 因 素 |  | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 36 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公示计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×36 |
| 技术方案、技术指标、设备质量 | 配置及技术指标 | 10+15 | 完全响应招标文件技术指标要求得10分；打“★”条款为实质性必备要求，在实质性必备条款基础上非“★”指标有实质性负偏离酌情减分。 有如下实质性正偏离每项酌情得分（15分）： |
|  |  |  | （1）核心交换机支持独立业务板卡，如负载均衡业务板、应用控制网关业务板、SSL VPN业务板、支持扩展硬件防火墙业务板、IPS入侵防御系统业务板；提供生产厂商官网选配信息截图、相关业务板卡产品彩页和公安部销售许可证，全部提供上述板卡者得3.5分，支持部分板卡者得1-2.5分，不支持者不得分（3.5分）。 |
|  |  |  | （2）核心交换机支持AC板卡，POE，POE+板卡，提供官网链接和截图证明，满足此项得2.5分，支持部分板卡者得1-1.5分，不支持者不得分（2.5分）。 |
|  |  |  | （3）为保障具备信息安全管理能力，生产厂商需通过ISO27001认证，提供证书复印件加1分，否则不得分（1分）。 |
|  |  |  | （4）为适应未来的流量发展，核心交换机需支持高密度100GE接口板，单板端口>=8，提供官网选配链接截图证明，满足得1分，其余不得分（1分）。 |
|  |  |  | （5）支持802.3az能效以太网并提供官网链接；支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术并提供官网链接，同时满足此两项者得2分，部分支持者得1分，不支持者不得分（2分）。 |
|  |  |  | （6）根据医学院对网络的特殊需求，为保证投标产品的品质与公信力： a.对于核心交换机N：1虚拟化功能提供工信部或第三方（如泰尔实验室等）测试报告复印件者得0.5分； b.对于核心交换机远程端口扩展能力功能提供工信部或第三方（如泰尔实验室等）测试报告复印件者得0.5分；（1分）。 |
|  |  |  | （7）核心交换机提供ARP表项、IPv4路由表项、IPv6路由表项、ACL表项等4个参数指标，4项指标综合指标优者得4分，良得2-3分，一般得0-1分。指标以官网公开资料或第三方权威检测报告为准（4分） |
|  | 现场展示 | 5 | 投标人现场展示48口接入交换机、24口接入交换机、万兆光模块、千兆光模块。交换机现场通电展示，展示操作界面，随机拆机查看。综合评价优者得4-5分，评价良得2-3分，评价一般得0-1分。（5分） |
|  | 设备、材料质量 | 7 | 对产品的品牌、系列、档次、产地、企业网市场占有率、影响力以及产品的先进性、可靠性、稳定性、核心交换机占用空间等方面进行综合评价，综合评价优得6-7分，良得3-5分，一般得0-2分；以2013-2015年第三方发布的报告为评判依据。（7分） |
|  | 技术方案 | 6 | 根据投标人提供的项目信息，提供相关的技术方案，根据方案的合理性和产品的先进性进行评价。方案优得5-6分，良得3-4分，一般得1-2分，未提供方案0分。（6分） |
|  | 兼容性与可维护性 | 2 | 根据学校现有情况，在可扩展性、可升级性、可管理性、可维护性等方面全面兼容得2分，否则不得分。（2分） |
| 售后服务 | 服务承诺 | 3+2+1+1 | 1、根据投标人提供的对产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺酌情评分。（此分项满分3分） 2、为体现服务响应的速度和效率，投标人在本地有常设服务机构（外地供应商需提供本地分公司或办事处工商证明复印件）的得2分，否则不得分。（此分项满分2分） 3、保修期内硬件原厂工程师上门技术支持服务(原厂承诺函为准)。（此分项满分1分） 4、其他售后服务酌情得分（此分项满分1分） |
|  | 用户评价 | 5 | 评价优得4-5分；评价良得3-4分；评价一般得1-2分；以校内用户评价报告为准，产品无校内用户或产品进入学校时间较短，暂时无法评价得3分。 |
| 其他 | 投标人资质 | 2 | 根据投标人提供的对此项目有实质性影响的资质，综合评价最优2分，一般得1分，未提供不得分。 |
|  | 业 绩 | 2 | 依据投标人2014年以来与本次投标产品的同类产品销售情况酌情评分（以提供的销售合同复印件为准，合同金额≥50万的每一份得1分，最多得2分）。 |
|  | 财务状况 | 1 | 评委根据企业上一年度、上一月份的财务报表所反映的财务状况酌情评分。 |
|  | 投 标 文 件 | 2 | 评委根据投标文件对招标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等酌情评分。 |
| 合 计 |  | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |

六、 定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收投标保证金。

8.2. 本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

- 一、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 核心交换机 | 2个 |  |
| 02 | 每台核心交换机配置 | 引擎 | 2块 |
|  |  | 交流电源 | 2块 |
|  |  | 交换网板 | 1块 |
|  |  | 千兆光接口 | ≥48个千兆光接口 |
|  |  | 千兆电接口 | ≥48个千兆电接口 |
|  |  | 万兆光接口 | ≥12个万兆光接口 |
| 03 | 万兆光模块 | 10个 |  |
| 04 | 千兆光模块 | 80个 |  |
| 05 | 48口接入交换机 | 30台 |  |
| 06 | 24口接入交换机 | 50台 |  |
| 07 | 万兆堆叠线缆 | 4根 |  |

二、主要用途

主要用于医学院的有线网络

- 三、工作条件

1、电源：220V±10%，50Hz

2、温度：－10℃～40℃；相对湿度≤80 %

- 四、配置及技术要求

- 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

| ### 核心交换机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能及技术指标 | 重要性 | 参数要求 |
| 设备架构 | ★ | 采用CLOS架构 |
| 设备性能 |  | 交换容量≥5Tbps、包转发率≥1400Mpps |
| 设备槽位数量 | ★ | 主控板槽位≥2 |
|  |  | 业务板槽位≥6 |
|  |  | 独立交换网板槽位≥1（非业务槽位） |
| 关键部件热插拔 |  | 主控引擎、电源、接口模块、风扇、交换网板等关键部件可热插拔 |
| VLAN |  | 支持基于端口、MAC地址、IP子网的VLAN，802.1q Vlan封装，最大Vlan数≥4096 |
| 路由协议 | ★ | 支持静态路由、RIP V1/V2、RIPng 、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-Isv6、BGP、BGP4+，支持策略路由 |
| 虚拟化技术要求 | ★ | 支持N：1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合。 |
|  |  | 支持1：N虚拟化：可将1台物理设备虚拟成多台逻辑设备，每台逻辑设备享有独立的硬件和软件资源，相互独立，互不影响； |
| 远程端口扩展能力 |  | 能够作为控制设备实现对接入盒式设备的集中控制，支持将配套的接入盒式设备虚拟成自身的远程接口板，形成单一的逻辑虚拟设备，在管理层面实现单一节点管理； |
| 二层协议 |  | 支持STP/RSTP/MSTP协议族 |
|  |  | 支持快速环网保护协议 |
|  |  | 支持端口聚合，支持跨板聚合，支持跨设备链路聚合 |
| 镜像 |  | 支持本地端口镜像，远程端口镜像，增强远程端口镜像，支持跨网段的端口镜像 |
| 组播 |  | 支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、IGMPv1/v2/v3等协议 |
|  |  | 支持PIM6-DM、PIM6-SM、MLD等协议 |
| QOS |  | 优先级队列调度：每端口支持8个优先级队列，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法，支持WRED拥塞避免算法，支持流量整形，支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力 |
| 接口密度要求 | ★ | 为保证产品的后续带宽升级能力，要求投标产品单业务槽位40G端口密度≥ 6，100G端口密度≥2，提供官网相关信息截图； |
| 安全特性 |  | 支持802.1x，Portal和MAC地址认证，设备可以作为认证服务器； |
|  |  | 支持基于标准、扩展、VLAN 的ACL报文过滤； |
|  |  | 支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证 |
| 可靠特性 |  | 主控故障或切换时设备最大转发性能不受任何影响； |
| MPLS VPN | ★ | 支持双引擎快速倒换，实现50ms的引擎故障主备切换时间，支持热补丁功能，可在线进行补丁升级； |
|  |  | 支持单向链路检测功能 |
|  |  | 实配支持二、三层MPLS VPN，支持组播VPN |
|  |  | 实配的所有业务板均支持分布式 MPLS VPN处理 |
| 设备管理 |  | SNMP V1/V2/V3 |
| 资质证书 |  | ★1、提供工信部入网证书； |
| 配置要求 | ★ | 本次共配置核心交换机2台，每台配置要求如下： 2块引擎，2块交流电源，1块交换网板； 不少于48个千兆光接口，48个千兆电接口，12个万兆光接口 核心交换机共配置模块数量如下： 不少于10个万兆单模模块；不少于80个千兆单模模块；不少于4根万兆堆叠线缆 |
| ### 48口千兆接入交换机 |  |  |
| 指标项 | 重要性 | 参数要求 |
| 性能参数 | ★ | 交换容量≥170Gbps，包转发率≥87Mpps； |
| 接口要求 | ★ | 千兆电接口数≥48，非复用千兆光接口数≥4； |
| 二层功能 | ★ | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  |  | 最大VLAN数≥4094 |
| 三层路由 | ★ | IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng； |
| 组播协议 | ★ | 支持IGMP Snooping，MLD Snooping等协议； |
| 生成树及二层 链路切换协议 |  | 支持STP/RSTP/MSTP协议； |
|  | ★ | 支持相关技术实现双上行链路故障切换时间小于50ms，并标明采用技术的名称； |
| 访问控制策略 |  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  |  | 支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL； |
|  |  | 支持IPv6的ACL策略； |
| 安全特性 |  | 支持IP+MAC+PORT的绑定； |
|  |  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器； |
|  |  | 支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击； |
|  |  | 支持IP Source Check； |
| IPv6 |  | 支持IPv6安全特性包括IPv6环境下的IP＋MAC＋PORT绑定，NP detection，ND Snooping等； |
| 虚拟化 | ★ | 支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理，跨设备链路聚合，并标明最多能支持的台数； |
| 管理与维护 |  | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； |
|  |  | 支持虚拟电缆检测功能，支持快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； |
|  |  | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生； |
|  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； |
| 产品资质 | ★ | 提供工信部入网证； |
| ### 24口千兆接入交换机 |  |  |
| 指标项 | 重要性 | 参数要求 |
| 性能参数 | ★ | 交换容量≥128Gbps，包转发率≥51Mpps； |
| 接口要求 | ★ | 千兆电接口数≥24，非复用千兆光接口数≥4； |
| 二层功能 |  | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | ★ | 支持基于MAC的VLAN； |
|  |  | 最大VLAN数≥4094 |
| 三层路由 | ★ | IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng； |
| 组播协议 | ★ | 支持IGMP Snooping，MLD Snooping等协议； |
| 生成树及二层 链路切换协议 |  | 支持STP/RSTP/MSTP协议； |
|  | ★ | 支持相关技术实现双上行链路故障切换时间小于50ms，并标明采用技术的名称； |
| 访问控制策略 |  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  |  | 支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL； |
|  |  | 支持IPv6的ACL策略； |
| 安全特性 |  | 支持IP+MAC+PORT的绑定； |
|  |  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器； |
|  |  | 支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击； |
|  |  | 支持IP Source Check； |
| IPv6 |  | 支持IPv6安全特性包括IPv6环境下的IP＋MAC＋PORT绑定，NP detection，ND Snooping等； |
| 虚拟化 | ★ | 支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理，跨设备链路聚合； |
| 管理与维护 |  | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； |
|  |  | 支持虚拟电缆检测功能，支持快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； |
|  |  | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生； |
|  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； |
| 产品资质 | ★ | 提供工信部入网证； |
| ### 光模块 |  |  |
| 万兆光模块 | ★ | 原厂，单模，10KM，LC，承诺与其他厂商交换机无缝连接 |
| 千兆光模块 | ★ | 原厂，单模，10KM，LC，承诺与其他厂商交换机无缝连接 |

- 说明：

- 带“*”号的条款为必须满足的重要指标。对带“*”的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料（如彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评标时不予认可。

- 需提交投标文件光盘电子文档一份。

- 技术咨询：  俞老师         电话：   0510-85912032

第四部分  合同主要条款

1、交货期

（1） 国（境）内供货：合同生效后30 天内；

（2） 国（境）外供货：信用证后45天内或合同生效后60天内，以先到为准。

2、交货地点

（1） 国（境）内供货：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学指定地点；

（2） 国（境）外供货：指定目的地为：无锡、上海或南京。

3、付款方式

（1） 国（境）内供货：用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次付款；

（2） 国（境）外供货：以外贸信用证（L/C）方式结算。100%信用证，其中的80%见单付，余款凭加盖江南大学实验室与设备管理处公章的最终用户签字的验收报告支付。

4、保修期及售后服务

（1）验收合格后核心交换机及配套板卡整机免费保修 伍 年，接入交换机整机免费保修 叁 年（以原厂服务承诺函为准）。保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

（5）结合医学院特殊网络需求，中标人提供1人次3个月驻场服务以优化和完善有线网络。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试及指导和服务；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方进行安装调试，并在   天内完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方负责承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：投标报价总表

附件4：配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1：

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函填写完成后盖上公章，拍摄或扫描成电子文档，发送至ztbb@jiangnan.edu.cn，不需装入投标文件中。

附件2

投     标    函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件3

投 标 报 价 总 表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 包号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标总价 | 交货期 | 保修期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（章）                             授权代表（签字或盖章）：                          日期：

附件4

配置清单及分项报价表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 | 型号、规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 货币 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签字或盖章）：                       日期：

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：           授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：              授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件8

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处