关于补充运动心电工作站采购招标文件的公告

各报名投标单位：

运动心电工作站采购招标文件（项目编号：JDSB2015025）第三部分“招标货物及有关说明”增加专业运动跑台一套，内容如下：

| - 序号 | - 配置及技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 配置 | 跑台主机 1个 胸带 1个 跑台栏杆 1对 心率接受器 1个 控制面板 1个 软件 1个 跑台工具盒 1个 |
| - 2 | - 跑带幅面 | - 长：150cm 宽：50cm；体重限200kg以下 |
| - 3 | - 跑带 | - 特殊防滑材料 |
| - 4 | - 速度 | - 0---22.0 km/h |
| - 5 | - 加速度 | - 7个档次（在3---131秒从0到最大速度），同样适用减速。手控或程序控制 |
| - 6 | - 坡度 | - 0---24%，0.1调节增量（选项：负坡度） |
| - 7 | - 电动机 | - 2.2 kw （3 hp）20年电机免费保修（3年部件免费保修） |
| - 8 | 噪音 | - 低 |
| - 9 | 安全系统 | - 备有紧急停机系统通过CE , IEC EN 60335-1 ( VED 0700 ) 、IEC EN 60601-1-2 (EMC approval )IEC EN 60601-1-4 VED 0701;EN 957-1、EN 957-2 ; EN 957-6 认证 |
| - 10 | 减震系统 | - 在运动中有效减少对关节处的损伤 |
| - 11 | 显示器 | - 六个LCD：速度 时间 距离 坡度 消耗的能量 心率 功率；20个LEDS |
| - 12 | 心率监控 | - POLAR表， 无线传输，精确记录。 |
| - 13 | 心率控制 | - 可由靶心率自动控制速度和坡度 |
| - 14 | 程序 | - 系统内含有20种程序（6 个permanent 4个 free user profiles）。10个检验程序UKK 2km walktest , Cooper , Conconi Ram, graded test, 等 |
| - 15 | 数据接口 | - RS－232 |
| - 16 | 颜色 | - 灰色 |
| - 17 | 护栏 | - 双侧，（选项：前侧可配横扶把） |
| - 18 | 电源 | - 220/240 volt 50/60 Hz |
| - 19 | 占地面积 | - ≥210 x 95 x 136 cm |
| - 20 | 机器重量 | - ≥190 kg |

特此公告。

江南大学招投标管理办公室

2015年3月17日