南区保留房改造成职工宿舍的工程

招  标  书

一、江南大学蠡湖校区南区保留房改造成后勤职工宿舍的改造工程

二、招标对象

具有建筑三级或建筑装修装饰二级及以上资质的施工企业。

三、招标项目内容

1、墙面粉刷：

①．工程范围：所有走廊、楼梯间及一层、二层房间墙面粉刷，一层东面一间和中间三间做1米高水泥墙裙；水泥地坪局部修补；

②．粉刷面积：约600平方米；

③．粉刷要求：环保型乳胶漆（立邦、外墙），清底后“一底两面”；

2、供电改造：每个房间需要安装空调插座1只、普通五孔插座2只、电风扇安装固定钩、调速器1只（电风扇不装）、日光灯2只（单管）、开关1只。每个房间须安装分电表1只（甲方提供），整个幢楼须安装总电表1只（甲方提供）。所有线路安装均用白色塑料槽板明装，单户电线线径为2.5MM2、总线线径为16 MM2；

3、厕所改造（具体定位见附图）：

①．上下水改造：PVR上水管，PPR下水管；下水管道与该区域污水管网接通；

②．化粪池改造：新建3号化粪池1座，具体位置现场定；

③．二层楼梯间改为男卫生间：浴缸拆除改做淋浴，座便器拆除改做2个蹲位，小便斗拆除改做小便槽；

④．三层楼梯间改为女卫生间：浴缸、座便器、水盆、盥洗台拆除。重做1只淋浴，3个蹲位，1个水池，1个盥洗台；

⑤．所有淋浴间、蹲位间均采用不锈钢五金件和中密度板隔断，室内地坪防水处理，小便槽、淋浴间墙面局部防水处理；

⑥．清除原有地面瓷砖及局部墙面面砖，重新敷设地砖及面砖（甲方提供）；

4、门窗改造：二、三层补同色铝合金窗扇、门扇；中间三扇木门扇改为成品木门扇，局部补玻璃；所有门锁全部更换为宿舍专用锁；

5、平瓦屋面整理。

四、报价依据

1、根据现场实际情况和甲方提供的施工图纸和要求，分项分部综合报价，做到文明安全、工完场净、质量合格。

2、报价包含从原材料采购、成品制作、运输、安装就位、现场清理、垃圾处运、企业利润、税金等所有发生的费用。

五、标书主要内容

1、开标一览表。

2、投标承诺书和其它书面承诺。

3、工程报价书。

4、建筑业企业资质证书、法人及法人授权委托书、通过年审的企业法人营业执照、税务登记证、安全生产许可证、企业资信等级证书、建筑工程发承包计价手册等有效证书的复印件（均需加盖有红印鉴），按顺序列入标书中。

5、其它需要说明的事项。

6、上述5项均应编好目录，按上述顺序装订成册，一式二份，并装入袋中，贴纸密封，加盖骑缝企业公章及法人印鉴。骑缝企业公章及法人印鉴必须和报名表上列具的名称相符，不相符者按废标处理。

六、评标

1、检查标书密封是否符合规定。

2、当众拆封、唱标。

3、查阅标书资料等。

4、由评标小组成员对投标单位的资格等进行核查。

5、对投标单位的报价、企业资格、工期、保质承诺、违约经济责任、业绩及信誉等方面进行评比，以百分制综合评分（以评分标准为准）。

七、合同签订

根据承诺的相关条款，在《中标通知书》下达的次日，持盖有中标单位企业公章的《中标通知书》到江南大学后勤管理处签订施工合同。

八、付款方式

根据工程施工合同的相关条款，待工程竣工后，由甲方组织有关人员进行验收，验收合格后按合同规定付款。

九、其它注意事项

1、本工程采用校内公开招标和百分制综合评标办法，按总分高低顺序确定中标单位。

2、投标书必须字迹清楚，按规定装订密封，在规定的时间内到指定地点投标，逾期不再受理。

3、本项目投标采取自愿的原则，招标单位对投标单位均不支付编标等任何费用，未中标单位的投标书等资料均由招标单位存档，不退回给投标单位。资料费、报名费都不退还。各投标单位的评标结果，招标单位均不作解释，有异议者可向校监察处提出书面意见。

4、本招标文件和中标单位投标书作为双方签订合同的原则依据，并作为正式合同的附件，与合同具有同等法律效力。

5、投标单位把标书密封并骑缝加盖法人章，于9 月 19 日上午8:45之前，  将投标书送到江南大学校医院北楼404室，任利军同志收。逾期送达或未按要求密封的标书将作废标处理。

联系电话：0510-85919870任老师。

江南大学后勤管理处

2008年9月15日