招  标  文  件

招标项目名称：集中录播系统采购

招标项目编号：JDSB2014098

江南大学招投标管理办公室

２014年7月31日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、招标货物及有关说明------------------------------（12）

四、合同主要条款------------------------------------（25）

五、附件 ------------------------------------------（26）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就集中录播系统项目及相关服务的采购进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：集中录播系统采购

二、 招标项目编号：JDSB2014098

三、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

3、招标货物的专业制造厂（商）或制造厂（商）授权的区域销售代理商；

4、建筑智能化工程专业承包企业资质三级（含）以上资质；

5、注册资本人民币50万元（含）以上。

五、投标人资格审查方式： 资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币300元。

投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2014年8月7日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、投标开始时间：2014年8月11日13时00分

十、投标截止时间及开标时间：2014年8月11日13时30分

十一、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件2）

（2）投标报价总表（格式见附件3）

（3）配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（4）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（5）商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

（6）售后服务承诺书或技术协议书

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

（8）投标人近三年以来与本次招标项目同类成功案例一览表，附合同复印件和用户使用报告

（9）投标人上一年度企业财务报表

（10）投标产品合格文件

（11）投标产品样本、技术资料等

（12）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）投标货物的销售代理授权证明复印件（非制造商投标所必须）

（7）针对本次招标的专项投标授权书原件（非制造商投标所必须）

（8）资质证书复印件

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；国（境）外供货的货物以美元报价。

（3）价格条件：国（境）内供货的货物报到江南大学交货的交货价；国（境）外供货的货物报CIP无锡、上海或南京交货价。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1. 评标方法

（1）本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

5.2. 评分标准

| 投标报价(30分) | 30分 | 1.满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 2.其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。最低不低于22.5分。 |
| --- | --- | --- |
| 项目技术设计方案（32分） | 10分 | 根据各投标人提供的具体设备及系统平台对采购需求的响应程度进行打分，基本响应即满足招标文件主要的设备、系统平台技术指标、参数要求的得5分，在此基础上有正偏离（正偏离须详细描述其对整个系统实现的影响，并需经评委会多数认可有实际意义，非核心参数的指标不作为正偏离）的每项加1分，最高不超过5分；有负偏离的每项减1分，负偏离超过5项本项不得分。《技术要求偏离表》需逐条应答第三部分所有详细技术要求及参数要求。(10分) |
|  | 7分 | 各投标人应根据设计方案制定相应的系统结构图、设备连接图等；评标委员会根据各投标人所提供的图纸内容及其合理性进行打分，较好6-7分，一般3-5分，较差0-2分。（7分） |
|  | 8分 | 投标人应根据项目需求提供完整设计方案，设计方案应能充分体现采购人的需求、思路，并且能做到简单易用、系统稳定、细节完善。评标委员会将根据各投标人的设计方案，酌情打分，较好6-8分，一般3-5分，其他0-2分。（8分） |
|  | 7分 | 各投标人所投标的主要设备、软件平台的先进性、稳定性、安全性：根据投标主要设备（多媒体网络中控、常态化录播系统）的品牌、先进性、稳定性、安全性等打分，较好6-7分，一般3-5分，其他0-2分。（7分） |
| 项目实施及验收 （10分） | 5分 | 投标人须提供完整、详细、可行的工程施工方案及验收方案，根据各投标人的投标方案酌情打分。工程施工方案及验收方案应包括但不限于以下内容：施工说明、项目管理框架、施工组织部署、工程质量管理、工程进度管理、安全文明施工及成品保护措施、工程文档管理、主要施工技术方案、项目人员配置计划、进度计划（包括设备到货、安装、系统调试、培训等）、项目验收方案等。最优5分。（5分） |
|  | 5分 | 投标人须提供详细的项目流程管控文件，该管控文件应能体现出项目从开工到实施到验收的详细管理规范及要求。最优5分。（5分） |
| 售后服务与培训 （5分） | 3分 | 各投标人应提供详细的售后服务方案、服务体系、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障、售后服务电话等。评标委员会将根据各投标人提供的资料，从全面性、可操作性等进行打分，较好3-2分，一般1-0分。（3分） |
|  | 2分 | 质保期。投标人在整体系统质保三年的基础上，每延长一年质保，得1分，最高2分。（2分） |
| 履约能力（23分） | 10分 | 成功案例。（单个案例只能使用一次，不可重复计算） 从2011年起，投标人完成高校（大学）的网络集中控制多媒体教室及常态化录播教室成功案例，需提供有效合同复印件，合同内容应体现合同金额及具体内容，原件备查；要求：单个合同金额≥100万且教室数量≥45间；有1个得2分，最高4分；合同金额≥300万且教室数量≥150间；有1个得3分，最高6分。（10分） |
|  | 1分 | 投标人具有ISO9001质量体系认证得1分（提供有效认证证书原件）。（1分） |
|  | 2分 | 投标人具备建筑智能化工程专业承包企业资质二级及以上得2分，不具备不得分（提供有效认证证书原件）。（2分） |
|  | 1分 | 财务状况、经营信誉情况。投标人提供经法定中介机构审计过的2011-2013年度财务报告得1分，未提供或未经审计，本项不得分。（1分） |
|  | 1分 | 投标人提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA级以上的得1分。（1分） |
|  | 1分 | 所投录播管理系统制造厂商通过ISO14001环境管理体系认证证书和ISO9001：2008质量管理体系认证，得1分，不满足不得分。（1分） |
|  | 1分 | 所投网络中控具备国家强制性产品认证证书（3C）的得1分。（1分） |
|  | 1分 | 所投网络多媒体教室系统通过中央电教馆鉴定，提供复印件并加盖原厂商公章。（1分）。 |
|  | 4分 | 对核心设备与软件进行现场演示，效果较好者得4分，一般者的2分，不演示不得分。（4分） |
|  | 1分 | 承诺在后续开发中与学校课程中心（清华）、外国语资源平台（联想传奇）对接者得1分。（1分） |

六、 定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收投标保证金。

8.2. 本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

- 一、货物需求一览表

|  | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多媒体集中控制系统 | 01 | 中控主机 | 16台 |
|  | 02 | 中控控制面板 | 16套 |
|  | 03 | 语音对讲设备 | 17套 |
|  | 04 | 一卡通读卡器 | 17套 |
|  | 05 | 移频功放 | 16套 |
|  | 06 | 墙面界面话筒 | 32个 |
|  | 07 | 桌面界面话筒 | 16个 |
|  | 08 | 音箱 | 16对 |
|  | 09 | 2.4G蓝牙无线话筒 | 16个 |
|  | 10 | 讲台改造 | 16套 |
|  | 11 | 定时器 | 16个 |
| 高清录播系统 | 12 | 高清一体化摄像机 | 16台 |
|  | 13 | 高清视频编码器 | 16台 |
|  | 14 | VGA采集编码器 | 16套 |
|  | 15 | 学生摄像机 | 16台 |
| 管理中心 | 16 | 网络管理软件（含16套客户端软件） | 1套 |
|  | 17 | 录播管理软件基础平台 | 1套 |
|  | 18 | 录播管理软件录制系统模块 | 16套 |
|  | 19 | 录播管理软件直播系统模块 | 1套 |
|  | 20 | 录播管理软件跟踪系统模块 | 16套 |
|  | 21 | 录播管理软件在线编辑模块 | 1套 |
| 其他 | 22 | 与一卡通对接 | 1套 |
|  | 23 | 与教务系统对接 | 1套 |

二、主要用途

- 主要用于智慧教室建设、管理与应用。

- 三、工作条件

1、电源：220V±10%，50Hz

2、温度：－10℃～50℃；相对湿度≤80 %

- 四、配置及技术要求

4.1. 多媒体集中控制系统

本次多媒体教室共建设16间教室，在原多媒体教室的基础上改造成集中控制的多媒体教室，实现多媒体集中控制、一卡通刷卡上、下课、远程诊断、远程协助、远程接管等功能。

多媒体教室主要有多媒体网络中控、授课讲台、原授课计算机、原投影机、原电动幕布、界面话筒、移频功放、音箱、IP电话、一卡通读卡器等设备有机结合起来，实现对各个设备的控制以及信号切换等功能。

系统要求

4.1.1. 多媒体网络中控是系统的核心设备，该设备的稳定性将是系统建设的关键，要求中控系统必须具有以下功能特点：

（1）网络中控采用ARM芯片作为核心处理器，嵌入式处理体系架构；

（2）网络中控要求其信号输入输出接口应该满足教室多媒体教学、安防报警与高清录播系统的正常使用；

*（3）网络中控系统采用强弱电分离的方式，独立的多路电源控制箱，由网络中控主机通过串口自由控制电源箱的开关。实现真正的强弱电彻底分离，将中控内部的电磁干扰降到最低，最大限度保障网络中控的稳定运行。电源箱带电流过载、漏电保护功能。

（4）内置硬件看门狗电路，当遭遇外界特殊情况中控无反应时可自动重启中控，整个过程不影响教师授课，保证中控24小时不间断工作。

4.1.2. 多媒体讲台改造16张，在原多媒体讲台基础上进行改造，改造后通过一卡通读卡器刷卡就能实现多媒体设备开关机操作，讲台上须留有笔记本电源（220V）、以太网接线、音频接线、VGA接线，USB接口以及中控面板。

4.1.3. 一卡通读卡器主要用于读取教师信息。要求与校园一卡通系统以及教务系统（课表）对接，实现刷卡后进行身份验证，验证通过开启多媒体设备（网络中控、授课计算机、投影机、电动幕布、移频功放、功放音箱、IP电话等）；要求必须能够连续读卡，可实现有卡时中控供电，无卡时中控不供电；读卡器要求自带存储空间，可脱网运行。

4.1.4. 具有延时断电保护以及可编程控制的顺序开关机功能，一卡通插入卡槽通过验证后，所有设备按时序加电；设备使用结束时，只需拔出一卡通，自动升幕，同时关闭教室计算机、投影机（延时3-5分钟）和设备总电源；所有供电设备的通断均要求实现时序通断，避免设备使用高峰时同时的开启及断电带来的安全隐患。非上课时间，通过硬件电路锁住中控控制面板，按键不起作用，确保教室设备安全。

*4.1.5. 每个教室配置1台硬件IP电话，基于网络实现教室与管理中心IP电话对讲的功能，电话系统必须独立工作，当计算机或其它系统出现故障时不影响IP电话系统的使用。教室端通过IP电话呼叫管理中心时，IP电话管理软件须自动弹出该教室的学生视频，实现可视化IP通话功能。须提供已实施的高校案例用户证明文件。

4.2. 高清录播系统

对16间多媒体教室进行高清录播系统的建设。按需对老师的授课进行录制存储、直播和点播。实现督导评课、在线巡课以及在线自主学习等功能。

该系统主要以网络中控为核心，配合跟踪摄像机、高清摄像机（带云台）、高清半球以及高清编码器，完成教师授课内容（教师画面、学生画面、课堂课件、课堂声音）的采集，编码后传至管理中心。

系统要求

（1）要求教室终端录播相关设备与多媒体设备相对独立，录播相关设备发生故障时多媒体设备工作不受影响可正常上课。

（2） 管理中心通过管理平台能对所有录播教室的录播设备进行管理，实现对摄像机的上下左右摇动及变焦等远程控制。

（3）高清编码器具有2路视频信号（1路教师画面、1路学生画面）和1路VGA信号（课堂课件），与外部音频信号同步编码自动传输到录制服务器。支持组播及单播，能够通过网络实现远程直播、点播，要求播放流畅、控制方便。

（4）教师和学生视频分辨率达到1080p（1920*1080）；视频帧率:25fps；录制码率：200K~4M可调；摄像机在24小时带电状态下能稳定工作。

（5）VGA信号采集必须支持硬件及软件两种采集方式。

（6）要求教师讲课的声音、学生回答问题的声音以及课件的声音都能够清晰的采集到。

（7）教师图像具备自动跟踪功能：

a. 系统采用本地图像分析技术，根据教师的教学活动进行检测，识别到目标物体的位置后进行自动变焦跟踪，跟踪速度柔和，教师在授课时候始终处在图像跟踪定位范围内，不会出现丢失跟踪的情况。

b. 整套系统无需借助其他配件来实现跟踪效果，不受环境、光源影响，保证图像跟踪定位的安全性、稳定性。

c. 跟踪灵敏度和平滑度都可以根据教学情况进行调整，使拍摄的授课情景更加生动，确保上课内容更加真实清晰。

（8）本项目采用服务器集中录制方式，集中录制服务器要求支持7*24不间断工作，具备高度稳定性。

4.3. 管理中心

在管理中心配置相应的服务器与存储（设备单独采购）、软件平台和管理电脑，实现对所有媒体教室集中控制、高清录播等功能。

4.3.1. 网络管理软件要求：

（1）通过一套多功能网管系统即可对所有教室（配置网络中控）的设备进行统一集中管理，整个系统基于标准以太网，遵从TCP/IP协议实现远程网络控制，系统可跨网段，能够远程配置各种设备参数，并且能够实时监测各种设备的状态。

*（2）管理系统具有远程观察的功能，可以实时观察任意教室的图像。可将老师或学生摄像机图像接入多媒体中控网络集中控制管理平台，实现资源的重复利用。

（3）与校园一卡通系统和教务系统（课表）进行对接，通过一卡通读取教师信息，对教师使用多媒体设备进行授权验证，记录教师上下课信息，统计各多媒体设备的使用频率。便于教学管理和教室安全管理。

（4）管理系统具有设备远程检测功能：网管中心可实时监测教室端设备使用状态，如随时了解教室端网络中控系统、投影等设备的使用状态、已使用时间、开启次数等，并及时形成输出资产报表（EXCEL格式），让管理员快速准确的掌握教室端设备状况，提高管理效率。能够随时查看教学设备的运行状况，及时发现故障和隐患。

（5）在管理中心可以通过网络远程监看和接管教室电脑桌面，帮助、协助老师完成一些常规操作，如远程接管教室计算机的屏幕、键盘、鼠标指导老师操作。

4.3.2. 录播管理软件要求：

录播系统主要完成录播教室课件资源的集中管理，具有资源分类、搜索，资源上传、下载、资源审批、发布、资源点播、在线巡查课堂、课堂直播、资源权限等功能。

*（1）与校园一卡通系统和教务系统（课表）对接获取教师信息与排课信息，也能够手动导入excel格式课表，并能够对课表数据进行手动调整。根据自动获取的课表和教师信息，实现自动录制、分类与命名。

（2）支持多种模式的录制直播功能，需实时生成电影模式与资源模式（三分屏），支持同时生成高、标清两种码流，采用多画面资源模式录制直播时能够任意切换主窗口的图像，支持任意切换大小与全屏。

*（3）平台采用B/S架构，具有点播、直播、巡课功能。在录制过程中对选中的任一录播教室进行多画面预览，对资源模式能够通过云台，对教师视频或学生视频进行画面的调整，能够集中远程发起录制、直播、设定录制参数、录制模式。

*（4）管理员通过平台能向每间教室发送文本、语音通知，使教室终端能及时接收控制室端的指令，便于双方沟通。。

（5）点播功能：录制结束之后，能够通过“在线编辑平台”实现在线编辑，可编辑索引、打点标注重点、课件剪切、课件合并等。可以对任意课程进行点播，点播可以选择观看电影模式或者三分屏模式，资源模式下可对任意画面全屏放大。

（6）直播功能：有权限的用户能够通过浏览器（支持跨网段）查询直播课程列表并查看具体直播，查看教师授课、学生听课和教师课件的画面。为三分屏模式。

*（7）在线巡课功能：教学管理者在校园网内任意地方都能进行在线课堂巡查（不需要安装任何插件），支持分屏预览，预览时可以选择教师或学生视频作为教室显示窗口，双击进入单个教室时，显示资源模式（即教师、学生和课件三个画面同时显示）；再双击资源模式中的任意一路窗口，可全屏收看。并可以远程手动控制摄像机的上下、左右位移及变焦；也可以手动控制录制、跟踪系统的开启/停止。

（8）系统需支持在Windows、Mac、Android及iOS操作系统的电脑、手机、平板等设备上运行，系统浏览器无需安装插件。

*（9）系统自动生成MP4格式（要求直接MP4格式，不可以由第三方工具转码而成），并兼容多种编辑软件进行编辑。电影模式和资源模式均可实时上传服务器。

（10）	常态化录播系统支持预约录制，在录制过程中能够改变录制计划时间。

（11）系统实现全方位、多角度、立体化的教学评估，实现微格教学和评价打分，评价指标可管理可编辑。

（12）实时录制课堂教学场景和声音，达到唇音同步，支持多种模式的录制直播功能，支持单画面电影模式以及多画面资源模式等的录制直播，采用多画面资源模式录制直播时能够任意切换主窗口的图像，在后期回放录像文件时也能够任意切换。

（13）	系统管理与维护（各投标商对下述功能可有不同命名，实现功能即可）：

a. 设备管理——提供所有教师与学生摄像机、计算机VGA能够集中管理配置；

b. 教室管理——提供所有教室的虚拟分配与管理；

c. 用户管理——提供添加、删除用户，支持与学校现有系统对接完成用户自动导入；

d. 课程管理——提供课程建立，支持与学校现有系统对接完成课程自动新建与分类；

e. 角色管理——至少具备系统管理员、教学管理者、普通教师、学生四种角色以上；

f. 权限管理——根据角色要求能与学校现有系统对接完成权限自动分配；

g. 节次管理——具备课表与课时设置，能与学校现有系统对接完成自动课表导入；

h. 公告管理——提供公告、新闻版块，管理员能自主添加内容；

i. 微格体系——具备点评、评分功能，评分标准支持自定义添加与删除；

j. 统计查询——具备平台访问量、课程访问量、课件访问量、用户登陆等信息的统计；

k. 系统检测——系统开启自动检测，能提供检测进度报表；

l. 设备还原——支持数据库、平台文件的数据备份与恢复，系统操作日志导出。

（14）录制的课件自动生成封面: 教师及课程等基础信息从课表和一卡通自动生成。

（15）用户在收看课程时，可对课程进行有效的点评。能够对直播的课程进行点评，也能够对录制下来的课程进行点评。

（16）任意教室既能够做主讲教室，又能够作为听课教室。各教室需能够同时收看主讲教室的授课场景（含声音）和电脑画面。

（17）实现课程（资源）体系建设，即要求通过资源管理平台建设，能够构建针对每个教师的教学课程（资源）体系。

（18）支持第三方视频资源接入，支持mp4格式文件的上传及在线播放，并能够与学校现有的课程中心进行无缝对接。

（19）实现多维检索功能，具备资源在线检索功能，能够实现资源的多纬度检索，包括教师、知识点等各种纬度。检索范围能够实现模糊检索，能够依据编目信息进行高级检索。

（20）实现用户权限管理，即建立统一的用户管理平台，实现用户体系、用户组及用户信息的添加、删除和修改，实现用户的批量导入、系统对接引入、删除、修改，通过对接自动获取教师基础信息、学生基础信息及教师任教课程等信息；具有集中管理各系统用户、集中进行权限分配与授权等功能，并能够无缝地与其他业务系统对接完成统一身份认证。

（21）要求系统无用户数限制，需同时至少支持500并发用户的在线浏览和平台内资源点播。

（22）系统具有软件安全、数据库安全相关措施。系统具有良好的安全控制性能、完善的权限分配体系，实现分级授权，实现功能授权和资源授权。

（23）要求系统设计合理、低耦合，并有一定程度的冗余，要求系统能承载大基数教室的视频录制、大并发量的网上直播点播，并预留一定冗余，确保将来新增录播教室后的系统稳定性，要求系统宕机时间低于0.1%。

（24）平台统一用户认证、统一应用管理、统一数据管理、统一权限管理。与教务平台及一卡通无缝对接。

（25）要求无论是系统专用硬件还是后台软件，均具备较强的规范性和兼容性，不因部分的损坏没有替代品而导致必需整体更换，不因某个模块的升级而被迫进行整体改造。

（26）支持课件手动排序，可以根据教师实际需要调整课件排序，能够形成完整的课件体系，方便教师对课件进行管理，便于学生系统有序的进行点播学习。

4.3.3. 在线非编管理软件要求

（1）通过网络，可以进行课件的在线编辑，例如课件的剪切、合并等。

（2）可以直接编辑分屏、电影模式课件，包括掐头、去尾、剪切、合并，还能编辑课件信息，如主讲人、主题、时间、地点等。

（3）能够对流媒体视频文件进行编辑处理，转换成MP4文件导出，支持的文件格式有FLV、MP4、WMV、ASF。

（4）对分屏课件的音视频流和屏幕流进行同步编辑，编辑后可以任意码流导出，并可将其转为电影模式课件。

（5）轻松添加/删除/编辑索引、片头、片尾，以增强课件感染力。

（6）提供多种画中画布局模板。

（7）支持对课件进行再压缩，便于在网上发布，使课件收看更流畅。

（8）提供类似于传统非线性编辑软件的操作界面，所有操作在时间线上完成。

*（9）具有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

详细清单

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络中控主机 | 主机核心采用ARM芯片作为核心处理器，嵌入式处理体系架构。七路音频信号输入，可接入笔记本、台式机、卡座、DVD、展台、录像机、备用等音频信号; 二路音频信号输出，输出到音箱或功放; 四路视频输入，可接DVD、展台、录像机，一路备用; 二路视频输出; 三路VGA信号输入，可接入笔记本、台式机、数字展台; 二路VGA信号输出，可同时输出到显示器和投影机; 四路RS232通讯接口，可控制投影机、读卡器、桌面控制面板; 一路12V直流电源输出：用于电子锁控制; 六路安防报警输入接口：支持VGA断线报警、门磁报警; 五路电源控制：投影机（延时断电）、幕布（可控制升降停）、通用1、通用2、通用3（用于接展台/电脑/功放/显示器）; 两路MIC输入接口; 4路网络接口；内置硬件看门狗，当遭遇外界特殊情况中控无反映时可自动重启中控，整个过程不影响教师授课内容。 |
| 2 | 中控控制面板 | 控制面板：具有独立控制电脑、扩音设备、投影仪和幕布的电源管理按钮，外围设备（笔记本、实物展台等）的信号切换。按键防水，防电。 |
| 3 | 语音对讲设备 | 采用独立的IP语音网关技术，可脱离中控运行，可在控制中心与教室、教室与教室间通讯，支持呼叫排队和等待提示。实现可视化通讯，不受中控运行状态的影响。 |
| 4 | 一卡通读卡器 | 读取教师个人身份射频卡信息。用于学校校园一卡通的非接触式IC卡打开设备，可脱网运行；能够连续读卡；实现有卡时通过验证后中控供电，无卡时中控不供电。 |
| 5 | 移频功放 | 采用最先进DSP技术，RS-232串口，方便PC、中控连接控制、系统功能升级采用全软件控制与中控配合实现远程控制，前后面板无任何可调试旋钮（防止老师误操作）优化DSP数字浮点运算处理；六路话筒输入，其中MIC1-4具有智能混音功能，MIC5为专有鹅颈话筒输入，MIC6为专业无线话筒输入口。内置2.4G蓝牙无线话筒单元，当2.4G话筒打开时其界面话筒自动关闭。技术参数: 移频频率响应：150 Hz～8K Hz；功放采用开关电源的D类功率放大器，输出功率：２×50W（RMS 4Ω）；话筒自带5V电源，2.4G无线采用一拖二技术既实现两只话筒同时使用，频率范围：2.4-2.483GHz:大于4亿个地址码，对语音进行数字传输；调试方式：GFSK.BT=0.5Gaussian连接方式：ID对码，自动连接锁定； |
| 6 | 墙面界面话筒 | 采用全钢制面板（不用铁网罩）输出阻抗：200Ω；失真度：0.1％；灵敏度：-32dB;信噪比：76dB；指向性：锐心形指向；频率响应：90-15KHz；工作电压：3-9V |
| 7 | 桌面界面话筒 | 桌面界面话筒是主拾音器，要求优于墙面界面话筒的超强指向性，高灵敏度、低失真 技术参数：1、指向性：超心型2、频率范围：50Hz－15000Hz3、灵敏度：-36dB±2dB4、输出阻抗：200Ω、工作电压：3-9V |
| 8 | 音箱 | 输入阻抗：4Ω；灵敏度 ：93dB±3dB；频响：45Hz～17KHz ；额定功率：80W； |
| 9 | 2.4G蓝牙无线话筒 | 频率范围：2.4-2.483GHz。 调试方式：GFSK.BT=0.5Gaussian；连接方式：ID对码，自动连接锁定；传输方式：双向2.4G短波调频供电方式：电池：3.7V聚合物锂电池；电池容量：800mAH;工作范围：25米 |
| 10 | 讲台改造 | 适用于本次项目的面板、读卡器、笔记本电源、USB插孔的安装改造。 |
| 11 | 定时器 | 定时开关，数码显示，电子编程 |
| 12 | 高清一体化摄像机 | 1. 支持200万像素 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 2. 具有400倍以上变焦； 3. 支持1080P到标清的多格式视频输出；SDI 高清视频：1080p/60/50/30，1080i/60/50，720p/60/50/30/25；标清视频：NTSC, PAL 4. 焦距：f=4.3 mm -94.6mm 5. 光圈：F1.6 – F4.3 6. 最小拍摄距离：100mm - 1200mm 7. 控制协议：VISCA并支持菊花链 / PELCO-P / PELCO-D 8. 接口支持： HD-SDI、RJ45、RS232/RS422/VIDEO 9. 云台支持蜗杆传动技术；精密蜗杆转动，定位精确，运行平稳，重复定位精度可达±0.01度； 10. 聚焦系统：自动，手动，PTZ触发、一键触发 11. 最低照度：0.4Lux (彩色)，0.03Lux (黑白) 12. 快门速度：1/ 50-1/16,000秒 13. 增益：自动/手动 14. 白平衡：自动，室内，室外，手动 15. 曝光控制：自动，手动，快门优先，光圈优先，智能 16. 信噪比>50dB |
| 13 | 高清视频编码器 | 视频编码要求： 1. 输入：1 路复合视频信号（720x576），1 路HD-SDI视频接口（1080i50、720P59.94）； 2. 压缩：H.264 单路通道独立编码； 3. 图像分辨率：704×576、704×288、352×288、320×240、704×480、704×240、352×240、320×240、720P（25Hz、30Hz、50Hz、60Hz）、1080i（50Hz、60Hz）、1080P（25Hz、30Hz） 4. 压缩码率：标清：32Kbps-4Mbps；高清：1Mbps-12Mbps 5. 帧率：30 帧/秒（N 制）、60帧每秒（720P） 音频编码要求： 1. 音频压缩标准：AAC； 2. 音频压缩码率：64Kbps； 3. 音频输入：2 路 BNC 接口输入（电平：1.0vp-p 阻抗：10kΩ ），1路3.5mm麦克风输入（电平：1.0vp-p 阻抗：32Ω或 16Ω）； 4. 音频采样率：44KHZ 通讯要求： 1. 1个RS232接口和1个RS485接口； 2. RJ45 10M/100M 自适应以太网口，嵌入式Web服务，支持IE浏览、配置、升级； 3. 支持RTSP媒体协议； 4. 支持透明串口，串口延迟低于100ms； |
| 14 | VGA采集编码器 | 1. VGA分辨率：1980x1080及并向下兼容 2. 输入输出：1路VGA输入1路VGA环出 3. 压缩方式：H.264 4. 压缩码率：1Mbps-12Mbps 5. 音频压缩码率：64Kbps 6. 音频输入：1路3.5mm麦克风输入；1路线性BNC接口输入 7. 音频输出：1路3.5mm耳机输出；1路线性BNC接口输出 8. 通讯接口：RJ45 10M/100M自适应以太网口、RS232口、RS485口，支持透明读写 9. 电源：DC12V/AC220V 可选 |
| 15 | 学生摄像机 | 1. 图像传感器：1/2.8英寸高品质CMOS传感器； 2. 总像素：约327万像素； 3. 水平解析度：≥1000TVL； 4. 视频制式：HD:1080p/29.97fps、1080p/25fps；720p/59.94fps、720p/50fps、720p/29.97fps、720p/25fps； 5. 最低照度：高传感模式：0.5lux(ICR OFF)、0.095lux(ICR ON)；普通模式：1.7lux(ICR OFF)、0.3lux(ICR ON)； 6. 增益控制：自动/手动； 7. 信噪比：大于50dB； 8. 焦距：4.7mm - 94.0mm； 9. 镜头：光学倍率20倍，数字变焦12倍； 10. 视场角：55.4°- 2.9° 11. 旋转范围：水平：0°～360°连续旋转 垂直：-2°～90° 自动翻转180°后连续监视； 12. 旋转速度：键控:水平0.1°～300°/秒;垂直0.1°～250°/秒 预置点:水平400°/秒; 垂直300°/秒； 13. 视频压缩：H.264/MPEG4/M-JPEG； 14. 图像分辨率：主码流（1920*1080、1280*960、1280*720） 辅码流（D1）。 |
| 16 | 网络管理软件 | 完成对所有多媒体教室设备的远程集中管理，具有设备当前使用情况与历史使用统计，资产管理统计，定时播发音视频到指定教室的管理，以及IC卡的权限管理等功能。通过网络可远程管理录播系统，实现远程多画面浏览、控制等，实现课程信息提前编写、录制发布等功能。（含16套客户端软件） |
| 18 | 录播管理软件基础平台 | 1. 整个系统基于B/S架构，可以在Windows，Mac，Android等多种平台下运行，集合资源管理、下载、监看控制和点播点评等功能。 2. 具有资源共享，用户管理、权限设置、资源分类等功能，并具有新闻发布、资源下载、热门课程推荐、智能搜索等功能，支持数据库扩展。 3. 多级平台管理结构，支持多级课件管理、发布方式。 4. 支持多级课件管理方式，精品课件（所有人观看）、发布课件（指定人观看）、未发布课件（发布者观看）。 5. 提供浏览器管理客户端，按管理权限的授权，通过浏览器可进行设备配置、系统管理、用户与权限管理、文件点播、更名、删除、下载、归档等管理，管理权限灵活。 6. 资源种类丰富，资源管理可按学科、课程、教室、老师分类管理，方便用户管理大批量课程与资源。 7. 具有资源批量下载功能，选定需下载的课件，点击下载按钮即可。 8. 支持视频监控功能，通过网络同步监听与监看所有教室内教师授课声音、图像及电脑屏幕画面，根据不同教室，显示多路音视频和屏幕画面。 9. 支持远程云台控制，通过浏览器，可以在任何地点对教室的摄像机云台进行调节，调节摄像机的转动和焦距变化。 10. Flash视频点播方式，无需安装其它播件，即可点播课件。 11. 支持微格点评方式，用户可以选择不同的点评形式（文字交流，实时打分），立体、交叉、全方位的评价体系（学生自我评价、教师评价、专家评价等），为用户综合素质能力的评定提供客观评估方法。 12. 通过网络，教师可以随时随地的远程管理课程与查看培训效果，学员也可随时随地自主学习。 13. 支持语音信息和文字信息的实时发送，使教室终端能及时接受控制室端的指令，便于双方沟通。 |
| 18 | 录播管理软件录制系统模块 | 1. 根据课表时间的设定，自动开始和停止录制多间教室课程，无需人工干预，支持在线课表查询、修改功能。 2. 通过网络实时同步采集教室内教师的图像、声音、计算机屏幕内容，录制完成生成课件。 3. 课件视频文件格式为mp4格式，网页播放支持三分屏、四分屏课件播放样式。 4. 课件音频采用AAC编码，视频采用H.264编码，视频采集带宽范围在100Kbps – 8Mbps之间任意调整。 5. 课件模版为FLASH格式，支持FLASH格式的自适应课件模版，即自动判断三分屏、四分屏课件，决定课件模版播放样式。 6. 课件模版支持画中画，画外画，各个画面交换功能。 7. 生成的课件通过浏览器即可播放，无须安装任何插件。支持多种浏览器，如：IE、Safari、谷歌、火狐等。 8. 播放课件时，视频和屏幕窗口可互换，且每个窗口都能全屏观看，还可调整窗口的大小和位置。 9. 支持软、硬件两种方式采集教师计算机屏幕内容，采集帧率为10 - 30帧每秒，可以清晰流畅的捕获屏幕中所放的DVD、VCD 以及FLASH动画。 硬件采集：最高支持1920*1080分辨率。 软件采集：（1）采用动态矢量算法，通过驱动底层采集数据信号，支持1920*1080分辨率。（2）滚动屏幕画面时无拖尾现象，最终生成的课件教师计算机屏幕部分能够达到高清，无失真现象。 10. 软件采集电脑屏幕可以自动生成文字索引：能够根据教师所用的PPT以及WPS讲稿，自动生成章节索引，实现视频播放的快速跳转和查找。 11. 具有课件手动上传和自动上传功能，能够轻松的将课件上传到Web平台服务器上。 12. 课件支持 SCORM1.2 国际标准，能够通过SCORM官方测试工具测试。 |
| 19 | 录播管理软件直播系统模块 | 1. 支持多种浏览器（IE、Safari、谷歌、火狐），多种PC终端、移动终端（Android、ISO）收看直播，无需安装客户端软件或插件即可收看，直播延时不超过1秒。 2. 具有手动直播控制功能，可以对直播进行人数控制和密码控制，默认的人数上限为400人。 3. 具有自动直播控制功能，可以通过设置课表对某一个教室到时间自动开始直播。 4. 无论是局域网还是广域网，都可以实现高清直播，不需要映射网络端口或者是VPN。 5. 支持单画面电影模式和多画面模式的直播。多画面直播时，视频和屏幕窗口可互换，且每个窗口都能全屏观看，还可调整窗口的大小和位置。 6. 进行直播时，如果网络发生网络故障，故障排除后会自动重连。 7. 支持语音消息、文字消息的实时发送，使教室终端能及时接收控制室端的指令，便于双方沟通。 |
| 20 | 录播管理软件跟踪系统模块 | 1. 通过网络，可同时对多间教室的教师摄像机进行自动跟踪。 2. 系统采用图像分析技术，根据教师的教学活动进行检测，识别到目标物体的位置后进行自动变焦跟踪，跟踪速度柔和，教师在授课时候始终处在图像跟踪定位范围内，不会出现丢失跟踪的情况。 3. 整套系统无需借助其他配件来实现跟踪效果，不受环境、光源影响，保证图像跟踪定位的安全性、稳定性。 4. 跟踪灵敏度和平滑度都可以根据教学情况进行调整，使拍摄的授课情景更加生动，确保上课内容更加真实清晰。 |
| 21 | 录播管理软件在线编辑模块 | 1. 通过网络，可以直接对课件进行编辑，包括掐头、去尾、剪切、合并、分割成多个段落课件等，还能编辑课件信息，如主讲人、主题、时间、地点等，用以保护视频的版权信息。支持添加字幕、索引，增强课件感染力。 2. 对课件的音视频流和屏幕流进行同步编辑，编辑后可以任意码流导出，并可将其转为电影模式课件。 3. 具备转场特效功能（电影模式课件），提供11种特效，3种自定义特效，支持3D特效，轻松实现动画。 4. 可以对课件进行再压缩，调整分辨率、码流、音量大小，方便课件在网上发布，使学生收看更流畅。 5. 支持多级操作撤消、前进功能，灵活的课件编辑，支持网络工程保存功能，通过不同电脑编辑同一个课件，课件编辑进度相同。 6. 支持定时合成，避开服务器访问高峰期压缩编码课件导致服务器访问变慢的问题。 |
| 22 | 其他 | 和校园一卡通对接，由学校出面协调，学校负责一卡通管理人员与中标公司共同开发 |
|  |  | 教务系统对接（正方），由学校出面协调，学校负责教务平台管理人员与中标公司共同开发 |

- 说明：

- 投标人必须提供非本企业生产的网络中控、录播摄像机、高清编码器等的生产厂（商）授权函和质量保证承诺函

- 带“*”号的条款为必须满足的重要指标。对带“*”的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料（如彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评标时不予认可。

- 投标人必须提供所投主要产品的相关文档及彩页资料，实物图片和软件演示图片，并且现场进行模拟演示。

- 技术咨询： 甘老师      电话： 18262260827

第四部分  合同主要条款

1、交货期

（1） 国（境）内供货：合同生效后30 天内；

（2） 国（境）外供货：信用证后45天内或合同生效后60天内，以先到为准。

2、交货地点

（1） 国（境）内供货：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学指定地点；

（2） 国（境）外供货：指定目的地为：无锡、上海或南京。

3、付款方式

（1） 国（境）内供货：用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次付款；

（2） 国（境）外供货：以外贸信用证（L/C）方式结算。100%信用证，其中的80%见单付，余款凭加盖江南大学实验室与设备管理处公章的最终用户签字的验收报告支付。

4、保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修 叁 年。保修期自愿延长不限；交换机软件大版本升级也包含在保修期内；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试及指导和服务；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方进行安装调试，并在   天内完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方负责承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：投标报价总表

附件4：配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

附件3

投 标 报 价 总 表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 包号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标总价 | 交货期 | 保修期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（章）                              授权代表（签名）：                                日期：

附件4

配置清单及分项报价表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 | 型号、规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 货币 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签名）：                          日期：

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：             授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：                授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件8

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处