招  标  文  件

招标项目名称：校园机动车挡车器系统升级改造

招标项目编号：JDQT2015022

江南大学招投标管理办公室

2015年4月24日

目     录

一、投标邀请------------------------------------（2）

二、投标人须知----------------------------------（4）

三、招标项目货物及有关说明---------------------（11）

四、合同主要条款-------------------------------（20）

五、附件 --------------------------------------（21）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就校园机动车挡车器系统升级改造项目进行公开招标, 现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、招标项目名称：校园机动车挡车器系统升级改造

二、招标项目编号：JDQT2015022

三、招标项目货物品名、数量及技术规格：

项目详细内容见本招标文件第三部分“招标项目货物及有关说明”。

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、挡车器设备的制造厂商或销售代理商。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币200元。投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2015年4月29日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、踏勘现场：潜在投标人请于2015年4月28日下午2时00分在行政楼A108集中后统一踏勘现场，没踏勘现场的单位不能参加投标（联系电话：0510-85197126庞老师），费用由潜在投标人自行承担。

十、投标开始时间：2015年5月4日13时00分

十一、投标截止时间及开标时间：2015年5月4日13时30分

十二、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的项目承包商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标项目货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件2）

（2）投标报价总表（格式见附件3）

（3）系统配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（4）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（5）商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

（6）售后服务承诺书或技术协议书

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

（8）投标人2013年以来与本次招标相同项目的合同复印件

（9）提供上一年度经审计的企业财务报表

（10）投标产品合格文件

（11）投标产品样本、技术资料等

（12）投标人指定的本项目软件工程师资格证书和社保证明复印件

（13）招标文件评分标准中所要求内容的佐证资料复印件

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）投标货物的产品销售授权证明原件（非制造商投标所必须）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，并携带资质证书原件备查。

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

（4）投标人需提交投标文件电子文件的CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收  件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价（本项目报价最高不得超过 70 万）

投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、安全措施、保修等全部费用。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标、定标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，工作人员将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。

4.5. 实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（8）不同投标人投标文件相互混装的；

（9）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（10）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（11）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（12）有损害招标人和用户利益的规定的；

（13）提供虚假材料的（包括工商营业执照、资质证书、财务报表、资格证明文件等）；

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标货物的性能指标、投标报价、付款方式、售后服务承诺等技术和商务条款及投标人承诺的其他优惠条款等方面，对所有投标文件进行综合评价，并推荐中标候选人或直接确定中标人。

4.9. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

4.10. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

4.11. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

五、评标方法及评分细则

- 5.1. 评标方法

（1）本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分项目和评分细则进行综合评价、评分。综合得分最高者作为本次投标的中标方。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

5.2. 评分细则

| 评审因素 |  | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投 标 报 价 |  | 45 | 满足招标文件要求的各投标人投标价的平均价下浮3%的价格作为基准价（得满分45分）。 得分按下列公式计算：Sn= [1 –μ× ¦ 1 – 投标报价/基准价¦ ] × 45 μ---价格调整系数，投标报价低于基准价时，μ=0.5；投标价格高于基准价时，μ=1。 注：当Sn < 0时，取0。（得分保留小数两位） |
| 综合实力及业绩 |  | 11 | 根据投标人的公司信誉、整体状况、财务等情况进行综合评分。 1．具有停车场管理系统软件产品登记证书得3分； 2．提供2014年度公司缴纳社保人员及数量汇总表，得2分。 3．2013以来合同额50万元及以上机动车道闸或挡车器系统建设工程业绩，有一份有效合同复印件及工程验收合格资料复印件，得2分（同一法人单位不累加），最高6分。 以上业绩均需提供合同原件备查。 |
| 软件技术指标 |  | 11 | 1.满足招标文件系统软件主要功能要求4.1-4.22，每项得0.5分，最高得11分 |
| 硬件要求 |  | 7 | 1.控制机主体采用304不锈钢的加1.5分 2.控制机前面板采用钢化玻璃的加1.5分 3.挡车器采用2秒以下快速挡车器，带红绿灯提示及冷光源发光提示杆，夜晚和大雾天气清晰可见，起到警示作用。满足要求的加0.5-2分 4.额外提供增值软硬件设备和服务，加0.5-2分 |
| 施工组织 | 进度安排 | 6 | 根据投标人对项目需求的理解程度和准确把握度，针对本项目作出合理的计划编制，关键节点控制措施有力、可行，进行综合评价。 总体进度安排优、6～5分(含)，安排良4分～2.5分(含)； 安排差2分以下 |
|  | 施工方案 | 4 | 根据投标人提供的项目施工、质量控制管理方案、软件架构人员构成及安排、验收方案等是否能保证项目高质量地按进度要求顺利实施为依据进行综合评分。 具有施工、质量控制方案得1分；具有施工机具配备方案得1分；具有良好的验收方案得1分。 施工前提供效果图的加1分。 |
| 售后服务 | 免费 质保期 | 6 | 1．满足招标文件要求得2分。 2．每延长一年加2分，最多加4分。 |
|  | 服务承诺 | 4 | 1．指定专门软件服务工程师，对系统软件能按照甲方的要求进行持续改进，得2分。 2．有详细的服务体系，能提供培训、巡检、档案管理等服务的得1分 3．在无锡市内有专门售后服务网点且指定售后服务人员大于4人的得1分。 |
|  | 备品备件 | 4 | 1．提供主要备品备件及清单，8小时内响应更换的得2分； 2．必须提供所有备品备件更换的单价，且承诺该价格不随产品升级而变更，得2分 |
| 投标文件 |  | 2 | 投标文件合理、规范性得0.5-2分 |
| 合 计 |  | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |

六、中标通知书及合同的签订

6.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

6.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

6.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

6.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

七、其他

7.1. 本次招标不收投标保证金。

7.2. 本次招标不收中标服务费。

7.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

# 第三部分  招标项目货物及有关说明

一、项目基本功能要求

(一)网络化

江南大学现有五个大门(远期开放十个大门，所以软件必须预留十个大门，15套标准机动车进出挡车器系统同时工作的功能)，目前这五个大门已经联入校园局域网(5个大门的IP地址是跨网段的)，此五个大门的所有系统必须在同一个数据库的支持下，共享同一批数据，协同工作，共同完成收费与停车的管理功能。

(二)一体化

随着平安校园一体化技防措施的推进，校园机动车超速抓拍系统、校园专业楼宇门禁管理系统等等技防措施均投入了使用，现必须将校园机动车交通管理系统与校园机动车超速抓拍系统整合到一起。校园机动车超速抓拍系统拍到的车辆信息，在校园汽车交通管理系统中利用，在车辆出门时语音提示在校园超速的警示音，或者在门口外置显示屏上显示在某年某月某日超速的文字；目前学校每月提供一份超速EXCEL文档，中标单位必须开发软件将此EXCEL中的数据集合到校园机动车交通管理系统中，以便超速汽车在出门时将超速信息语音播报或者外置显示屏显示出来。

提供完整可行的数据库接口，以便其它系统利用进行二次开发，做到数据互通。

二、项目主要货物

本次招标拟采购6套机动车进出校门挡车器系统，要求系统软件中必须预留10个进出大门，15套标准机动车进出挡车器系统的界面和设置。

三、系统硬件要求

3.1每套系统包含如下主要设备：

A、进----远程读卡器(2.4G有源远距离RFID卡，用于正式职工)，无源近距离RFID读卡器(13.56M，10CM，用于临时职工)，IC临时卡(按钮取IC卡，用于外来临时车辆卡的发放)。

出----识别远程职工卡读卡器(2.4G有源远距离RFID卡)，无源近距离RFID读卡器(13.56M)，外来车辆IC卡读卡计费和免费券条码扫描枪。

B、进、出挡车器采用快速杆，并带夜间发光提示。

C、进、出口外置显示屏，能完整显示车牌号，对于职工卡用于显示登记的车牌号码，对于临时卡显示交费金额。

D、语音播报器(用于播报职工卡还有多少天有效，小于100天才播报)。

E、所有设备之间的通讯采用TCP/IP标准(不采用485、或422通讯标准)。

F、必须具有视频采集功能，用于拍摄车辆外观和车牌号，摄像机必须是数字摄像机，且必须具备夜间防晕光功能。

G、车辆检测器(进、出地感线圈)：每套系统进口2个车辆检测器，出口2个车辆检测器。

H、每套系统配激光条码扫描枪一只，用于免费券的扫描。小型打印机一台，放置于岗亭用于当班收费员收费统计打印。遥控器2只，进口IC卡400张(临时卡)，有源远距离卡(2.4G)400张。无源近距离卡(13.56M)150张。以上所有卡片都含图案印刷。

I、条码打印机两台，用于办公室打印免费条码券。条码信息中至少包含“部门”（例如：校办公室、食品学院、机械学院等）、“序号”和两种“免费时间”(免费8小时和免费24小时)等基本信息。超过免费时间的按时计费。

3.2远距离卡发卡机一台(用于2.4G卡)，近距离卡发卡机一台(用于13.56M卡)，用于办公室制作发放新卡使用(写卡号)，也可以更换旧的或坏的职工卡。

3.3机箱：结构坚实牢固，做防雨水和喷溅水保护，外壳可以用钥匙方便地打开和拆下。设备及整体制作工艺要求精细、美观，设备要求五年不褪色，有较高的性价比。机箱主体采用304不锈钢，低热度显示屏，耗能极低；彻底防雨设计。控制机面板须采用特殊钢化玻璃材质，具有防划伤特性，长时间使用不影响感应距离，杜绝采用普通有机材质；

3.4 机箱内发卡卡仓必须能放置约300张IC卡的容量。

3.5主控制器采用ARM芯片技术：具有抗干扰性强、处理速度快，性能稳定、工作频率高等特点，网络通讯端口采用先进的防雷技术，可脱机工作，在电脑死机等通讯故障发生时仍能保证车辆的正常进出，并自动记录车辆进、出场数据资料，当网络恢复正常后自动将数据上传到管理主机，发生异常情况系统自动报警，保障了系统连续、高效地工作。

3.6远距离读卡设备必须读卡速度快，读卡距离远，10米内稳定读卡，具有良好的方向性，读卡距离可控制（2-10米可调，具体读卡距离由地感线圈与读头之间的距离确定）；读卡角度可调节。10－20公里时速可不停车读卡。并排双进双出系统不能出现互相干扰的现象。

3.7为方便扩展一卡通的管理，IC卡要求做出详细的规划分配说明，要求开放IC卡最原始密钥，可由用户自行发行。

3.8手摇自动升杆功能：在意外断电情况下可用电机上自带的手摇柄摇起闸杆，不得另配摇柄，以免摇柄丢失后，不能手动开启挡车器。

3.9门岗内必须安装壁挂弱电箱，用于各种开关的放置和线束的整理。系统内的所有线缆由乙方提供，且含在总价内(不包括各岗亭之间和连接到办公室之间的校园网络)。

3.10 学校东大门采用2进2出系统，所以现有老设备拆除、岗亭位移和人工安全岛的建设包含在总价内。

3.11 另配 14根闸杆，以供甲方备用，费用含在总价内。（含原装灯带）

3.12原有旧设备乙方负责拆除，人工费包含在总价内。

四、系统软件主要功能要求

4.1系统采用C/S与B/S相结合的框架结构

C/S架构软件使用在系统管理员和岗亭收费员之间。系统管理员可以对不同的人员进行操作权限设定，对职工卡进行发行、数据更改、挂失、退卡和卡片有效期的设定等操作的权限，并能查询所有报表。软件所有功能都能在系统管理员处进行操作。

B/S架构软件使用在行政管理人员上，使用者得到授权后可以在网页浏览器上通过用户名和密码登录后能查询行政管理人员需要查询的报表数据。

4.2在学校门岗电脑与管理电脑之间网络跨网段的情况下，管理员能在管理电脑上（安装C/S架构软件的电脑）对职工卡进行实时开通和实时关闭功能(这一要求必须做到)。并对不同部门的职工卡进行时间有效期设定或计次设定(XX次/年)。

4.3 收费金额查询统计

不管是系统管理员还是行政管理人员，都能在相应的软件上查询到每个门岗、或门岗每个收费员每天、每月(给定起止时间段)、每年的收费金额。报表必须能导出到EXCEL表中(电脑全部采用WINDOWS 7操作系统和OFFICE 2007办公软件)。报表打印格式必须按照甲方的需要打印。

4.4 免费放行车辆流失金额查询统计

目前免费放行车辆的情况大致如下：临时车辆进入校园不满30分钟的。各学院如有外来车辆需要免费的在本学院或部门领取免费券通行，还有特种车辆(公安车辆、救火消防车、救护车、各类工程抢险车、运钞车、邮政车、新闻采访车和转播车，中小学生校园参观车辆，运动会外来车辆等，这些急需的进门车辆在入口时就取卡并发免费券)，以上免费车辆在出门时，门岗收费员取卡并通过条码扫描枪扫描免费券输入信息，以便日后查询统计。此统计查询必须能查到每个岗亭每个人每天、每月、每年的数据(车辆数和免费放行流失金额数)，也能查询到全校所有大门免费放行车辆数据(车辆数和免费放行流失金额数)。此查询既能在系统软件里查，也能在浏览器里通过用户名和密码登录后查询查。报表必须能导出到EXCEL表中(电脑全部采用电脑全部采用WIN DOWS 7操作系统和OFFICE 2007办公软件)。报表打印格式必须按照甲方的需要打印。免费条码券必须一次性使用，扫描过后即作废，防止人员带出校园以后再带进学校使用。通过打印机将免费券打印出来，只要免费券被使用过，该免费券会立即从数据库中被清除，即使别人捡到也无法使用。

4.5 职工卡(远距离RFID卡)发卡时的基本基础信息为：卡内码(按顺序排列)、通行证号(与卡内码的最后数字一样，目前已经发出的通行证号码约为1-4000号，持续增加中)、工号(10-15位数字)、姓名、性别、家庭电话、手机、所在部门、具体单位、家庭住址、申领时间、驾驶证号、行驶证号、车牌号码、车辆类型(例如：轿车、卡车、面包车等)、车辆颜色、车辆型号(例如：雪铁龙C5)、有效起止时间段、备注等。以上信息在本系统软件的所有菜单里必须名称统一。

4.6学校车辆管理的基础信息经常会变动，例如：某职工换部门工作了，从机械学院换到化工学院，这时必须修改基础信息。这样的部门变换每年一次，三年大变化，每次涉及到几百人，所以要求能将EXECL表里的新数据(根据工号与姓名查询到某人，并将所在部门数据替换)。

人员数据的变动涉及卡号对设备的授权，如果只是变动部门而不变动卡号对应的设备机号，可以直接导入数据更改，一旦牵涉到改动设备机号，则必须通过软件重新授权。

4.7 职工卡类可分为月租卡、年租卡、储值卡、计次卡，临时车辆使用IC卡。可对进出车辆划分为月卡车辆、年卡车辆、临时车辆等各种收费管理模式。可对各种车辆类型（大型车、中型车、小型车）进行不同收费管理（注：车辆类型由出口收费员人工确认选择，默认按照小型车辆类型计费。）(例如：黄牌照车的收费金额按蓝牌照车的2倍收取)

4.8大门岗亭电脑上和外置显示屏上必须显示临时车辆(IC卡)实时收费金额数据，如果免费则显示0元。如果是职工卡，则显示发卡登记时的车牌号。

4.9图像比对防止套牌功能

手动功能：只针对远距离RFID卡(职工卡)，和近距离RFID卡(临时职工卡)，车辆无论从哪个门进入，摄像机都拍下车辆照片，然后在出门的时候在门岗电脑显示器上显示进门车牌照片和发卡登记车牌号，同时将发卡登记车牌号显示在外置显示屏上。如果车牌号与发卡登记车牌号不一致，或数据库里无车牌信息，收费员可直接在场内表(门岗电脑上)修改数据作标志，系统自动存储此照片和发卡登记车牌号和RFID卡号。管理员在后台能查询到此套牌者，或查出此RFID卡无登记，系统管理员电话通知整改，或执行停卡操作。

4.10 管理人员的基本查询一般是按姓名查询、按通行证号查询、按车牌号码查询等，通行证号目前是按照数字顺序排序的(1-4000)，随着车辆的增加，数字将越来越大，所以按通行证号查询时不能要求位数的限制(例如：查询通行证号135的车辆只要输入135三位数即可，查询通行证号1365的车辆只要输入1365四位数即可，不需要在数字前面加零)。

4.11对于快到期职工卡(远距离RFID卡)或近距离RFID卡的有效时间小于100天时，在车辆进出大门时必须提供语音播报提示音(例如：此卡有效时间还剩下xx天)。对于计次卡还剩30次以内都要进行语音提示。

4.12服务器必须每天对每个门岗电脑、控制器进行时间同步。也就是写到IC卡里的时间和各个门岗电脑的时间都必须同步。服务器数据库采用SQL SERVER 2005。

4.13系统软件里要能预警或查询到经常频繁进出校门的车辆信息。任何车辆只要在当天的时间内进出超过6次以上(数字6用户可以更改)，软件自动报警，并在显示屏提示，且自动记录储存，可通过查询条件查询超出进出次数的车辆。并打印和导出到EXECL中。

4.14系统具有脱机、脱网运行功能：控制机本身具有对卡片的读写功能。脱机状态下控制机能记录和保存30000条记录，黑名单10000条（可扩展到30万条）；当电脑与网络恢复后，存在控制机中的脱机记录要能够自动上传到电脑数据库中保存，以有效保障系统24小时不间断运行，以便管理员查询各项记录。即一旦断网也能在车辆出门时正确计算出停车收费金额，在网络恢复后能自动上传数据到服务器，以保证数据的完整性(注：学校每天晚12点到早晨6点是断网的，包括大门的网络)。

4.15资金安全要求：系统要求对挡车器非正常打开事件进行记录（除正常收费开闸、正常免费券开闸等之外的开闸情况进行统计），使得任一次的车辆进出都有据可查、可被监管，有效避免了因值班人员的疏忽或有意操作而造成的资金流失。报表打印格式必须按照甲方的需要打印。

4.16 门岗电脑具有对门岗设备进行自动自检功能，例如：通讯自检，外置显示屏故障自检等功能。

  - IC卡片余量少检测提示，当发卡机IC卡片余量少时，门岗电脑及时提示。

4.18权限管理：多个出入口的校园，可以设置某一车辆可以进出全部的出入口，也可以限制该车辆只能进出其中的一个或几个出入口。

4.19具有高峰模式与安防功能：在校园进出高峰或紧急情况下，可通过软件锁定挡车器，实现高峰车队通行或安防功能要求。

4.20具有防反传功能：可自动对卡片进、出信息进行逻辑判断，确定其进场状态还是出场状态，已出场车辆决不可以再次出场，同样道理，已进场车辆不可以再次进场，从而避免犯罪分子将已出场停车卡反传入车场内，然后再次开车出场盗窃车辆的事件(此功能可以屏蔽，就是防反传功能可以用也可以不用)。

4.21 乙方必须与甲方及业主方签订保密协议，并负责将原有的车辆信息(在EXECL表中)导入新系统服务器数据库中。

4.22 在建设期内软件工程师要到现场与甲方沟通软件编程与方案实施的进展情况，保修期内中标单位必须指定软件工程师至少每三个月对软件进行一次现场维护、并按照甲方的要求对软件持续改进。

五、系统硬件主要功能要求

1、系统采用IC卡、2.4G远距离RFID卡兼容的管理模式。

职工卡采用2.4G远距离RFID卡(理论识别距离<10M)，临时卡采用近距离IC卡(理论识别距离<10CM)，两种卡相结合的工作方式。

临时IC卡具有存储功能，必须存储临时车辆进入大门的信息(进大门时间、哪个大门等)，一旦断网也能在车辆出门时正确计算出停车收费金额，在网络恢复后能自动上传数据到服务器，以保证数据的完整性(注：学校每天晚12点到早晨6点是断网的，包括大门的网络)。

2、硬件设备除了进出控制器自带的显示屏外，还包括外置高清晰度LED显示屏（要求显示屏内容为：远距离卡固定用户的系统登记的车牌号）、语音提示功能，对系统操作进行人性化提示。

3、一车一卡等多种模式设置，系统可实现有车读卡（地感）功能。

4、挡车器监控功能：可对挡车器的开启、关闭状态进行监控。并可软件控制挡车器的开、落。挡车器具有车过落闸、防砸车保护功能。

5、须采用电机与减速机一体化结构机芯的挡车器，保证设备运行的稳定可靠。

6、多种防砸功能：（1）挡车器闸杆在下降的过程中，如遇阻力，闸杆则会立即停止或自动升起，以确保车辆及行人的安全；（2）有车停在闸杆下面，闸杆绝对不能落下。

7、具有双向自锁功能；电动挡车器在开、关到位时，外力不能使电动挡车器杆上升、下降。

8、具有时间保护功能；当限位开关失效时，（线路断或磁敏开关损坏），通过精确设定的运行时间，使闸杆正好运行到终点时停止。

9、具有软启动功能及过流、过热保护，有效保护电动挡车器的核心部位电机的正常运转。

10、除具有一般的电气控制功能外，还具有遥控和三联按钮控制等多种手动控制方式。

11、手摇自动升杆功能：在意外断电情况下可用电机上自带的手摇柄摇起闸杆，不得另配摇柄，以免摇柄丢失后，不能手动开启挡车器。

12、机箱：结构坚实牢固，做防雨水和喷溅水保护，外壳可以用钥匙方便地打开和拆下。设备及整体制作工艺要求精细、美观，设备要求五年不褪色，有较高的性价比。

13、闸杆：地面使用的挡车器要求采用铝合金材料，质量可靠。

14、挡车器要求具备以下技术参数：

环境温度： -10℃──+45℃（标准型）

环境湿度：相对湿度≤90%，且不凝露

电源电压：AC220V±10%  50Hz

电机功率：250W

杆    长：直杆≤ 6米、曲杆≤ 4.5米

起杆时间：不高于 5秒

表面处理：喷塑

15、控制机箱：机箱主体采用304不锈钢，低热度显示屏，耗能极低；彻底防雨设计。

16、控制机面板须采用特殊钢化玻璃材质，具有防划伤特性，长时间使用不影响感应距离，杜绝采用普通有机材质；

17、主控制器采用ARM芯片技术：具有抗干扰性强、处理速度快，性能稳定、工作频率高等特点，网络通讯端口采用先进的防雷技术，可脱机工作，在电脑死机等通讯故障发生时仍能保证车辆的正常进出，并自动记录车辆进、出场数据资料，当网络恢复正常后自动将数据上传到管理主机，发生异常情况系统自动报警，保障了系统连续、高效地工作。

18、主控制器支持局域网通讯功能：可实现多个出入口的联网，可连接纸票、IC、ID多种读写装置，可提供纸票、IC、ID多模式工作切换功能。

19、防雷设计：设备要求采用板间电路防雷结合电源和通讯双重防雷技术的做法，提高设备的抗雷能力。

20、远距离读卡设备必须读卡速度快，读卡距离远，10米内稳定读卡，具有良好的方向性，读卡距离可控制（2-10米可调）。10－20公里时速可不停车读卡。

21、读写器之间无互相干扰，方向性好，有效解决前后左右车道互扰问题。

22、卡稳定性好，产品抗干扰、抗衰减能力强，不受其它通信产品干扰（如：手机等无线通信产品）。

六、其它要求

（1）项目需要建设2个安全岛(钢筋混凝土浇筑)，2个岗亭移位以及相应的辅助工程和管线迁移，安全岛边缘必须具有黄色安全警示条。

（2）出入口读卡器

为方便扩展一卡通的管理，IC卡要求做出详细的规化分配说明，要求开放IC卡最原始密钥，可由用户自行发行。

（3） 自动发卡机

1、须具有出卡预读卡功能（出卡即读）；

2、须具有延时回收卡功能，且延时可调；

3、须具有自动识别非法卡、无效卡等功能。

七、有关说明

（1）投标人必须提供详细的实施方案、系统设计方案及服务承诺。

（2） 本项目投标人实施方案必须满足招标文件要求，所投产品的各项技术指标不得低于招标文件要求，并可根据实际情况对上述参数性能进行相关正偏离，如有技术正偏离请说明。

（3）中标单位在进入施工现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定；施工人员具有一定的政治素质、较强的组织纪律性和保密意识，提前作好施工前的准备工作；施工中不影响正常的办公，施工中做到场地清洁、噪声小，做好各阶段的工作。

（4）中标单位负责施工范围内的一切安全防护措施、承担施工范围内的一切安全责任，中标单位应在其投标文件中作出承诺。

（5）质量及验收：由采购人验收，依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料。

技术咨询：庞老师    联系电话：0510-85197126

第四部分  合同主要条款

1、 项目工期

合同生效之日起60日历天内完成本项目的安装调试。

2、项目地点

江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学招标人指定地点。

3、 付款方式

（1）合同签订之日起7天内，设备及全部材料运抵现场，交付验收合格后，招标方支付中标价的20%预付款。

（2）设备安装调试完成经招标方预验收合格(硬件必须全部正常运行,系统软件基本要求3.1---3.4必须完全做到，其余要做到软件基本要求3.5---3.20的14个条款)，十个工作日内支付中标价的40%进度款。

（3）试运行贰个月，系统稳定(全部软件基本要求3.1---3.22完全实现、硬件完全正常运行)，经招标方正式验收合格，十个工作日内支付中标价的40%。

4、质保及售后服务

（1）签订中标合同前，中标人需向招标人交纳履约保证金人民币陆万元整。履约保证金作为质保金，在承诺的保修期满后20个工作日内无息付清。

（2）系统质保期不少于贰年，系统验收合格后依照投标响应承诺质保维修。

（3）中标人应针对仪器设备的特点对招标方人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等方面进行免费培训。培训地点一般在招标人货物现场，培训日程不少于10个工作日。

（4）售后服务承诺书中承诺的其他服务条款。

5、违约责任

如中标方违反合同主要条款或投标承诺，招标方有权要求中标方按以下方式承担违约责任：

1、按招标方的实际损失金额承担赔偿责任；

2、按履约保证金的5‰/次·天承担赔偿责任；

3、中标方无正当理由超过项目工期60日历天仍未完成本项目，则招标方有权终止合同，并扣除中标方交纳的全部履约保证金。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：投标报价总表

附件4：系统配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标     函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）                ，（大写）                         。

2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件3

投 标 报 价 总 表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 产地和制造商名称 | 投标总价（万元） | 工期 | 保修期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（章）                          授权代表（签字或盖章）：                     日期：

附件4

系统配置清单及分项报价表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 配置及分项名称 | 型号、规格 | 产地和制造商名称 | 品牌 | 采购价 | 工程价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签字或盖章）：                          日期：

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：             授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：                授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：         性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                  （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件8

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处