招  标  文  件

招标编号：JNDX2009058

项目名称：网络数据分析系统和网络安全检测教学实验系统

江南大学设备处

２００9年 5 月 26 日

招 标 公 告

江南大学设备处受学校委托，就网络数据分析系统和网络安全检测教学实验系统采购项目及相关服务进行公开招标。

1、项目名称：网络数据分析系统和网络安全检测教学实验系统

2、招标编号：JNDX2009058

3、招标货物品名、数量及主要技术规格：详见用户需求表。

4、招标文件价格：每份人民币500元，售后不退。

5、投标截止日期及时间：投标人应在2009年6月9日下午13：15前将投标书送达江南大学设备处。标书费请于投标前2天汇至学校帐户，汇款单同时传真至设备处。

6、投标地点：江苏无锡市蠡湖大道1800号江南大学蠡湖校区行政楼A121室。

- 7、开标日期及时间：2009年 6月9日下午13：30

8、与本标书有关的事宜请按下列通讯方式联系：

部门：江南大学设备处

地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号

邮编：214122

电话：0510- 85913566  传真：85913562

联系人：顾国盛、朱万炎

开户名称:江南大学

开户银行：无锡工商银行河埒支行江南大学分理处

账号：1103030709100000136

行号:102302003077

税务登记号:苏地税注字320211466007239

投 标 人 须 知

一、说明

1.1  适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标中所述货物及服务的采购。

1.2  定义

（1）“招标人”系指江南大学设备处

（2）“投标人”系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

（3）“货物” 系指投标人按招标文件规定，向招标人提供的仪器设备、必备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务” 系指招标文件规定投标人必须承担的货物运输、安装、测试、检验、调试、人员培训等技术支持、售后服务以及其他类似的义务。

1.3  合格的投标人

（1）必须是具有法人资格的企事业或科研单位的独立法人，并具有本次招标货物的供货、安装等的相应资质。

（2）注册资本 50万元人民币（含50万）以上。

（3）具有良好的施工和售后服务能力，信誉良好，无不良经营行为。

（4）具有本次招标货物的供货、安装经验以及成功案例。

1.4  投标的费用

无论投标结果如何，投标人承担所有与其参加投标有关的全部费用。

1.5  中标服务费的收取

中标人须按中标（合同）金额的1% 缴纳中标服务费。

二、招标文件

2.1. 招标文件的组成

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）附投标函（格式）

（4）用户需求表

2.2 招标文件的澄清

如投标人就招标文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知招标人，招标人对该问题将以书面形式做出答复，并分送给所有取得招标文件的投标人。

2.3. 招标文件的补充和修改

招标人可以在投标截止期前3天用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用，投标人在编制投标文件时应考虑补充通知内容。如补充通知对时间有影响，招标人可决定延长投标截止期。

三. 投标文件

3.1. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（按所附格式）

（2）投标报价一览表（根据用户需求表）

（3）技术规格偏离表

（4）售后服务承诺书或技术协议书

（5）投标人资格证明文件（包括：营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、法人资格证明、法人代表授权书、法人及法人授权代表身份证复印件、投标货物的生产许可证或产品销售代理授权证明）

（6）投标人近三年来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（7）投标人2008年企业财务报告

（8）投标人认为需要陈述的其他内容

3.2. 投标报价

（1）国内供应的货物以人民币报价；国外供应的货物以美元报价。

（2）国内供应的货物报用户指定交货地点的交货价；国外供应的货物报CIP或CIF无锡、上海或南京价。

3.3. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套装好密封（在封口处加盖公章），并在封套上标明：

收件人：江南大学设备处

投标项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

联系电话：

在                        （投标截止时间）之前不得启封。

没有按上述规定密封并加盖公章或印章的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝．

四、投标细则

4.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的投标文件的内容、要求和格式，提交完整的投标文件。

4.2 投标文件及来往函件应用中文书写，计量单位应使用国际单位。

4.3投标人需提交投标文件正本1份、副本7份，并明确标明投标文件正本和投标文件副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，不容许手写和随意改动，除非这些删改是根据招标人指示进行的。如果是投标人必须修改的错误，则修改处应由投标人加盖企业公章和法定代表人或委托代表人印章（或签字）。

4.4招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

4.5投标截止日期：按招标公告要求，所有投标文件应在投标截止时间前送达江南大学设备处，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

4.6 本次采购不可分包中标。

4.7 投标总价应是完税价（免税进口设备除外），总价中应包含运输、搬运、安装调试等全部费用，招标人只接受一个最具竞争性的报价。

4.8 投标有效期：从投标截止日期起，投标有效期为50天。

4.9 无效标书的认定

投标文件出现（但不限于）下列情况之一将被认定为无效标书：

（1）资格证明文件未达到要求的。

（2）投标有效期不足的。

（3）主要技术规格和参数不满足用户需求书要求的。

（4）质量保修服务期未达到要求的。

（5）有损害招标人和用户利益的规定的。

（6）其它未按招标文件要求投标的。

4.10 投标人在投标截止日期前可以撤标,但在投标截止日期后不允许撤标。

4.11 投标截止后，如某项货物投标人少于3名，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

五、评标定标

5.1招标人组织专家和用户5人以上组成评标小组进行评标（如有必要将要求投标人述标、提供货物样品或现场演示）。

5.2评标小组根据货物的性能、报价、服务、公司信誉等情况进行综合评价并给出排名。

5.3 招标人按排名先后发出中标通知，进行合同谈判，如第一名中标人弃标，将发中标通知给第二名，以此类推。

5.4 对落标的投标人，招标人不作落标解释。

六、合同主要条款

6.1 合同将授予符合招标文件要求且对招标人最为有利的投标人，但招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

6.2 交货期

（1） 国内供应的货物为合同生效后30 天内交货并在10 天内完成货物的安装、调试工作。

（2） 国外供应的货物交货期为信用证后45天内或合同生效后60天内，以先到为准。

6.3 交货地点：

（1） 国内供应的货物交货地点为：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学招标人（江南大学设备处）指定地点。

（2） 国外供应的货物指定目的地为：无锡、上海或南京。

6.4 付款方式

（1） 国内供应的货物在用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次性付款。

（2） 国外供应的货物采用外贸信用证（L/C）方式结算，100%信用证，其中80%见单付，余款凭加盖江南大学设备处公章的最终用户签字的验收报告支付。

6.5 安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装、调试及指导和服务。

（2）合同所订货物到达买方指定使用地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方使用地点进行安装调试。

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供。

（4）卖方应在合同规定的安装调试期内完成工作。如因卖方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由卖方负担。

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准,包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买方和卖方应共同签署仪器设备验收合格报告。

（6）卖方人员在买方使用地点安装调试期间，费用由卖方承担，计入投标总价中。

6.6  售后服务

（1）设备验收合格后1年整机免费保修。保修期延长不限。

（2）卖方在货物验收后运行的质保期内，负责因货物本身导致的各种故障的免费技术服务及维修。

（3）卖方应针对仪器设备的特点对买方人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等方面进行免费培训。培训地点一般在买方货物现场，培训日程为  个工作日。

（4）中标人在售后服务承诺书中承诺的其他服务条款。

七、投标保证

7.1. 本次招标不收保证金。

7.2. 接到中标通知后，投标人应按所有中标项目在5个工作日内完成用户确认及与江南大学设备处签订合同，不能选做其中的一部分，否则作为弃标处理（有特殊原因者并得到招标人同意者除外）。如中标后悔标，投标人必须向招标人交纳5％的违约金，同时取消本次中标资格及连续两次的投标资格。

八、其他

本标书的解释权归江南大学招投标项目工作小组。

投     标    函

江南大学设备处：

我方确认收到贵方提供的                  招标文件,并已完全了解招标文件中所有条款及要求，经研究决定参加投标，在此提交招标文件一份，同时作出如下承诺：

1、愿意接受招标文件的所有条款和条件。

2、愿按招标文件的要求提供招标设备，总价格为（小写）          元，          （大写）                              元，全部货物供应和有关服务的详细报价见投标报价一览表。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、同意贵方有权决定中标者，并理解最低报价是中标的重要条件，但不是唯一的选择标准。

5、我方如中标，将保证履行招标文件（含修改书）中的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后50天内，如中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、同意招标文件中规定的收费标准并保证及时交纳相关费用。

所有与本次招标有关的函件由请按以下信息联系：

公司名称：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

代表姓名：                       手    机：

Email:

投标人（法人）签名：

授权代表（签名）：

日期：

（投标人公章）

技术规格偏离表

投标人名称：         招标编号：           包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

货物需求一览表及技术规格

一、招标设备需求

| 序号 | 货物名称 | 配置说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 网络数据分析系统 | SPIRENT SMB-600B | 1套 | - 投标时必须提供制造商关于本项目授权书及针对本项目设备原厂质保证明函原件 - 入侵检测实验系统为同一厂商产品，保证整套设备的兼容性 |
|  |  | SPIRENT LAN-3321A |  |  |
|  |  | SPIRENT CLR-4530-SP |  |  |
| 2、 | 网络安全检测教学实验系统 | - 模块化入侵检测系统：（一台） | 1套 |  |
|  |  | - 无线交换机：（两台） |  |  |
|  |  | - 无线控制器(一台) |  |  |
|  |  | - 无线AP（四台） |  |  |
|  |  | - 无线路由器（两台） |  |  |

二、技术参数要求(打★号为必备指标)

- 网络数据分析系统

  - 网络测试仪技术指标：

    - 主要用途

网络性能测试仪用来测试网络和网络设备的转发性能和QoS能力，提供丢包，时延，吞吐量等性能指标，评估网络和网络设备的数据转发能力。

    - 工作条件

电源：220 V±10 %，50 Hz

环境条件：室温：20 ℃ ~ 40 ℃，相对湿度： 20％到80 %

    - 技术规格

      - 机框要求

  - 测试仪表必须提供2槽位便携式机型，要求便于携带，重量小于4公斤。

      - 接口要求

  - 测试仪表需提供具备双介质的千兆以太网测试卡，即每端口同时提供铜接口和光接口供选用，要求单卡端口密度为2个或者以上，铜接口要求为RJ45接口，支持10/100/1000Mbps 自适应，光接口要求为SFP接口，支持850nm和1310nm波长，支持千兆速率；

      - 基本功能要求

  - 流量发送和接收能力

    - 端口能够以线速发送和接收统计数据包；

    - 在线速的情况下，要求每个端口支持硬件产生2048条独立测试流（不同的MAC、IP和协议封装），超过1亿条循环流；

    - 接收并分析64,000条流，并且能够对每个数据流进行独立的性能统计；

    - 提供强大的帧编辑器，用户可以对发送的测试流量进行任意的编辑，对每一个非循环流进行协议封装和速率进行设置；

    - 要求仪表能全面支持IPv6，提供实时的IPv6数据统计 (Tx & Rx) 及控制消息 (e.g., IPv6 Ping)，支持IPv4和IPv6的混合流量发送。

    - 要求支持数据完整性检测，检测网络进行业务转发中是否对数据帧进行非法修改。

  - 要求具备强大的实时统计分析能力，统计结果全面反映被测和被测网络设备的功能和性能。

- 支持每端口分析64000条测试流，为每条流的详细统计计数（包括发送/接收包、丢包、最大/最小/平均时延、抖动、时延分布、包顺序等），统计结果以图和表方式显示；

- 每端口支持2个或者以上Trigger，能对用户关心的特定测试流进行跟踪分析；

- 支持IPv6测试结果的完整统计；

- 支持基于HTML和CSV的统计报表；

  - 测试仪表需提供符合RFC1242和RFC2544的标准通用性能测试功能；

  - 实时状态指示能力：仪表应具有实时状态指示能力，比如通过直观的“红/绿”指示器，指示所有物理链路，逻辑连接和收/发流量的状态。

  - 包捕获和解码能力：每端口具有独立32M抓包缓存，能够将捕获的包数据保存为文件，可以对捕获的包进行协议解码。可以在不停止测试情况下在任意端口或多个端口使能抓包解码。每端口可以设置两个独立的Trigger，可以让用户捕获任意关心的数据帧。

  - 测试结果及存储要求：仪表必须具有强大的数据处理能力，能够提供实时的图形化的统计结果和计数器结果，及测试结束后详细的详细测试记录。能够提供多种结果输出：包括CSV、HTML等。

  - 要求能够提供底层函数库和自动化的脚本生成工具，可以基于TCL和C进行自动化测试例开发，以便于实现大规模、重复行自动化测试，并可得到免费的脚本和开发支持服务。

  - 远程控制功能：通过以太网口进行远程控制，并能支持对仪表的多用户共享操作；

  - 网络协议分析仪

    - 主要用途

网络协议测试仪用于对网络数据进行实时监控，实时监控网络的性能，带宽，可靠性，可用性和健康状况，并对网络故障可视化分析并给出专家系统建议，保证网络的正常运行。

    - 工作条件

电源：220 V±10 %，50 Hz

环境条件：室温：20 ℃ ~ 40 ℃，相对湿度： 20％到80 %

    - 技术规格

      - 接口支持

  - 仪表支持至少4个10/100/1000M电接口/1000M光接口；

  - 要求在10/100/1000M电接口和1000M光接口模式下均能线速抓包、线速过滤、线速Trigger；

      - 捕获存储支持

  - 要求支持300GB或者以上存储空间，板卡的捕获缓存不小于1GB；

  - 支持并提供TAP 接入网络监控；

  - 支持多段捕获合并，段数不少于4段，支持自动同步；

  - 支持基于时间的捕获；

      - 协议分析

  - 支持全面的协议解码，并对解码集不断更新；

  - 支持自定义新协议，如Wimax、Lwapp等；

  - 支持识别IPv4和IPv6的路由协议和组播协议；

  - 支持应用层协议的会话过程进行梯状图显示；

  - 支持HTTP、FTP、Telnet、SQL、SMTP、POP、Audio、Video、MSN、Oracle等应用层协议内容还原及回放；

  - 支持实时统计，实时错误检测，实时捕获，实时解码，支持实时流量大小显示，支持分层统计功能，支持应用层、网络层、物理层统计；

  - 支持流量大小、时延分析，能统计各种应用层业务流量所占的带宽比例，要求支持20ns的硬件时间精度，支持实时重点参数（utilization, packet loss等等）的趋势图显示和趋势报表；

  - 支持导航特别是对VOIP/视频分析的分析功能，提供针对HTTP、SIP、RTP、H.323等协议的高阶导航，可以按照各个协议的关注点分别显示并排序(如SIP协议，可以按照MOS值分布、Call Type、Codec类型、呼叫状态等类型分别显示)；

  - 在实时监控、事后分析及历史记录中能够针对Data、Video、Voice三重传输流量产生Triple Play报表；

  - 支持过滤器的与、或、非的嵌套，支持按照邮件的关键字过滤，支持按照VoIP号码过滤；

  - 支持SLA功能；

  - 支持邮件方式通知问题告警；

  - 对VoIP进行实时监控和全面的分析， 提供Call Browser纪录VoIP详细信息的历史报表，并提供依照时间和MoS值的范围进行查询。支持目前主要的VOIP传输和控制协议信令，包括H.323、SIP、MGCP、MEGACO、SKINNY、RTP、RTCP、 RTSP、IPTV支持VOIP语音质量的被动分析功能，支持MOS和R-value两种标准。提供QOS报表。

      - 管理功能

  - 支持中文图形化操作界面；

  - 网络流量捕获(Capture)储存须具备数据保护锁(Lock)功能，并依所预先设定的时间条件、SNMP告警(SNMP Trap)来启动/停止封包储存之数据保护动作，以防止后来储存的数据包覆盖前面已存储的数据包。

- 入侵检测教学实验系统技术指标：

- 模块化入侵检测系统：（一台）

| 功能 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备架构 | - 采用交换机内置IDS模块方式，便于灵活扩展多种网络功能。 | ★ |
| 性能 | - 交换容量≥32Gbps |  |
|  | - 交换能力≥15Mpps |  |
|  | - 插槽数≥9 |  |
|  | - IDS包分组的处理能力不小于600Mbps |  |
|  | - IDS每秒最多支持5000个新TCP连接 |  |
|  | - IDS每秒能进行不小于5000项HTTP 事务处理 |  |
|  | - IDS支持不小于5万个并发连接 |  |
| 可扩展性 | - 对交换机箱无插槽限制，能扩展到每机箱8个模块，提供高达4 Gbps内部防御性能 |  |
| 热插拔模块 | - 模块热插拔不影响交换机 性能 |  |
| 广域网互操作性支持 | - 支持多种网络类型接口，如以太网、广域网等模块 |  |
| 准确防御技术 | - 具有先进的误报减少功能，使用户能更相信由用户可调节的元事件生成器和风险评估功能传送到内部网络的数据 |  |
| 多种捕获技术 | - 多种技术包括SPAN/RSPAN；与规避相结合的VLAN访问控制列表(ACL)捕获；被动模式下的TCP重设；以及内部模式下的丢弃操作 | ★ |
|  | - 允许客户监控各种网段和流量，并及时采取措施防御威胁 |  |
| VLAN ACL捕获 功能 | - 用户能通过VLAN ACL捕获访问数据流的厂商 |  |
| 管理功能 | - 使用CLI或设备管理器(IDM)实现单设备管理 |  |
| 安全性 | - 支持虚拟IPS功能，每个IPS可采用不同的策略 | ★ |
| 企业管理和监控 | - 事件浏览器能为多达5个IPS传感器提供事件监控 |  |
| 基于 Wiki 架构的 IPS 网络 | - 设备具有全球全球威胁数据库，数据库关联全球 IPS,FW,WEB/Email设备的安全报警；根据信誉度发现危险IP地址与恶意URL，并通知各地 IPS；各地IPS 根据信誉度与风险系数决定报警还是阻断的动作。 | ★ |

本次配置两个千兆多模光纤模块

- 无线交换机：（两台）

| 功能 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 交换容量≥8.8Gbps |  |
|  | 包转发率≥6.6Mpps |  |
| 可扩展性 | 10/100 同时具有PoE功能的端口数≥24 |  |
|  | 1000M光口支持数≥2 千兆光模块：两台共配置2个千兆多模光模块 |  |
| 协议支持 | Vlan Trunk Modes (802.1p/q Vlan Tag) |  |
|  | Multi-span spanning tree、支持RSTP |  |
|  | 支持的MAC≥8K | ★ |
|  | 每端口4个队列 ,支持整形循环(SRR)排队 |  |
| 可管理性 | 支持web管理功能 | ★ |

- 无线控制器(一台)

无线控制器（2106）

| 指标 | 指标项 | 技术规范要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件及接入能力 | 最大接入AP数量 | 单块控制器可以控制管理≥6个AP |  |
|  | 接口类型 | 支持≥8个百兆电接口 | ★ |
|  | 接口卡 | 支持≥2个POE百兆电口 | ★ |
|  | 扩展性 | 支持控制器堆叠，支持1:N冗余方式(N≥2) |  |
|  | SSID支持 | ≥16 SSID |  |
| 功能 | 支持标准 | 支持802.11n 、802.11b、802.11g、802.11a、802.1q、802.1x、802.3z、802.3ab、802.3d、802.11e |  |
|  | 用户认证 | 支持802.1x/EAP认证，支持EAP-TLS、EAP-PEAP、EAP-TTLS |  |
|  |  | 支持WEB认证，并且可以自动推送页面 |  |
|  | 无线资源管理 | 支持自动无线资源管理功能，根据无线网络实际情况自动调节无线网络射频参数，下发至AP生效，并不影响AP正常接入性能 |  |
|  | IPv6支持 | 支持IPv4、IPv6 |  |
|  | 认证模式 | 支持LDAP通讯接口 |  |
|  |  | 支持Radius通讯接口，支持标准Radius RFC协议，可以与第三方Radius互通 |  |
|  | VLAN支持 | 支持≥256个VLAN |  |
|  | 组播 | 支持IGMP、IGMP Snooping |  |
|  | Qos控制 | 支持每用户的Qos控制，支持802.11e/WMM |  |
|  | DHCP | 支持DHCP Server |  |
| 安全 | 3层VPN能力 | 支持L2TP、IPSec透传；支持防火墙穿越 |  |
|  | SSID控制 | 支持SSID的隐藏 |  |
|  | 入侵检测 | 必须支持无线IPS功能，并具有可与有线IPS联动的能力，支持IPS Signature的升级扩展 | ★ |
|  | 非法AP控制 | 支持非法AP、非法客户端的发现、抑制功能；要求必须采用接入模式的AP做为非法AP的检测、抑制设备，无需另外添加专门AP做为AP检测设备 |  |
|  | 高级AAA功能 | 支持内置AAA功能，用于访客接入 | ★ |
|  | 动态VLAN | 支持基于用户的VLAN分配 |  |
|  | 加密功能 | 支持WEP、WPA、WPA2、AES |  |
| 语音 | 动态功率调整DTPC | 支持对于无线终端及语音终端进行动态功率调整 |  |
|  | 语音准入 | 支持基于语音流量的呼叫准入控制 |  |
|  |  | 支持基于无线参数、干扰的语音呼叫准入控制 |  |
|  | 节电功能 | 支持U-APSD，自动节电模式，解决无线终端电池使用问题 |  |
| 控制 | 统一管理 | 支持统一控制器配置管理室内AP、室外AP及Mesh接入点的能力 | ★ |
|  | 网络管理 | 支持远程HTTP、HTTPS配置管理 |  |
|  |  | 支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、Console管理 |  |
| 可靠度 | 产品成熟度 | 支持2年以上的产品使用案例 |  |

- 无线AP（四台）

室内双频AP（802.11a/g）

| 指标 | 指标项 | 技术规范要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | 可支持瘦AP工作模式，产品发布1年以上，有本行业的使用案例 |  |
| 接入模式 |  | 同时支持802.11a/b/g双频工作 |  |
| 环境要求 |  | 温度：-20-50度范围 湿度：10%-90% |  |
| 功能 | 接口 | ≥1个10/100Mbps(RJ45)，支持至少4个外置天线接口 |  |
|  | 天线 | 支持分级天线，支持外置2.4GHz及5.8GHz天线 |  |
|  | 电源 | 支持802.3af协议且可支持交流电源方式供电 |  |
|  | IPv6支持 | 支持IPv6的二层透传 |  |
|  | 数据转发 | 支持数据包二层转发模式，即在AP本地转发，而不通过控制器 |  |
|  | 数据加密 | 支持AP做为加解密结点 |  |
|  | 工作模式 | 可通过软件方式支持瘦AP和胖AP的转换 |  |
|  | Mesh功能 | 支持室内Mesh功能 | ★ |
| 核准 |  | 必须持有国家无线电委员会入网核准证，并可通过国家无委会网站产品核准数据库内查询 | ★ |
|  |  | 必须通过WiFi组织企业无线产品认证，并可通过www.wi-fi.org网站验证查询 | ★ |
| 可靠度 | 产品成熟度 | 支持2年以上的产品使用案例 |  |

室内双频AP（802.11A/G/N）

| 功能及技术指标 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 协议支持 | 同时支持IEEE 802.11n、802.11b、802.11g和802.11a。 | ★ |
|  | 支持CAPWAP协议 | ★ |
| 天线要求 | 内置MIMO天线 | ★ |
|  | 2.4G天线增益：≥3dBi |  |
|  | 5G天线增益：≥4.5dBi |  |
| 物理接口 | ≥1个10/100/1000M以太网接口（RJ45） |  |
| 电源 | 支持本地交流电源供电 |  |
|  | 支持标准802.3af供电，保证802.11n的2个射频模块同时工作 | ★ |
| 虚拟AP | 支持≥16个SSID |  |
| AP功能 | 支持胖AP和瘦AP之间工作模式转换，无需更换硬件 |  |
|  | 支持AP零配置，AP上电后运行后自动发现无线控制器并下载软件版本和配置文件 |  |
|  | 支持波束成形功能，使用该功能后提高普通802.11a/g客户端的性能至少50％； | ★ |
|  | 支持IPv4、IPv6 |  |
| 安全 | 支持802.11i安全标准 |  |
|  | 支持AES加密 |  |
|  | 支持数据包二层转发模式，即在AP本地转发，而不通过控制器 | ★ |
|  | 支持AP做为加解密结点 |  |
| 型号核准 | 通过中国无委会型号核准（以http://www.srrc.org.cn网站查询为准） | ★ |
|  | 为保证终端互操作性，必须获得WiFi联盟的802.11n企业级产品认证（以http://www.wi-fi.org.网站查询为准） |  |

- 无线路由器（两台）

| 指标 | 指标项 | 技术规范要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接入模式 |  | 支持802.11b/g、802.1n协议 |  |
| 功能 | 接口 | ≥1个10/1000Mbps(RJ45)接口 |  |
|  | 天线 | 具备MIMO 2X3 多样性功能可以调整的双极天线 |  |
|  | 电源 | 支持以太网供电(PoE)或者外接直流电 |  |
|  | IPv6支持 | 支持IPv6的二层透传 |  |
|  | 数据安全 | 支持WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA2-ENT、WPA-ENT 验证(802.11i 可用) |  |
|  | SSID 广播 | 支持SSID 广播的启用/关闭 |  |
| 管理 |  | 支持 SNMP 和直观的基于Web 浏览器的界面 |  |

- 同时提供35块D-Link DWA-130无线网卡（USB）配合整套实验设备使用，包含在以上报价内，不单独列出。

三、安装与售后服务

为保证系统正常、安全地运行，技术支持力量和优良的服务是此次教学实验系统安全运行的保障。

- 投标商须免费提供技术资料,包括所有设备的配套文件(含厂商的质保书、合格证) 、用户手册、操作手册、安装手册、装箱单、系统安全设计及相关文档等。

- 货物到达买方指定的现场后，将由投标商与买方双方共同开箱安装完毕，并进行签字确认。 若有差异，应由投标商承担责任。

- 投标商需保证设备均为制造商原产原装，保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

- 设备安装：设备到货后，卖方按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试。

- 售后服务：如果仪器出现故障，在接到用户通知后4小时内卖方须予以答复。如有必要，公司维修人员须在8小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

- 保修：原厂1年（自验收合格之日起）,并提供由原厂安装及制造厂商盖章的承诺函原件项目保证。

- 在保修期内由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责修理或更换。

- 技术培训：在国内对用户进行2人的培训。培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等。

技术咨询电话：刘老师：13861754952

注意事项：

1、以上项目不可分包.