招  标  文  件

招标项目名称：无线网络设备一批采购

招标项目编号：JDSB2016042

江南大学招投标管理办公室

2016年5月23日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、招标货物及有关说明------------------------------（13）

四、合同主要条款------------------------------------（23）

五、附件 ------------------------------------------（24）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就无线网络设备一批项目及相关服务的采购进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称： 无线网络设备一批采购

二、 招标项目编号：JDSB2016042

三、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

3、招标货物的专业制造厂（商）或制造厂（商）授权的区域销售代理；

4、注册资本人民币50万元（含50万）以上；

5、为中央政府采购供货商。

五、投标人资格审查方式： 资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币300元。

投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2016年5月31日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、投标开始时间：2016年6月2日8时20分

十、投标截止时间及开标时间：2016年6月2日9时00分

十一、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件包括以下部分：

（1）目录索引

（2）投标函（格式见附件2）

（3）投标报价总表（格式见附件3）

（4）配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（5）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（6）商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

（7）售后服务承诺书或技术协议书

（8）投标人资格证明文件（详见2.3）

（9）投标人2014年以来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（10）投标人上一年度企业财务报表

（11）投标产品合格文件

（12）投标产品样本、技术资料等

（13）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）投标货物的销售代理授权证明复印件（非制造商投标所必须）

（7）针对本次招标的专项投标授权书原件（非制造商投标所必须，总代理或独家代理商除外）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份（另附光盘电子文档一份）、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；国（境）外供货的货物以美元或欧元报价。

（3）价格条件：国（境）内供货的货物报到江南大学交货的交货价；国（境）外供货的货物报CIP无锡、上海或南京交货价。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1. 评标方法

（1）本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

5.2. 评分标准

| 评 审 因 素 |  | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 32 | 评标基准价为所有通过初步评审的有效投标人投标报价的最小值；投标报价等于评标基准价时，得满分32分；其他投标人的价格分按下列公示计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×32 |
| 让技术方案、技术指标、设备质量 | 配置及技术指标 | 15+14 | 打“★”为实质性要求，不接受负偏离，完全响应招标文件技术指标要求得15分； 在实质性必备条款基础上非“★”指标有实质性负偏离酌情减分； 有如下实质性正偏离每项酌情得分（14分）。 |
|  |  |  | 高密AP需要提供，单个AP在100终端关联下，视频点播无卡顿 ，提供第三方（如泰尔实验室）测试报告最高者得3分，其他酌情得分（3分）； |
|  |  |  | 室内放装AP实现双网口聚合功能得0.5分；AC复用千兆SFP接口≥8得0.5分；（1分） |
|  |  |  | 无线控制器可以支持将多台物理设备虚拟化成一台，提供统一的管理界面和IP地址，提供第三方（如泰尔实验室）的证书得1分，其余不得分（1分）； |
|  |  |  | 无线控制器支持分层AC功能，下层AC可受控于总AC，并且共享无线license资源池，可提供第三方（如泰尔实验室）测试报告满足得1分，其他不得分（1分）； |
|  |  |  | 考虑产品稳定性，所投入室型AP持有国家工信部入网核准证时间最长者得2分，其他酌情得分； 入室型AP分体10/100/1000Mbps电以太接口=2者得0.5分，=1者不得分；（2.5分） |
|  |  |  | 投标产品供应商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力。投标产品供应商必需通过知识产权管理体系认证，提供知识产权管理体系认证证书；提供者得2分，其余不得分；上述参数指标均以官网公开资料为准（2分）； |
|  |  |  | 无线控制AC提供ARP表项、IPv4路由表项、IPv6路由表项、ACL表项等4个参数指标，指标综合得分最高者得2分，其他酌情得分，指标以官网公开资料或第三方权威检测报告为准（2分） |
|  |  |  | 管理软件能实现“查看该设备所有接入用户帐户信息，查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、总在线用户数统计、不安全用户数统计”等功能者得1分，否则不得分; 管理软件能实现分布式部署者得0.5分，否则不得分；（1.5分） |
|  | 现场展示 | 5 | 投标人现场展示放装AP和入室型AP（本体和分体），并现场通电展示。并展示操作界面，随机拆机检查。综合评价优异得4-5分，评价良好得2-3分，评价较差得0-1分。 |
|  | 设备、材料质量 | 8 | 对产品的品牌、系列、档次、产地、企业网市场占有率、影响力以及产品的先进性、可靠性、稳定性等方面进行综合评价，综合评价高得7-8分；一般得4-6分，较差得0-3分；以2013-2015年第三方发布的报告为评判依据。 |
|  | 技术方案 | 3 | 根据投标人提供的项目信息，提供相关的技术方案，根据方案的合理性和产品的先进性进行评价。方案最合理者得3分，其他酌情得分 |
|  | 兼容性与可维护性 | 2 | 根据学校实际情况，配置使用类华为命令得2分，否则不得分 |
| 售后服务 | 保修期 | 2 | 满足招标文件要求不得分，每延长一年加1分，最多加2分 |
|  | 服务承诺 | 3+2+1+1 | 1、根据投标人提供的对产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺酌情评分。（此分项满分3分）； 2、为体现服务响应的速度和效率，投标人在本地有常设服务机构（须出具相关证明材料）的得2分，否则不得分。（此分项满分2分）； 3、保修期内硬件原厂工程师上门技术支持服务(原厂承诺函为准)（此分项满分1分）； 4、其他售后服务酌情得分（此分项满分1分）； |
|  | 用户评价 | 5 | 评价较好得4-5分；评价一般得3-4分；评价较差得0-2分；产品无校内用户或产品进入学校时间较短，暂时无法评价得3分。 |
| 其他 | 投标人资质 | 1 | 投标人具有ISO9001证书 |
|  | 业 绩 | 3 | 依据投标人2014年以来在教育行业与本次投标类似的产品销售情况酌情评分（以提供的销售合同复印件为准，每提供一份为1分，最多得3分） |
|  | 财务状况 | 1 | 评委根据企业上一年度、上一月份的财务报表所反映的财务状况酌情评分 |
|  | 投 标 文 件 | 2 | 评委根据投标文件对招标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等酌情评分 |
| 合 计 |  | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |

六、 定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收投标保证金。

8.2. 本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

- 一、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 无线控制器 | 2 |
| 02 | POE交换机 | 5 |
| 03 | 千兆光模块 | 40 |
| 04 | 高密AP | 5 |
| 05 | 放装AP | 90 |
| 06 | 入室AP本体 | 8 |
| 07 | 入室AP分体 | 130 |
| 08 | 48口接入交换机 | 20 |
| 09 | 42U标准网络机柜 | 13 |
| 10 | 42U标准服务器机柜 | 3 |
| 11 | 网络管理软件 | 1 |

二、主要用途

主要用于医学院的无线网络

- 三、工作条件

1、电源：220V±10%，50Hz

2、温度：－10℃～40℃；相对湿度≤80 %

- 四、配置及技术要求

- 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

| ### 48口千兆接入交换机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标项 | 重要性 | 参数要求 |
| 性能参数 | ★ | 交换容量≥256Gbps，包转发率≥87Mpps； |
| 接口要求 | ★ | 千兆电接口数≥48，非复用千兆光接口数≥4； |
| 二层功能 | ★ | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  |  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |
| 三层路由 | ★ | IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng； |
| 组播协议 | ★ | 支持IGMP Snooping，MLD Snooping等协议； |
| 生成树及二层 链路切换协议 |  | 支持STP/RSTP/MSTP协议； |
|  | ★ | 支持相关技术实现双上行链路故障切换时间小于50ms，并标明采用技术的名称； |
| 访问控制策略 |  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  |  | 支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL； |
|  |  | 支持IPv6的ACL策略； |
| 认证 |  | 支持单端口同时支持802.1x认证，MAC认证，和Web认证，满足校园网多种认证需求，并且所有认证方式均可在交换机上集中实现； |
| 安全特性 |  | 支持IP+MAC+PORT的绑定； |
|  |  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器； |
|  |  | 支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击； |
|  |  | 支持IP Source Check； |
| IPv6 |  | 支持IPv6安全特性包括IPv6环境下的IP＋MAC＋PORT绑定，NP detection，ND Snooping等； |
| 虚拟化 | ★ | 支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理，跨设备链路聚合； |
| 管理与维护 |  | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； |
|  |  | 支持虚拟电缆检测功能，支持快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； |
|  |  | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生； |
|  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； |
| 产品资质 | ★ | 提供工信部入网证； |
| ### 无线控制器（AC） |  |  |
| 功能及技术指标 | 重要性 | 参数要求 |
| 基础性能 | ★ | 最大管理AP数≥512，可配置最大AP数≥1024，同时支持802.11a/b/g/n/ac AP的管理 |
| 接口类型 | ★ | 复用千兆SFP接口≥4个，万兆接口≥2个 |
| CAPWAP协议 |  | AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，AP可以自动发现可接入的AC，AP可以自动从AC更新软件版本，AP可以自动从AC下载配置 |
|  |  | 支持AP双上行AC链路(AP与两个AC同时建立连接) |
| VLAN特性 |  | 支持4K 可用VLAN，支持基于端口的VLAN，支持基于SSID的VLAN，支持基于用户的VLAN |
| IPv6 |  | 支持IPv4/IPv6双协议栈 |
| 射频管理 |  | 自动调整功率和信道，故障AP覆盖黑洞补偿，支持基于流量和基于用户数的AP负载分担，支持无线射频干扰监测和规避 |
| 分层AC | ★ | 控制平面和转发平面分离，集中控制，分布式转发， 核心层AC对接入层AC以及下属AP统一进行版本管理和配置管理 |
| ACL及QOS |  | 支持基本ACL、扩展ACL、时间段ACL、基于VLAN的ACL，支持IPv6 ACL，支持速率限制，粒度≤8Kbit/s |
| 安全认证 |  | 支持临时密钥交换协议（TKIP）以及有线对等加密（WEP）、支持WPA及WPA2加密算法 |
|  |  | 支持Portal认证、802.1x认证、MAC地址认证、支持PPPoE认证，支持本地Portal服务器 |
|  |  | 支持本地Radius认证服务器，支持SSID和用户账号的绑定 |
|  |  | 支持WIDS/WIPS，支持对无线非法设备的监测和攻击，支持无线防攻击 |
| 无线漫游 | ★ | 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，单AC内漫游时间不超过50ms |
| 备份机制 |  | AC支持1+1备份、N+1备份、N+N备份三种机制，支持Portal双机热备 |
| 转发 | ★ | 支持集中式转发和本地转发模式，要求可在同一个AP的不同SSID下实现本地转发和集中式转发 |
|  |  | 支持基于VLAN的本地转发，支持基于SSID+VLAN的本地转发 |
|  |  | 支持基于AP的带宽限速，支持用户二层隔离 |
| 管理特性 |  | 支持CLI、SNMP V1/V2/V3，支持WEB管理、SSH管理，有线无线一体化管理，在同一网管视图下可以看到有线、无线设备统一网络拓扑。 |
| 配置要求 | ★ | 配置2台无线控制器； 每台不少于个96个AP管理授权和130个入室型AP管控授权； 冗余双电源； |
| ### 无线POE交换机 |  |  |
| 指标项 | 重要性 | 参数要求 |
| 设备性能 | ★ | 交换容量>=250G，转发性能>=40Mpps |
| 接口要求 | ★ | 24个10/100/1000Base-T以太网端口（支持POE+供电，单端口最大功率>=30W） |
|  |  | 4个1000Base-X以太网端口（非复用） |
| VLAN特性 |  | 最大VLAN数>=4094 |
| 三层路由功能 | ★ | 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP |
| 堆叠 |  | 支持最大9台设备堆叠 |
| QOS |  | 支持Diff-Serv QoS，每个端口支持8个输出队列，支持优先级映射，支持队列调度机制，支持基于流的限速、包过滤和重定向 |
| 整机POE输出功率 |  | >=370W |
| 镜像功能 |  | 支持端口镜像、流镜像 |
| ACL |  | 支持L2～L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL； |
|  |  | 支持基于时间段的ACL |
|  |  | 支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS |
| 二层环网协议 |  | 支持STP/RSTP/MSTP |
| 安全特性 |  | 支持IP+MAC+PORT+VLAN四元绑定； |
|  |  | 支持ARP入侵检测功能、报文限速功能； |
|  |  | 支持端口隔离、防DOS攻击、广播报文抑制 |
| 设备管理 |  | 支持SNMP V1/V2c/V3 |
| 资质证书 | ★ | 1、提供工信部入网证书； |
|  |  | 2、为保障产品代码质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI4认证，提供证书复印件； |
| ### 室内放装AP |  |  |
| 指标项 | 重要性 | 参数要求 |
| 无线协议 | ★ | 可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议 |
| 支持速率 | ★ | 5GHz支持866Mbps，2.4GHz支持300Mbps |
| 接口 | ★ | ≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)； |
| 天线 | ★ | 内置终端感知型硬件智能天线 |
| 电源 |  | PoE或本地电源适配器、整机最大功耗小于13W(所有空间流满速率工作) |
| 服务质量 |  | 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。 |
|  |  | 支持频谱导航，支持组播转单播，支持AeroScout定位认证 |
| 安全功能 |  | 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。 |
|  |  | 支持无线终端感知准入，支持实时频谱防护，支持wIPS 探针，支持广播抑制，支持SSID隐藏，支持MAC地址过滤 |
| 认证 | ★ | 配合AC支持：PORTAL认证(远程,外挂服务器)、基于SSID的Portal页面推送、基于AP的Portal页面推送、Portal支持代理功能、Portal双机热备、[EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP、EAP-MD5、EAP-SIM、LEAP、EAP-FAST、EAP offload (仅支持TLS, PEAP)]、SSID防假冒(用户名与SSID绑定)、LDAP (1. 支持802.1X与Portal接入，2. 802.1X接入时,支持EAP-GTC和EAP-TLS两种) |
| 绿色节能 | ★ | 支持逐包功率控制(PPC)，支持Green AP，支持动态MIMO省电(DMPS)，支持WMM PS认证 |
| 智能带宽限速 |  | 基于带宽均分算法基于每用户指定带宽的算法 在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽 |
| 资质认证 | ★ | 必须持有国家工信部入网核准证 |
|  |  | 为保证终端互操作性，必须获得WiFi联盟的802.11ac认证 |
| 配置要求 | ★ | 无线802.11ac AP；同无线控制器同一品牌，实现无缝对接 |
| ### 无线高密接入AP |  |  |
| 指标项 | 重要性 | 参数要求 |
| 无线协议 | ★ | 可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议 |
| 接入能力 | ★ | 要求使用不超过两个AP实现一个房间至少两个5GHz和一个2.4GHz信道的部署，其中5GHz支持802.11ac，支持频段包括5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)，2.4GHz支持802.11n，频段包括2.4GHz-2.483GHz (中国)，可以采用一个AP多个射频实现，也可以采用两个AP实现三个射频（投标时该类型AP数量则为双倍） |
| 接口 | ★ | 要求每个部署区域实现双千兆的上行连接速率≥2个10/100/1000Mbps(RJ45) ，每个房间可采用单AP双网口或者双AP，每个AP单网口实现，则投标时该类型AP数量则为双倍 |
| 天线 | ★ | 内置天线 |
| 电源 |  | PoE或本地电源适配器、整机最大功耗小于13W(所有空间流满速率工作) |
| 服务质量 |  | 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。 |
|  |  | 支持频谱导航，支持组播转单播，支持AeroScout定位认证 |
| 安全功能 |  | 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。 |
|  |  | 支持无线终端感知准入，支持实时频谱防护，支持wIPS 探针，支持广播抑制，支持SSID隐藏，支持MAC地址过滤 |
| 认证 | ★ | 配合AC支持：PORTAL认证(远程,外挂服务器)、基于SSID的Portal页面推送、基于AP的Portal页面推送、Portal支持代理功能、Portal双机热备、[EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP、EAP-MD5、EAP-SIM、LEAP、EAP-FAST、EAP offload (仅支持TLS, PEAP)]、SSID防假冒(用户名与SSID绑定)、LDAP (1. 支持802.1X与Portal接入，2. 802.1X接入时,支持EAP-GTC和EAP-TLS两种) |
| 绿色节能 | ★ | 支持逐包功率控制(PPC)，支持Green AP，支持动态MIMO省电(DMPS)，支持WMM PS认证 |
| 智能带宽限速 |  | 基于带宽均分算法基于每用户指定带宽的算法 在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽 |
| 资质认证 | ★ | 必须持有国家工信部入网核准证 |
|  |  | 为保证终端互操作性，必须获得WiFi联盟的802.11ac认证 |
| 配置要求 | ★ | 无线802.11ac AP；同无线控制器同一品牌，实现无缝对接 |
| ### 入室型AP供电设备 |  |  |
| 指标项 | 重要性 | 参数要求 |
| 可管理AP数 | ★ | 集中转发模式下单台支持管理下属AP的能力不小于20个 |
| 网络接口 | ★ | 千兆电接口不小于24个，千兆光接口不少于4个。 |
| ACL数量 |  | 不小于2K。 |
| POE供电 | ★ | 网络接口支持POE供电，供电端口不少于20个。 |
| 加密方式 |  | 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。 |
| 服务质量 |  | 支持用户数负载均衡 |
|  |  | 在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽 |
|  |  | 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略 |
| 二层支持 |  | 支持vlan数量不少于4094个 |
|  |  | 支持多SSID之间的隔离 |
| 资质 | ★ | 必须持有国家工信部入网证 |
| 配置要求 | ★ | 无线802.11ac AP；同无线控制器同一品牌，实现无缝对接； |
| ### 入室型AP分体 |  |  |
| 指标项 | 重要性 | 参数要求 |
| AP形态 | ★ | 敏捷智分型AP |
| 11ac支持 | ★ | 同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作，以上工作频段要求与无线型号核准证上一致。 11ac空间流数(Streams)不少于2条 |
| 协商速率 |  | 整机无线协商速率支持1166Mbps |
| 功耗 | ★ | 整机最大功耗小于9W(所有空间流满速率工作) |
| 发射功率 |  | 低速率合路功率不低于20dBm |
| 11n支持 |  | 空间流数(Streams)不少于2条 |
|  |  | 工作频段2.4GHz和5GHz |
|  |  | 支持40MHz捆绑 |
| 天线接口 |  | 内置天线 |
| 供电 |  | 支持以太口供电和本地电源供电 |
| 产品成熟度 | ★ | 必须持有国家工信部入网证，WIFI联盟证书 |
| 配置要求 | ★ | 无线802.11ac AP；同无线控制器同一品牌，实现无缝对接 |
| ### 网络管理软件 |  |  |
| 指标项 | 重要性 | 参数要求 |
| 分布式部署 |  | 要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担。 |
| 拓扑管理 | ★ | 支持IP拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、网络拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、业务拓扑、STP拓扑、MSTP拓扑等多种拓扑类型；二层拓扑支持多协议，包括Bridge、NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP、DISMAN-PING等二层协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息。 |
|  |  | 支持数据中心拓扑，包括机房拓扑、机架拓扑等。 |
| 支持设备与用户统一管理 | ★ | 支持网络管理与用户管理联动，如通过点击拓扑楼层接入交换机图标。 |
| 支持设备与流量分析统一管理 | ★ | 支持网络管理平台实现设备管理与流量分析联动，如通过点击拓扑某链路可查看该链路的关键应用流量分布、关键用户流量使用等。 |
| 虚拟化管理 | ★ | 支持虚拟网络资源管理、虚拟网络拓扑展示、虚拟网络告警管理、虚拟网络性能监控、虚拟交换机配置管理、虚拟网络配置迁移管理。 |
| 支持设备配置集中管理 | ★ | 配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置。 |
| 批量设备配置备份和恢复 | ★ | 支持批量的设备配置备份和恢复。支持向导方式或者任务方式（周期性任务、一次性任务或立即任务）批量的备份、恢复完整的配置文件，也可以批量的下发配置片断。 |
| 多厂商设备配置及软件管理 |  | 支持H3C/HUAWEI/3COM/CISCO/HP设备的批量配置和软件管理，包括的软件版本和软件库中最新可用的软件，更新设备的软件。 |
| 全网VLAN管理 |  | 全网VLAN管理功能可以在全网范围内增加、修改和删除VLAN，并能够方便地对VLAN内的设备进行管理，对access端口、trunk端口、hybrid端口和VLAN进行批量配部署。 |
| 网络资产自动发现 |  | 在设备增加到网络资产管理的同时，系统还会自动发现该设备上可以管理的配件信息，并将这些配件加入到网络资产中进行管理，网管员可以根据不同的查询条件查询网络资产信息，对资产信息进行审计。 |
| 支持多种图表展示 | ★ | 提供多种报表样式，包括普通的行列报表、主/子报表、图形摘要报表、交叉表、TopN和BottomN报表。支持多种图形展示:包括条形图、饼图、曲线图、甘特图、面积图、圆环图、三维梯形图、三维曲面图、XY散点图、雷达图、气泡图、股票图、漏斗图等。 |
| 周期性报表机制 | ★ | 支持天报表、周报表、月报表、季度报表、半年报表、年报表。可以设定周期性报表的开始时间、失效时间。可以将自身的组织名称和Logo融入到发布的报表中，可以定时生成后Email到指定邮箱。 |
| 支持管理第三方设备 |  | 新设备注册，告警注册，新性能指标注册，新Syslog解析注册，Mib编译，第三方设备配置管理-CLI下发，配置管理-配置备份、软件升级（使用TCL/Expect/Perl模板自定制），第三方设备管理系统集成。 |
| 有线无线一体化管理 |  | 支持有线无线一体化管理，可统一管理AC、AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态，可以十分逼真的展示全网的网络结构 |
| 无线拓扑管理 | ★ | 支持查看AC与AP之间真实物理链路连接，对于排查网络故障能提供很大帮助 |
|  |  | 在拓扑上支持查看AP当前在线Station及详细信息，可以实现设备和用户的统一管理，支持进行Station上线历史记录浏览 |
| 无线报表 |  | 支持Station流量统计、AP流量统计、AP在线数统计、Station在线数统计、Station关联情况统计等。可以在一套系统上完成设备性能管理和用户终端性能管理。 |
| 无线业务告警 |  | 系统内置丰富的无线业务告警，包括AC CAPWAP隧道建立告警、AC CAPWAP隧道关闭告警、AP工作模式变更告警、AP配置失败告警、AP Radio操作状态DOWN告警、AP Radio操作状态UP告警、AP Radio信道变更告警 |
| 无线分权管理 | ★ | 作为上级无线网络管理组件实现对多个下级网管的统一管理和业务监视。最多可对30000台Fit AP进行业务监视和配置下发。 |
| 射频管理 |  | 支持带障碍物的RF覆盖显示：位置视图中可以添加障碍物，通过不同障碍物的衰减情况，绘制不规则的RF覆盖图形 |
| 无线配置 |  | 提供向导化的配置管理工具，帮助管理员轻松完成下面配置：Radio策略、服务策略、信噪比参数 |
| WIDS管理 |  | 支持丰富的WIDS检测策略设置包括：准许OUI设置、合法SSID设置、Ignore地址设置、攻击地址设置、信道扫描设置等检测策略设置 |
| POE设备管理 | ★ | 支持AP接入端口管理，支持PoE功能的设备，可以通过禁止、使能PoE供电功能使AP重启 |
| 网络优化 | ★ | 通过人性化的优化向导设置，建立网络评估任务对无线网络运行状况进行评估，了解WLAN网络运行状况；生成基于拓扑，AP，终端三个维度的网络优化报告，发现薄弱区域，确认需要补点的位置，通过专业报表给未来网络优化提供建议 |
| GIS热点集成 | ★ | 支持GIS视图（Google Map），用户可以自定义热点在地图上的显示位置，方便用户掌握热点位置的分布情况，快速定位所关心热点的位置 |
| 配置要求 | ★ | 设备管理授权100节点，无线AP管理授权250节点 |

### 光模块

| 千兆光模块 | ★ | 原厂，单模，10KM，LC，承诺与其他厂商交换机无缝连接 |
| --- | --- | --- |

### 机柜参数

| 42U标准网络机柜 | 2000mm*600mm*600mm；高密度六角网孔前后门；全部选用SPCC优质冷轧钢板制作; 表面处理:脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑;静载800KG；防护等级：IP20,可方便地安装配电单元，结构坚固,最大静载达500KG 每个机柜含两个竖排12位PDU（16A） |
| --- | --- |
| 42U标准服务器机柜 | 2000mm*800mm*600mm；高密度六角网孔前后门；全部选用SPCC优质冷轧钢板制作; 表面处理:脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑;静载800KG；防护等级：IP20,可方便地安装配电单元，结构坚固,最大静载达500KG 每个机柜含两个竖排12位PDU（16A） |

- 说明：

- 带“*”号的条款为必须满足的重要指标。对带“*”的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料（如彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评标时不予认可。

- 技术咨询：  俞老师         电话：   85912032

第四部分  合同主要条款

1、交货期

（1） 国（境）内供货：合同生效后30 天内；

（2） 国（境）外供货：信用证后45天内或合同生效后60天内，以先到为准。

2、交货地点

（1） 国（境）内供货：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学指定地点；

（2） 国（境）外供货：指定目的地为：无锡、上海或南京。

3、付款方式

（1） 国（境）内供货：用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次付款；

（2） 国（境）外供货：以外贸信用证（L/C）方式结算。100%信用证，其中的80%见单付，余款凭加盖江南大学实验室与设备管理处公章的最终用户签字的验收报告支付。

4、保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修 叁 年。保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

（5）结合医学院特殊网络需求，中标人提供1人次3个月驻场服务以优化无线网络。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试及指导和服务；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方进行安装调试，并在   天内完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方负责承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：投标报价总表

附件4：配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1：

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件3

投 标 报 价 总 表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 包号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标总价 | 交货期 | 保修期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（章）                             授权代表（签字或盖章）：                          日期：

附件4

配置清单及分项报价表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 | 型号、规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 货币 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签字或盖章）：                       日期：

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：           授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：              授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件8

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处