招  标  文  件

招标编号：JNDX2009099

项目名称：江南大学一卡通安全平台

江南大学设备处

２００9年 10 月 28 日

招 标 公 告

江南大学设备处受学校委托，就江南大学一卡通安全平台采购项目及相关服务进行公开招标。

1、项目名称：江南大学一卡通安全平台

2、招标编号：JNDX2009099

3、招标货物品名、数量及主要技术规格：详见用户需求表。

4、招标文件价格：每份人民币400元，售后不退。

5、投标截止日期及时间：投标人应在2009年11月9日13：15前将投标书送达江南大学设备处，务必于2009年11月6日16：00前将“报名投标确认函”填写完整后传真至江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）。

6、投标地点：无锡市蠡湖大道1800号江南大学行政楼A121室。

- 7、开标日期及时间：2009年11月9日13：30

8、与本标书有关的事宜请按下列通讯方式联系：

部门：江南大学设备处

地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮编：214122

电话：0510- 85913566  传真：85913562

联系人：顾国盛、朱万炎

开户名称：江南大学

开户银行：无锡工商银行河埒支行江南大学分理处

账号：1103030709100000136

行号:102302003077

税务登记号:苏地税注字320211466007239

投 标 人 须 知

一、说明

1.1  适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标中所述货物及服务的采购。

1.2  定义

（1）“招标人”系指江南大学设备处

（2）“投标人”系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

（3）“货物” 系指投标人按招标文件规定，向招标人提供的仪器设备、必备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务” 系指招标文件规定投标人必须承担的货物运输、安装、测试、检验、调试、人员培训等技术支持、售后服务以及其他类似的义务。

1.3  合格的投标人

（1）必须是具有法人资格的企事业或科研单位的独立法人，并具有本次招标货物的供货、安装等的相应资质。投标人应为厂商或厂商授权的区域代理商，原则上不接受项目授权。

（2）注册资本 50万元人民币（含50万）以上。

（3）具有良好的施工和售后服务能力，信誉良好，无不良经营行为。

（4）具有本次招标货物的供货、安装经验以及成功案例。

1.4  投标的费用

无论投标结果如何，投标人承担所有与其参加投标有关的全部费用。

1.5  中标服务费的收取

中标人须按中标（合同）金额的1% 缴纳中标服务费。

二、招标文件

2.1. 招标文件的组成

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）附投标函（格式）

（4）用户需求表

2.2 招标文件的澄清

如投标人就招标文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知招标人，招标人对该问题将以书面形式做出答复，并分送给所有取得招标文件的投标人。

2.3. 招标文件的补充和修改

招标人可以在投标截止期前3天用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用，投标人在编制投标文件时应考虑补充通知内容。如补充通知对时间有影响，招标人可决定延长投标截止期。

三. 投标文件

3.1. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（按所附格式）

（2）投标报价一览表（根据用户需求表）

（3）技术规格偏离表

（4）售后服务承诺书或技术协议书

（5）投标人资格证明文件（包括：营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、法人资格证明、法人代表授权书、法人及法人授权代表身份证复印件、投标货物的生产许可证或产品销售代理授权证明）

（6）投标人近三年来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（7）投标人2008年企业财务报告

（8）投标人认为需要陈述的其他内容

3.2. 投标报价

（1）国内供应的货物以人民币报价；国外供应的货物以美元报价。

（2）国内供应的货物报用户指定交货地点的交货价；国外供应的货物报CIP或CIF无锡、上海或南京价。

3.3. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套装好密封（在封口处加盖公章），并在封套上标明：

收件人：江南大学设备处

投标项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

联系电话：

在                        （投标截止时间）之前不得启封。

没有按上述规定密封并加盖公章或印章的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝．

四、投标细则

4.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的投标文件的内容、要求和格式，提交完整的投标文件。

4.2 投标文件及来往函件应用中文书写，计量单位应使用国际单位。

4.3投标人需提交投标文件正本1份、副本7份，并明确标明投标文件正本和投标文件副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，不容许手写和随意改动，除非这些删改是根据招标人指示进行的。如果是投标人必须修改的错误，则修改处应由投标人加盖企业公章和法定代表人或委托代表人印章（或签字）。

4.4招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

4.5投标截止日期：按招标公告要求，所有投标文件应在投标截止时间前送达江南大学设备处，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

4.6 本次采购不可分包中标。

4.7 投标总价应是完税价（免税进口设备除外），总价中应包含运输、搬运、安装调试等全部费用，招标人只接受一个最具竞争性的报价。

4.8 投标有效期：从投标截止日期起，投标有效期为90天。

4.9 无效标书的认定

投标文件出现（但不限于）下列情况之一将被认定为无效标书：

（1）资格证明文件未达到要求的。

（2）投标有效期不足的。

（3）主要技术规格和参数不满足用户需求书要求的。

（4）质量保修服务期未达到要求的。

（5）有损害招标人和用户利益的规定的。

（6）其它未按招标文件要求投标的。

4.10 投标人在投标截止日期前可以撤标,但在投标截止日期后不允许撤标。

4.11 投标截止后，如某项货物投标人少于3名，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

五、评标定标

5.1招标人组织专家和用户5人以上组成评标小组进行评标（如有必要将要求投标人述标、提供货物样品或现场演示）。

5.2评标小组根据货物的性能、报价、服务、公司信誉等情况进行综合评价并给出排名。

5.3 招标人按排名先后发出中标通知，进行合同谈判，如第一名中标人弃标，将发中标通知给第二名，以此类推。

5.4 对落标的投标人，招标人不作落标解释。

六、合同主要条款

6.1 合同将授予符合招标文件要求且对招标人最为有利的投标人，但招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

6.2 交货期

（1） 国内供应的货物为合同生效后30 天内交货并在10 天内完成货物的安装、调试工作。

（2） 国外供应的货物交货期为信用证后45天内或合同生效后60天内，以先到为准。

6.3 交货地点：

（1） 国内供应的货物交货地点为：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学招标人（江南大学设备处）指定地点。

（2） 国外供应的货物指定目的地为：无锡、上海或南京。

6.4 付款方式

（1） 国内供应的货物在用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次性付款。

（2） 国外供应的货物采用外贸信用证（L/C）方式结算，100%信用证，其中80%见单付，余款凭加盖江南大学设备处公章的最终用户签字的验收报告支付。

6.5 安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装、调试及指导和服务。

（2）合同所订货物到达买方指定使用地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方使用地点进行安装调试。

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供。

（4）卖方应在合同规定的安装调试期内完成工作。如因卖方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由卖方负担。

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准,包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买方和卖方应共同签署仪器设备验收合格报告。

（6）卖方人员在买方使用地点安装调试期间，费用由卖方承担，计入投标总价中。

6.6  售后服务

（1）设备验收合格后5年整机免费保修。保修期延长不限。

（2）卖方在货物验收后运行的质保期内，负责因货物本身导致的各种故障的免费技术服务及维修。

（3）卖方应针对仪器设备的特点对买方人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等方面进行免费培训。培训地点一般在买方货物现场，培训日程为  个工作日。

（4）中标人在售后服务承诺书中承诺的其他服务条款。

七、投标保证

7.1. 本次招标不收保证金。

7.2. 接到中标通知后，投标人应按所有中标项目在5个工作日内完成用户确认及与江南大学设备处签订合同，不能选做其中的一部分，否则作为弃标处理（有特殊原因者并得到招标人同意者除外）。如中标后悔标，投标人必须向招标人交纳5％的违约金，同时取消本次中标资格及连续两次的投标资格。

八、其他

本标书的解释权归江南大学招投标项目工作小组。

投     标    函

江南大学设备处：

我方确认收到贵方提供的                  招标文件,并已完全了解招标文件中所有条款及要求，经研究决定参加投标，在此提交招标文件一份，同时作出如下承诺：

1、愿意接受招标文件的所有条款和条件。

2、愿按招标文件的要求提供招标设备，总价格为（小写）          元，          （大写）                              元，全部货物供应和有关服务的详细报价见投标报价一览表。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、同意贵方有权决定中标者，并理解最低报价是中标的重要条件，但不是唯一的选择标准。

5、我方如中标，将保证履行招标文件（含修改书）中的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、同意招标文件中规定的收费标准并保证及时交纳相关费用。

所有与本次招标有关的函件由请按以下信息联系：

公司名称：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

代表姓名：                       手    机：

Email:

投标人（法人）签名：

授权代表（签名）：

日期：

（投标人公章）

技术规格偏离表

投标人名称：         招标编号：           包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

货物需求一览表及技术规格

- 一、货物需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 到货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 江南大学一卡通安全平台 | 1套 | 合同生效后1个月内 | 江南大学 |

- 二、主要用途

- 江南大学校园一卡通数据安全平台的建设，其建设目标主要为一卡通系统提供一个安全和可靠的数据平台。并能适应学校信息化发展的需求，为学校的其他信息化应用系统服务。该平台建成后，可以满足一卡通系统应用的冗灾和数据备份需求，保障“一卡通”应用系统、数据的高可靠、高可用、高安全性。为全校师生提供优质的服务，发挥信息化管理优势。

- 三、江南大学一卡通建设方案

- 系统整体架构方案图

方案目标一：保证一卡通业务不会中断

采用双机集群软件在一卡通的主从服务器上构建成一个应用服务器集群，服务器和盘柜间采用交叉互联结构。同时，采用盘柜镜像软件将盘柜间的数据实现镜像。这样，当集群中的一台服务器宕机，另一台服务器自动接管，实现系统的高可用性。同时，盘柜之间的数据镜像实现了盘柜数据间的备份当一个盘柜损坏，另一台盘柜可以提供数据且二者保持一致。

方案目标二：保证一卡通业务数据及系统的高可用性，面对灾难时可保全数据和快速的恢复

服务器采用双机集群及主存储的做好镜像冗余后，整个系统的业务连续性已有了很好的保障，但如何保障数据及系统的高可用性，则需要加入后端的备份存储部分，所以在不改动和不影响前端工作环境的情况下将备份存储柜接入到网络中，可以将一卡通服务器的操作体系统、数据库、应用程序和文件全部备份和存储起来，这样即使前端服务器整个数据库或操作系统、应用程序崩溃时，可以在极短的时间内快速恢复好环境。而且，采用备份存储一体柜，即可节省一台备份服务器与磁盘阵列、备份软件和操作系统，所以有以下优势：1、效率更高.2、方便维护管理.3、具有极高的性价比。4、大大降低了由于多设备串接、软硬件之间的容易发生故障的可能性。

方案目标三：可扩展性的考虑：数据的容灾

备份存储柜的接入可不受距离的限制，如果将来考虑到数据容灾，可将备份存储柜架设到分校区或电信机房，或新架设一台备份存储柜，即可实现数据的远程异地容灾，可以应对由于重大灾难性事件可能导致的数据灾难。

方案目标四：可扩展性的考虑：业务的容灾

本地的高可用系统和数据存储是系统维持运行的关键，但是万一因为水灾、火灾、电力故障、甚至人为破坏等各种原因造成整体设备无法使用，就需要考虑在学校的其他地点的容灾系统的启动，这就要求现有的系统能够平稳的低成本的过渡到容灾系统。可以通过光纤设备，将本地双机集群与异地的服务器连接，保持业务连续运行不中断，并且数据也能够同步。异地的服务器可以是单机，也可以是双机系统。

- 四、工作条件

1、电源：220 V。

2、环境条件：室温：10 ℃ ~ 30 ℃，相对湿度： 80 %

- 五、配置及技术要求

- ㈠、系统配置一览表

| 序号 | 内 容 | - 数 量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2U数据库服务器 | - 2台 | - 最终用户注册为江南大学，硬件必须为同一品牌，原厂商提供5年现场免费维修、5年硬盘不返还服务 |
| 2 | 1U 服务器 | - 2台 |  |
| 3 | 服务器机柜、KVM | - 1套 |  |
| 4 | 存储 | - 2套 |  |
| 5 | 8端口/8Gb光纤SAN交换机 | - 2套 |  |
| 6 | 存储备份设备 | - 1套 | - 原厂商提供3年现场免费维修 |
| 7 | 高可用集群软件 | - 1套 |  |
| 8 | 标准版数据库 | - 1套 | - 提供一年原厂免费升级和技术支持服务 |
| 9 | LINUX服务器操作系统 | - 2套 |  |

- ㈡、技术要求

1．2U数据库服务器

| 项目 |  | 配置 |
| --- | --- | --- |
| 机箱外形及安装 |  | 机架式机型2U, 自带可滑动快速/通用导轨。 |
| *处理器 | 主频 | Nehalem 45纳米Intel至强X5560四核处理器，2.8GHz； |
|  | 配置 | 配置2个 对称多处理 |
|  | 扩展性 | 最大2个 对称多处理 |
|  | L3 高速缓存 | L2:256K×4；L3:8MB cache |
|  | 互联 | Intel快速通道互联QPI（QuickPath Interconnect）带宽6.4GT/s |
|  | 超频 | -支持Intel Turbo Boost智能加速和超频 |
|  | 超线程 | -支持HT超线程 |
| *内存 | 内存类型及配置 | 支持1GB/2GB/4GB/8GB DDR3，1066MHz 配置≥8GB(2*4096MB) |
|  | 扩展性 | 最大可配置≥144GB（18个DIMM插槽） |
| *存储 | 控制器 | SAS 3.0Gb/s Raid控制器;SAS6/i(标配);4端口SAS控制器; |
|  | 阵列控制器配置 | 标配集成高性能磁盘阵列卡;支持RAID6； |
|  | 阵列控制器高速缓存 | Cache ≥256MB，读出/写入，带电池保护支持72小时 |
|  | 阵列控制器RAID功能 | 支持RAID0,RAID1,RAID5,RAID6,RAID10,RAID50，非软件RAID功能 |
|  | 硬盘 | 配置3x300GB热交换2.5寸SAS硬盘，15K RPM，Raid5;最大支持2.5寸硬盘≥8块 |
| *网络 | 网卡 | ≥四块带故障切换和负载均衡的集成Broadcom® NetXtreme II™ 5709c千兆以太网卡；在带可扩展网络包的Microsoft® Windows Server® 2003 SP1或更高版本的操作系统上支持TOE（TCP/IP减负引擎）；可选1GBe和10GBe外插网卡 |
| *扩展槽 | PCI插槽 | I/O模块：≥2 PCIe x8 + ≥2 PCIe x4 G2或 ≥1 x16 + ≥2 x4 G2 |
| 电源 | 可靠性 | 热交换 |
|  | 冗余 | 1＋1冗余;750W |
| 风扇 | 风扇 | 1＋1冗余 |
| 外设 | DVD-ROM | CD-RW/DVD Combo光驱≥x8速； |
| *HBA卡 | QLE 2560 8Gb/s 光纤主机通道卡（HBA卡）×2 |  |
| *管理 | 远程管理卡 | 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，不依赖主机操作系统进行远程操作(包括开、关机，鼠标键盘操作)，支持SNMP和SNMP；集成life cycle manager 管理工具, 安装管理服务器更加简单；具备可捕获上次故障屏幕，可获取最近引导过程并回放。 |
|  | 主板管理控制器 | 主板集成管理控制器，驱动程序和系统文件必须内置，按快捷进入安装向导界面，无需引导盘或驱动盘；可通过网络或串口访问，兼容IPMI行业标准；允许用户独立于操作系统状态之外远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。 |
|  | 管理软件 | 通过单一管理界面即可完成管理任务。采用基于网页的界面，该界面通过符合行业标准的SSL 协议传输加密数据；支持SSL虚拟介质连接；可与动态目录（Active Directory）集成。可一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。 |

2. 1U服务器

| 项目 |  | 配置 |
| --- | --- | --- |
|  | 机箱外形及安装 | 机架式机型1U, 自带可滑动快速/通用导轨。 |
| *处理器 | 主频 | Nehalem 45纳米Intel至强E5520四核处理器，2.13GHz； |
|  | 配置 | 配置2个 对称多处理 |
|  | 扩展性 | 最大2个 对称多处理 |
|  | L3 高速缓存 | L2:256K×4；L3:8MB cache |
|  | 互联 | Intel快速通道互联QPI（QuickPath Interconnect）带宽5.86GT/s |
|  | 超频 | -支持Intel Turbo Boost智能加速和超频 |
|  | 超线程 | -支持HT超线程 |
| *内存 | 内存类型及配置 | 支持1GB/2GB/4GB/8GB DDR3，1066MHz 配置≥4GB(2*2048MB) |
|  | 扩展性 | 最大可配置≥96GB（12个DIMM插槽） |
| *存储 | 控制器 | SAS 3.0Gb/s Raid控制器;SAS6/i(标配);4端口SAS控制器; |
|  | 阵列控制器配置 | 标配集成高性能磁盘阵列卡;支持RAID6； |
|  | 阵列控制器高速缓存 | Cache ≥256MB，读出/写入，带电池保护支持72小时 |
|  | 阵列控制器RAID功能 | 支持RAID0,RAID1,RAID5,RAID6,RAID10,RAID50，非软件RAID功能 |
|  | 硬盘 | 配置2x300GB热交换2.5寸SAS硬盘，15K RPM，Raid5; 最多≥6个2.5英寸SAS、SATA或SSD硬盘 |
| *网络 | 网卡 | ≥两块双端口集成Broadcom® NetXtreme II™ 5709c千兆网卡，带故障切换和负载均衡。 可选1GBe和10GBe外接网卡 |
| *扩展槽 | PCI插槽 | I/O模块：≥2个x8 Gen2插槽 |
| 电源 | 可靠性 | 热交换 |
|  | 冗余 | 1＋1冗余; 2个热插拔高效502W智能电源或2个热插拔717W高输出电源 |
| 风扇 | 风扇 | 1＋1冗余 |
| 外设 | DVD-ROM | CD-RW/DVD Combo光驱≥x8速； |
| *管理 | 远程管理卡 | 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，不依赖主机操作系统进行远程操作(包括开、关机，鼠标键盘操作)，支持SNMP和SNMP；集成life cycle manager 管理工具, 安装管理服务器更加简单；具备可捕获上次故障屏幕，可获取最近引导过程并回放。 |
|  | 主板管理控制器 | 主板集成管理控制器，驱动程序和系统文件必须内置，按快捷进入安装向导界面，无需引导盘或驱动盘；可通过网络或串口访问，兼容IPMI行业标准；允许用户独立于操作系统状态之外远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。 |
|  | 管理软件 | 通过单一管理界面即可完成管理任务。采用基于网页的界面，该界面通过符合行业标准的SSL 协议传输加密数据；支持SSL虚拟介质连接；可与动态目录（Active Directory）集成。可一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。 |

3、服务器机柜、KVM

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 名称 | 标准机柜（包含足够的电源接口模块） |
| 配置 | 1、42U机柜，包含框架、门、侧板； 2、双路电源供应 －RepidPower PDU-16A/230V,13xIEC C13 Outlets*2；用于UPS/PDU连接的带IEC C13-C14插头的电源线； －RepidPower PDU-30A/230V,4xIEC C19 Outlets*2；用于UPS/PDU连接的带IEC C19-C20插头的电源线； 3、上拉风扇模块×1 4、服务器托板×2 5、机柜用17’可折叠液晶显示器(包含键盘鼠标托盘) 6、机柜用键盘及鼠标 7、1U和2U的数据库服务器硬盘的托架，尺寸，容量必须一致 |
| KVM | 8口模拟键盘－鼠标－显示器控制管理交换机；8口模拟键盘-显示器-鼠标（KVM）交换器； |
|  | 键盘-显示器-鼠标（KVM）交换模块；8块服务器接口板，USB接口（每接口包括1根7英尺和1根12英尺5类线） |

4．存储

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| *总体要求 | (1)、该存储设备必须为同时提供光纤接口和iSCSI接口的混合存储，即：设备支持光纤SAN同时支持IP SAN； (2)、该存储升级后必须支持闪存驱动器 — 提供了第 0 层存储，将 IOPS 提高 30 倍 (3)、该存储必须支持UltraFlex 技术 — 可实现双协议连接，通过 IO 模块在线扩展，支持8 Gb/s 光纤通道和 10 Gb/s iSCSI通道 (4)、该存储必须支持虚拟资源调配 — 可提高利用率，实现适时容量分配，并简化资源调配和容量规划 (5)、该存储必须支持多核处理器、增加的内存和 64 位 FLARE — 性能和规模提高了一倍，并为更多高级软件功能奠定了基础 (6)、该存储必须支持低能耗 SATA II 驱动器，自适应冷却和磁盘驱动器降速 — 为客户提供了新的能效选项 (7)、该存储必须支持通过集成式拆分器，如RecoverPoint，实现的本地和远程并行复制 (CLR) — 简化存储部署 |
| *控制器单元要求 | 双控制器；每个控制器含1颗双核处理器；共2颗 控制器连接通道要求： （1）、共具备≥12个I/O插槽 （2）、前端连接分两种情况： －至少4 至 12 个光纤通道8Gb前端主机光纤通道连接 －至少4 至 8个 iSCSI 10Gb连接端口 （3）、后端连接情况： －最多支持≥120块盘时，至少有2至 4个8Gb后端磁盘光纤通道连接 （4）、最多≥128个高可用主机 |
| *缓存要求 | ≥6GB的高速缓存，具有写缓存镜像及突发断电直写数据保护的功能 |
| *配置磁盘容量 | 本次要求配置容量≥2.1TB裸容量(要求配置≥7×300GB 15K RPM 光纤硬盘); 其中配置>=2个全局热备磁盘。 |
| *系统支持容量 | 系统支持≥120块硬盘；磁盘扩展容量≥120TB 裸容量 |
| 磁盘支持类型要求 | 支持73GB(10Krpm/15Krpm)、146GB(10Krpm/15Krpm)、300GB(10Krpm/15K RPM)、400GB（10KRPM）500GB及750GB SATAII、1TB SATAII磁盘的混和连接 |
| *支持的RAID级别 | 支持RAID0,RAID1,RAID10,RAID5,RAID/0，RAID6 |
| RAID配置 | 每个阵列最多120个RAID 组;每个RAID 组最多64个LUN--LUN可与其他RAID 组中的LUN 连接(meta LUN); RAID 组可支持异构服务器;每个组独立的RAID 类; 每阵列1024个主LUN(快照和镜像不会减少这个总量) |
| *阵列管理软件 | 配置软件： （1）配置提供全面的配置、管理和事件通知软件。 （2）配置提供异类SAN环境的数据保护、共享存储访问和安全性软件。 （3）配置2套提供动态负荷均衡和数据路径容错切换以支持持续数据访问功能软件. 可选软件： （1）可选提供在线数据快照保护以实现无中断备份和克隆软件. （2）可选实现独立于主机的数据复制软件 （3）可选远程同步和异步镜像提供在线的独立于主机的镜像数据存储和保护软件。 （4）可选支持对存储系统全面的性能、管理和趋势分析软件 |
| *高可用性特性 | （1）、要求该磁盘阵列具备热交换冗余电源、风扇、硬盘、控制器； （2）、要求该磁盘阵列具备缓存备份能力，完全的系统备用电源，其能支持缓存自动降级 （3）、要求该磁盘阵列具备缓存降级能力 （4）、要求该磁盘阵列具备一致性校验能力 （5）、要求该磁盘阵列具备磁盘清理能力 （6）、要求该磁盘阵列具备从SAN 引导能力 （7）、要求该磁盘阵列Cache断电保护时间高于72小时 |
| 固件/软件升级要求 | 要求固件/软件升级时，新的固件迅速传递到硬盘柜; 管理员可在新版本生效之前对其进行测试; 管理员还可以按照需要动态变更生效的固件版本--从新到旧，反之亦然 |
| *I/O 路径自动切换软件要求 | 要求支持I/O 路径自动切换和自动回复。可在最多16个路径内动态协商。管理员可自行选择负载均衡算法，选择性地应用到各服务器: 阵列优化, 最小的区块, 最小的I/O, 轮转。支持位于SAN 内的引导盘，用于带独立HBA(全部操作系统均支持)的服务器。阵列分析软件--Analyzer 提供性能监控、报告和调整等深层功能。 |
| 操作系统平台支持要求 | Microsoft® Windows® 2000 Server、Windows Server™ 2003、 Windows Server™ 2008、Linux®、Solaris™、VMware®、AIX和HP-UX |

5、8端口/8Gb光纤SAN交换机

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| *光纤通道端口 | 配置≥8端口8Gb/秒光纤通道交换机，通用（E、F、M、FL或N） |
| *可扩展性 | 完整光纤体系结构，最多扩展≥239台交换机 |
| *最大认证网络 | ≥6000个主动节点；单个光纤网络最多≥56台交换机，≥19个跃点；可应要求认证更大的网络。 |
| *性能 | 1.063 Gb/秒线速，全双工；2.125 Gb/秒线速，全双工；4.25 Gb/秒线速，全双工；8.5 Gb/秒线速，全双工。 1 Gb/秒、2 Gb/秒、4 Gb/秒和 8 Gb/秒的端口速度自动传感 可以选择对固定端口速度进行编程。 1、2、4和8 Gb/秒端口间进行速度匹配 |
| *ISL干线合并 | 基于帧的干线，每条ISL干线最多≥8个8 Gb/秒端口及可选许可；每条ISL干线最高≥68 Gb/秒（8个端口×8.5 Gb/秒[线路速率]） |
| *聚合带宽 | ≥408 Gb/秒：24个端口×8.5 Gb/秒（线路速率）×2（全双工） |
| *光纤网络延迟 | 700纳秒，无争用，8 Gb/秒速度的直通路由 |
| *最大帧 | ≥2112字节有效载荷 |
| 服务类别 | Class 2、Class 3、Class F（交换机间帧） |
| *端口类型 | FL_Port、F_Port、E_Port、M_Port（镜像端口），以及基于交换机类型的自我发现 (U_Port)；N_Port（如果使用访问网关功能） |
| 数据通信类型 | 支持单播、多播（255组）和广播的光纤交换机 |
| *介质类型 | 1、4Gb/秒： 需要Brocade热插拔、小型可插拔(SFP)、LC连接器；4 Gb/秒短波激光(SWL)；4 Gb/秒长波激光(LWL)；4 Gb/秒超长波激光(ELWL)；距离取决于光纤电缆和端口速度 2、8Gb/秒： 需要Brocade热插拔SFP+、LC连接器；短波激光(SWL)；距离取决于光纤电缆 |
| 光纤网络服务 | 简单名称服务器(SNS)；注册状态更改通知(RSCN)、NTP v3、可靠的 承诺服务(RCS)、动态路径选择(DPS)、Brocade高级分区（默认 分区、端口/WW N 分区、广播分区）、NPIV、FDMI、管理服务器、FSPF、光纤 监测；扩展光纤；ISL干线；高级性能监测、自适应 网络（每个数据流QoS、入口速率限制、通信隔离、光纤动态 配置；应用程序“Top Talkers”报告）、增强的组管理、集成式路由、 IPFC |
| 支持的管理软件 | Telnet、HTTP、SNMP v1/v3（FE MIB、FC管理MIB）；审核、系统日志、更改管理跟踪；EZSwitchSetup向导；Brocade高级Web工具；Brocade EFCM 标准/企业9.x（可选）；Brocade光纤管理器（可选：仅限FOS环境；与SMI-S兼容、SMI-S脚本工具包、管理域；选择附加功能的试用许可 |
| 管理访问 | 10/100以太网(RJ-45)、带内光纤通道；串行端口(RJ-45)；USB；通过Brocade EFCM和Brocade光纤管理器 启用的自动通报 集成 |
| 诊断程序 | 开机自检和嵌入式联机/脱机诊断程序，包括RAStrace 日志、环境 监测、无干扰daemon重启、FCping和Pathinfo (FC traceroute)、端口镜像 （SPAN端口）。 |

6、存储备份设备

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 硬件配置要求 | 设备为专业备份存储设备，单机容量配置为16T，支持SATA/SAS硬盘混插，可通过级联最大扩展至80T以上。 |
|  | 配备2个千兆以太网接口，最大可扩容至8个千兆接口，支持网络接口冗余、多重访问，支持多网卡绑定。 |
|  | 支持硬件级RAID 0，1，5，6，5+1,0+1等多种RAID方式，并且不同RAID方式可以并存，支持在线扩展能力。 |
|  | 冗余电源 |
|  | 四核处理器 |
|  | 2G缓存，可扩展到32G |
|  | 标准19寸4U机架式，带导轨 |
| 备份管理要求 | （*）存储系统软件为专用基于Linux的嵌入式系统，备份软件内嵌到存储系统软件内，无需再单独配置备份服务器或存储。 |
|  | （*）简化操作，要求在一个WEB管理界面内就可以实现：设备的硬件配置、设备管理、备份软件的管理，并在这个WEB界面内即可实现操作系统在线热备、应用程序和文件备份与恢复、数据库在线热备与恢复、及D2D2R异地容灾扩展管理。 |
|  | （*）支持Windows、Linux等平台的系统灾备和快速恢复，当系统崩溃时，可凭备份厂商启动盘快速恢复系统 |
|  | 数据库保护方面，要求扩展性强，能够支持Windows、Linux、Unix平台下的文件备份、数据库在线热备份，数据库包括SQLServer、Sybase、Oracle、exchange server与lotus domino等主流数据库 |
|  | 支持文件的合成备份，将多个增量备份合成为一个增量备份，也可将一个全备份和多个增量备份合成为一个全备份，以尽量减少对网络带宽的占用 |
|  | 可实现多级灵活管理：上级管理控制台可管理下级管理控制台和客户端，可设置下级用户的备份和恢复策略的设置权限。 |
|  | 提供灵活的恢复方式，如按时间点恢复、文件恢复、下载恢复，基于文件名及扩展名等搜索恢复功能； |
|  | 提供IP限制功能，支持屏蔽非法IP访问存储备份设备 |
|  | 支持USB-KEY身份认证访问管理 |
|  | （*）支持两台linux系统下的系统灾备、文件备份与恢复、ORACLE在线备份与恢复 |
|  | （*）在同一WEB管理界面中还支持对重要PC的集中文件与操作系统的在线热备，可将操作系统自动备份到本机隐藏分区(防止病毒破坏)或备份存储柜中，当PC机出现故障时可以一键快速恢复到正常可用状态 |
|  | （*）备份授权数量要求：管理控制台1个，介质服务器代理1个 ，ORACLE FOR LINUX备份代理2个，LINUX系统灾备代理2个，OPEN FILES备份选件1个，PC文件备份与恢复代理20个，PC系统灾备与恢复代理20个，PC邮件备份与恢复代理20个 |

7、高可用集群软件

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| *基本功能 | 实现7x24小时服务器不间断运行业务系统，能自动检测并恢复业务系统，保证业务系统不中断，有效防止服务器的单点故障 |
| *虚拟地址 | 通过虚拟IP地址、虚拟计算机名等资源可以实现立即切换 |
| *切换时间 | 业务系统切换时间为秒级，系统的高可用性可以达到99.99% |
| *心跳模式 | 能支持网卡(私网/公网)、COM口、网络心跳、磁盘心跳等多种心跳方式 |
| *节点扩展性 | 可扩展节点数最大支持32个;支持服务器多节点镜像功能及远程镜像功能;并支持数据异地备份容灾功能；支持盘柜之间远程镜像备份 |
| *多种集群构成方式 | 能实现共享型、镜像型、共享与镜像共存型、NAS接续共享型、混合型(共享磁盘镜像型) |
| *多节点镜像 | 能以一台服务器同时对多个节点进行数据镜像复制和备份 |
| *安全可靠性 | 磁盘的镜像集群和共享集群二种架构的结合,实现数据与应用完美组合，提高应用可靠性与数据安全性 |
| 集群方式的远程容灾 | 能实现以同步或异步方式的通过网络同时实现远程集群和数据镜像 |
| 虚拟集群 | 能实现基于VMWare以及Hyper-V虚拟技术的虚拟集群，能实现 宿主机和虚拟 OS的高可用集群 |
| *应用的僵死监视 | 能对数据库等应用程序和服务的僵死状态(Stall)进行监视 |
| *全中文环境 | 软件界面和手册全中文化 |
| *远程管理 | 能对集群进行远程配置，管理，和日志收集，能支持离线配置。 |
| *故障通知服务 | 能通过报警灯，短消息，邮件等发出报警。支持和网管软件的互通。 |
| 对GPT磁盘格式的支持 | 能支持2TB以上的大容量数据分区的划分 |
| 构成环境 | 能支持windows server的标准版，能支持非AD域的环境。 能支持64位架构包括x86_64等。 |
| 支持数据备份 | 能在不影响集群镜像的同时对备份服务器上的数据进行静止点备份。 |

8．	标准版数据库

- ORACLE 标准版 FOR LINUX。

- 包含管理工具:Diagnostics Pack;Tuning Pack

9. LINUX服务器操作系统

Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform  5.0

- 六、技术及售后服务

本次项目系统中的服务器、存储等硬件设备提供至少五年保修期，软件提供原厂商标准不少于一年的免费服务和升级，其售后服务费用报价计入投标总价，签定合同时需提供原厂服务证明（必须包括服务年限和服务级别说明）。

必须明确承诺达到用户的服务响应要求：7×24小时电话或电子邮件服务，1小时内做出明确响应和安排，4小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的技术人员应在24小时内到达现场。

七、培训要求

投标单位需为用户提供必要的原厂培训和现场培训，以便用户能够熟练掌握维护系统所必备的技能；其中数据库服务器产品必须提供一人次的原厂培训，存储产品必须提供一人次的原厂培训；数据库备份管理软件提供至少1个人次的原厂培训。

- 八、说明

- 报名投标确认函请在江南大学设备处主页下载，

地址：http://sbc.jiangnan.edu.cn/document/index.asp;

2、打“*”号的条款为必须满足的重要指标；

3、必须对以上所投标设备的组成部件（含设备价格8%的数据迁移费用）进行分项报价；

4、技术咨询：王老师，电话：0510-85910602、13771573958