江南大学纺织服装学院

纺织工程中心装饰工程招标公告

项目概况：

环氧地坪工程约1270米2，矿棉板吊顶约1000米2。吊顶上安装双管日光灯。

报名资格：

报名单位必须是在工商部门登记注册的独立法人,具有建筑装修装饰工程专业承包三级以上资质的企业。

报名时间： 12月22日上午8：30—9：00

必须凭以下材料现场办理报名手续，否则不予受理：

1、经办人身份证；2、单位介绍信或委托书；3、营业执照；4、企业资质证书；5、项目经理证书（或建筑师资格证书）。以上资料须提供原件及复印件（原件备验当场退还，复印件留存）。

一年内在我校同类项目中标的单位可凭原中标通知书或合同尾页复印件代替上述3、4、5项原件。

报名结束后，招标单位将带报名单位代表到工程现场察看。

投标单位报名时需交纳招标费用200元。

投标时间：2008年12月25日上午8：30-8：50

报名、投标地点：无锡蠡湖大道1800号江南大学行政楼A119室

联系电话： 0510－85912007胡老师（技术要求）

0510-85917992  刘老师（招标程序）

江南大学招投标管理办公室

2008年12月16日

江南大学纺织服装学院

纺织工程中心装饰工程招标说明

一.投标人资格要求

投标人必须是在工商部门登记注册的独立法人, 具有建筑装修装饰工程专业承包三级以上资质的企业。

二.项目说明及要求

本项目位于无锡市蠡湖大道1800号江南大学南区校园内。

本项目包括纺织工程中心底层及二楼分隔层的地坪，需做环氧树脂地坪，面积共约1270米2；整个顶层及二楼分隔层用轻钢龙骨矿棉板吊顶（不上人），面积共约1000米2；吊顶下需安装2X36W双管日光灯（由投标单位购买），约需日光灯73套，布置见附图。顶层日光灯分6个区域控制，每个区域的灯分二个开关控制；二楼分隔层吊顶下日光灯分三个开关控制（见附图）。灯光电线在吊顶内需穿PVC管，在墙面需用线槽板密封，接至墙面开关。

原厂房地面也是环氧树脂地坪，做新地坪时，原地坪需要进行必要的处理，确保工程质量。

本项目所用材料要求使用市场占有率较高的品牌产品，材料的品牌及规格请投标单位在投标书中分别标明，并在标书中附装饰方案效果图及施工图。

本项目报价应是完成本项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。工程量清单计价采用综合单价计价。

本工程保质期为项目验收合格后不少于12个月。

三.工期要求

2009年1月20日前完工。

四.招标文件及澄清

1．本项目招标公告、招标说明及对本招标说明作修正的书面材料。

2．投标人在收到招标说明后，如有疑问需要澄清，应于投标日期3天前以书面(或传真至0510-85917992)形式向招标人提出，招标人作出的澄清以书面通知所有招标文件收受人。

五.投标文件内容

1. 投标函（参阅附件1）；2. 开标一览表（参阅附件2）；3.工程造价分析及工程方案说明；4.企业法人授权委托书原件（参阅附件3）；5.单位营业执照、资质证书复印件；6. 工程质量保修承诺书； 7. 近二年类似工程名称及联系电话。

六.投标文件密封及数量

1．投标文件应采用A4纸打印，一式四份（包括正本一份，副本三份），招标人不接受手写的标书，如标书有小部分更正需手写，则代理人需签姓名确认。

2．投标人应将投标文件密封,并在封袋骑缝处加盖投标人公章。

3．封袋上应写明投标人名称、招标项目名称。

4．未按要求密封或逾时送达的标书将作废标处理。

七.约定付款方式及后期服务

项目竣工、验收合格、审计结束后付至审定价款95%，留5%作为工程质保金。

质保金比例不少于5%，保质期为项目验收合格后不少于12个月，质保金自愿多留、保质期自愿延长不限，具体质保金比例及保质期限由投标单位自报，评标时会考虑这些内容。保质期满验收合格后结清余款（不计利息）。

八．投标与开标

投标时间：2008年12月25日上午8：30-8：50

投标地点：无锡蠡湖大道1800号江南大学行政楼A119室

开标时间：2008年12月25日上午9：00，如有必要将要求投标人述标。

评标小组将根据投标单位投标书的内容进行综合评定，确定中标单位。

九．其它

1．投标人不得以低于成本价竞标，对招标文件提出的实质性要求和条件应作出完全响应。

2．招标文件及投标文件作为合同附件有效。不管是否中标，投标书等资料均由招标单位留存，不退回给投标单位。

3．招标人不承担投标单位的投标费用。

4．中标单位接到中标通知后，应在5日内与我方依据招、投标文件的内容签订合同。

5．评标结束后,招标人会把结果通知所有投标人。投标单位如对评标结果有异议，应在公布结果之时起48小时内书面向江南大学招投标管理办公室或学校监察处提出。

江南大学招投标管理办公室

2008.12.16

附件1

投    标    函

江南大学招投标管理办公室：

我方已收到贵方提供的                  招标文件,并已完全了解招标文件中所有条款及要求，经研究决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿意接受招标文件的所有条款和条件。

2、愿按招标文件的要求承包本项目工程及提供相关服务，投标总价为（小写）          元，（大写）                              元。详见投标报价一览表。

3、同意贵方有权决定中标者或拒绝所有的投标，并理解最低报价是中标的重要条件，但不是唯一的选择标准。

4、我方保证投标文件的所有内容都真实有效，如我方中标，将保证履行招标文件（含修改书）中的全部责任和义务。

所有与本次招标有关的函件由请按以下信息联系：

公司名称：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

代理人姓名：                       手    机：

Email:

代理人签名：

日期：

投标人公章

附件2

工程报价一览表

| 分项工程内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程报价 |  |  |  |  |
| 分项合计（元） | ￥ |  |  |  |
| 其它费用及名称（元） | 名称A： 金额A： 名称B： 金额B： 名称C： 金额C： |  |  |  |
| 付款承诺 | 预付款 %，项目完工、验收合格后付 %，留 %为质保金。 |  |  |  |
| 工期承诺 |  |  |  |  |
| 质量承诺 | 保质期为 个月，留质保金 %为担保。 |  |  |  |
| 自愿承担 违约责任 | 1、如发生质量问题： 2、如工期延误： |  |  |  |
| 本项目总计（元） | ￥ |  |  |  |
| 投标总价（元） | 大写： ￥ |  |  |  |

投标单位公章                                         代理人签名

日期

（此表可按此格式扩展）

附件3

企业法人授权委托书

本授权委托书申明：

我             （姓名）系                          （投标单位全称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司投标代理人，以本公司的名义参加江南大学                                （项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文书和处理与之有关的一切事务，我均予以承认！

代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标代理人（签字）：

投标单位盖章：

年   月   日