招  标  文  件

招标编号：JNDX2009077

项目名称：旋转液滴张力仪、光学接触角测量仪

和荧光分光光度计

江南大学设备处

２００9年 7 月 1 日

招 标 公 告

江南大学设备处受学校委托，就旋转液滴张力仪、光学接触角测量仪和荧光分光光度计采购项目及相关服务进行公开招标。

1、项目名称：旋转液滴张力仪、光学接触角测量仪和荧光分光光度计

2、招标编号：JNDX20090077

3、招标货物品名、数量及主要技术规格：详见用户需求表。

4、招标文件价格：每份人民币200元，售后不退。

5、投标截止日期及时间：投标人应在2009年7月 17日上午8：45前将投标书送达江南大学设备处,并于开标日前2天将本标书中的“报名投标确认函”填写完整后传真至设备处。

6、投标地点：江苏无锡市蠡湖大道1800号江南大学蠡湖校区行政楼A121室。

- 7、开标日期及时间：2009年7月17日上午9：00

8、与本标书有关的事宜请按下列通讯方式联系：

部门：江南大学设备处

地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号

邮编：214122

电话：0510- 85913566  传真：85913562

联系人：顾国盛、朱万炎

开户名称:江南大学

开户银行：无锡工商银行河埒支行江南大学分理处

账号：1103030709100000136

行号:102302003077

税务登记号:苏地税注字320211466007239

投 标 人 须 知

一、说明

1.1  适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标中所述货物及服务的采购。

1.2  定义

（1）“招标人”系指江南大学设备处

（2）“投标人”系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

（3）“货物” 系指投标人按招标文件规定，向招标人提供的仪器设备、必备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务” 系指招标文件规定投标人必须承担的货物运输、安装、测试、检验、调试、人员培训等技术支持、售后服务以及其他类似的义务。

1.3  合格的投标人

（1）必须是具有法人资格的企事业或科研单位的独立法人，并具有本次招标货物的供货、安装等的相应资质。投标人应为厂商或厂商授权的区域代理商，原则上不接受项目授权。

（2）注册资本 50万元人民币（含50万）以上。

（3）具有良好的施工和售后服务能力，信誉良好，无不良经营行为。

（4）具有本次招标货物的供货、安装经验以及成功案例。

1.4  投标的费用

无论投标结果如何，投标人承担所有与其参加投标有关的全部费用。

1.5  中标服务费的收取

中标人须按中标（合同）金额的1% 缴纳中标服务费。

二、招标文件

2.1. 招标文件的组成

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）附投标函（格式）

（4）用户需求表

2.2 招标文件的澄清

如投标人就招标文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知招标人，招标人对该问题将以书面形式做出答复，并分送给所有取得招标文件的投标人。

2.3. 招标文件的补充和修改

招标人可以在投标截止期前3天用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用，投标人在编制投标文件时应考虑补充通知内容。如补充通知对时间有影响，招标人可决定延长投标截止期。

三. 投标文件

3.1. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（按所附格式）

（2）投标报价一览表（根据用户需求表）

（3）技术规格偏离表

（4）售后服务承诺书或技术协议书

（5）投标人资格证明文件（包括：营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、法人资格证明、法人代表授权书、法人及法人授权代表身份证复印件、投标货物的生产许可证或产品销售代理授权证明）

（6）投标人近三年来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（7）投标人2008年企业财务报告

（8）投标人认为需要陈述的其他内容

3.2. 投标报价

（1）国内供应的货物以人民币报价；国外供应的货物以美元报价。

（2）国内供应的货物报用户指定交货地点的交货价；国外供应的货物报CIP或CIF无锡、上海或南京价。

3.3. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套装好密封（在封口处加盖公章），并在封套上标明：

收件人：江南大学设备处

投标项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

联系电话：

在                        （投标截止时间）之前不得启封。

没有按上述规定密封并加盖公章或印章的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝．

四、投标细则

4.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的投标文件的内容、要求和格式，提交完整的投标文件。

4.2 投标文件及来往函件应用中文书写，计量单位应使用国际单位。

4.3投标人需提交投标文件正本1份、副本7份，并明确标明投标文件正本和投标文件副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，不容许手写和随意改动，除非这些删改是根据招标人指示进行的。如果是投标人必须修改的错误，则修改处应由投标人加盖企业公章和法定代表人或委托代表人印章（或签字）。

4.4招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

4.5投标截止日期：按招标公告要求，所有投标文件应在投标截止时间前送达江南大学设备处，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

4.6 本次采购可分包中标。

4.7 投标总价应是完税价（免税进口设备除外），总价中应包含运输、搬运、安装调试等全部费用，招标人只接受一个最具竞争性的报价。

4.8 投标有效期：从投标截止日期起，投标有效期为50天。

4.9 无效标书的认定

投标文件出现（但不限于）下列情况之一将被认定为无效标书：

（1）资格证明文件未达到要求的。

（2）投标有效期不足的。

（3）主要技术规格和参数不满足用户需求书要求的。

（4）质量保修服务期未达到要求的。

（5）有损害招标人和用户利益的规定的。

（6）其它未按招标文件要求投标的。

4.10 投标人在投标截止日期前可以撤标,但在投标截止日期后不允许撤标。

4.11 投标截止后，如某项货物投标人少于3名，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

五、评标定标

5.1招标人组织专家和用户5人以上组成评标小组进行评标（如有必要将要求投标人述标、提供货物样品或现场演示）。

5.2评标小组根据货物的性能、报价、服务、公司信誉等情况进行综合评价并给出排名。

5.3 招标人按排名先后发出中标通知，进行合同谈判，如第一名中标人弃标，将发中标通知给第二名，以此类推。

5.4 对落标的投标人，招标人不作落标解释。

六、合同主要条款

6.1 合同将授予符合招标文件要求且对招标人最为有利的投标人，但招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

6.2 交货期

（1） 国内供应的货物为合同生效后30 天内交货并在10 天内完成货物的安装、调试工作。

（2） 国外供应的货物交货期为信用证后45天内或合同生效后60天内，以先到为准。

6.3 交货地点：

（1） 国内供应的货物交货地点为：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学招标人（江南大学设备处）指定地点。

（2） 国外供应的货物指定目的地为：无锡、上海或南京。

6.4 付款方式

（1） 国内供应的货物在用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次性付款。

（2） 国外供应的货物采用外贸信用证（L/C）方式结算，100%信用证，其中80%见单付，余款凭加盖江南大学设备处公章的最终用户签字的验收报告支付。

6.5 安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装、调试及指导和服务。

（2）合同所订货物到达买方指定使用地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方使用地点进行安装调试。

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供。

（4）卖方应在合同规定的安装调试期内完成工作。如因卖方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由卖方负担。

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准,包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买方和卖方应共同签署仪器设备验收合格报告。

（6）卖方人员在买方使用地点安装调试期间，费用由卖方承担，计入投标总价中。

6.6  售后服务

（1）设备验收合格后1年整机免费保修。保修期延长不限。

（2）卖方在货物验收后运行的质保期内，负责因货物本身导致的各种故障的免费技术服务及维修。

（3）卖方应针对仪器设备的特点对买方人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等方面进行免费培训。培训地点一般在买方货物现场，培训日程为  个工作日。

（4）中标人在售后服务承诺书中承诺的其他服务条款。

七、投标保证

7.1. 本次招标不收保证金。

7.2. 接到中标通知后，投标人应按所有中标项目在5个工作日内完成用户确认及与江南大学设备处签订合同，不能选做其中的一部分，否则作为弃标处理（有特殊原因者并得到招标人同意者除外）。如中标后悔标，投标人必须向招标人交纳5％的违约金，同时取消本次中标资格及连续两次的投标资格。

八、其他

本标书的解释权归江南大学招投标项目工作小组。

报名投标确认函

（招标编号：JNDX20090  ）

江南大学设备处：

我单位符合                                            项目招标公告中对投标人资质条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时将投标书送至你处参加投标。

投标单位名称：

印 章：

经办人：

联系电话：                         传真电话：

年　  月　  日

注：此页不需装入投标文件,只作报名使用。

投     标    函

江南大学设备处：

我方确认收到贵方提供的                  招标文件,并已完全了解招标文件中所有条款及要求，经研究决定参加投标，在此提交招标文件一份，同时作出如下承诺：

1、愿意接受招标文件的所有条款和条件。

2、愿按招标文件的要求提供招标设备，总价格为（小写）          元，          （大写）                              元，全部货物供应和有关服务的详细报价见投标报价一览表。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、同意贵方有权决定中标者，并理解最低报价是中标的重要条件，但不是唯一的选择标准。

5、我方如中标，将保证履行招标文件（含修改书）中的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后50天内，如中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、同意招标文件中规定的收费标准并保证及时交纳相关费用。

所有与本次招标有关的函件由请按以下信息联系：

公司名称：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

代表姓名：                       手    机：

Email:

投标人（法人）签名：

授权代表（签名）：

日期：

（投标人公章）

技术规格偏离表

投标人名称：         招标编号：           包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

货物需求一览表及技术规格

货物需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 到货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 旋转液滴张力仪 | 1套 |  |  |
| 02 | 光学接触角测量仪 | 1套 |  |  |
| 03 | 荧光分光光度计 | 1套 |  |  |

包1 : 旋转液滴张力仪技术要求：

- 总体要求

应用于两种互不相溶液体间超低界面张力的测量。

- 性能指标

2.1 *界面张力测量范围：1×10-6～2×103mN/m

2.2 *速度范围：0～20000rpm，分辨率±0.001rpm，连续可调

2.3 *温度控制范围：-10～130℃；精度：±0.1℃

2.4 温度检测：内置Pt100温度传感器，检测范围-60～450℃，分辨率±0.1K

2.5 毛细管直径：内径4.0mm

2.6 光学部件：六倍变焦透镜（0.7～4.5放大倍率）

2.7 视频系统：CCD摄像，分辨率为768×576像素，视频速率52帧/s

2.8*软件处理数据功能：包括控制操控仪器、图像视频记录和评估、界面张力计算等

- 基本配置

3.1. 可调节视角的高性能连续六倍变焦透镜

3.2. 高分辨率1/2″CCD视频系统

3.3. 精密硅硼玻璃毛细管样品管

3.4. 毛细管控温系统

3.5．冷却/加热循环器

3.6. 内置Pt100测温器件二只

3.7. 仪器专用软件

包2 : 光学接触角测量仪技术要求：

- 总体要求

应用于固体、液体及之间的物理性质的测量，包括固液间静/动态接触角，液体表面/界面张力，液体的界面粘弹指数，驰豫分析，计算固体表面自由能及其组成，液体表面张力及其组成，测量单一纤维和微小表面的接触角并计算其表面自由能，计算及分析粘附功等。

- 性能指标

2.1 *表/界面张力测量范围：1×10-2～2×103mN/m，分辨率±0.01mN/m

2.2*接触角检测范围：0～180°，视频测定精度±0.1°

2.3 温度控制范围：-30～160℃；精度：±0.1℃

2.4 *电动样品台：尺寸100×100mm；X-Y-Z轴软件控制自动调节，精确定位，自动接液滴

2.5 *剂量针位移控制系统：Y-Z轴全自动调节，自动选择液体，位移精度0.6μm

2.6*振荡滴发生指标：恒体积模式发生0～600μm轴对称液滴外形，谐函数和驰豫模式发生1～20μl液滴；频率范围0～50Hz；程序化波形；压力传感器频率10KHz，分辨率0.25Pa

2.7 *光学系统：自动控制7倍变焦透镜；20×显微镜物镜镜头具放大倍率7.5～55，1/2″标准视野范围0.85×0.64～0.116×0.087mm

2.8 视频系统：分辨率为768×576像素的CCD摄像头；光学扭曲率＜0.05%；视频速率146帧/s

2.9* 精密液体弹射：软件控制，最小液体体积1nL，自动清洗和自动补液

2.10 精密液体注射：软件控制，注射精度优于0.005μL

2.11温度检测：Pt100温度传感器，检测范围-60～700℃，分辨率±0.1K

2.12测量方法：悬滴法，座滴法，附着滴法，振荡滴法等

2.13*软件处理数据功能：包括仪器操控软件、九种固体表面自由能及组成计算方法、接触角测量软件、表/界面张力测量软件、振荡滴界面粘弹测量软件等

- 基本配置

3.1. 软件可控X-Y-Z轴的自动样品台

3.2. 振荡滴发生器

3.3.  7倍变焦透镜，外接20×物镜镜头

3.4. 高分辨率1/2″CCD视频系统，视频速度146帧/s，分辨率768×576像素

3.5. 高能LED冷光源附加红外线滤窗

3.6．半导体控温样品室（-30～160℃）

3.7. 三套全自动液体注射单元，三套全自动液体弹射单元

3.8. Pt100测温器件二只

3.9. 小型附件，包括样品池、纤维样品夹、纸张样品夹等

3.10.仪器专用软件

包3 : 荧光分光光度计技术要求：

- 总体要求

应用于液体或固体样品的荧光、磷光和化学/生物发光分析，实现光谱扫描、浓度测定和时间扫描等功能。

- 性能指标

2.1 *波长范围：激发态200-800nm，发射态200-900nm；零级可选

2.2*波长精度：≤1.0nm

2.3 波长重复性：±0.2nm

2.4 *灵敏度：水的Raman峰信噪比﹥750:1（检测条件为350nm激发，发射和激发狭缝为10nm）

2.5最大扫描速率：≧24000nm/min，分辨率＜1.5nm

2.6 数据采集速率：≧80次/sec

2.7谱带宽度：激发波长1.5，2.5，5，10，20nm；发射波长1.5，2.5，5，10，20nm

2.8检出限：＜2.0pM荧光素（标准池）

2.9* 光源：脉冲闪烁式氙灯

2.10*光谱扫描及结果给出方式：激发和发射光谱扫描，时间扫描，光谱自动校正，等波长差同步扫描光谱；3D图谱和等高线图等

- 基本配置

3.1.单色器

3.2.R928光电倍增管

3.3.样品架（包括液体样品池架、1cm与微量比色池各一对、固体样品支架、粉末样品池架和样品池一只、1cm流通比色池一对等）

3.4.偏振光组件及支座

3.5.半导体控温单池系统（0～100℃）

3.6.仪器专用分析软件

说明：打“*”号的条款为必须满足的重要指标。

必须对以上所投标设备的组成部件进行分项报价。

技术咨询: 冉国侠13382889096

江南大学购货合同

甲方：   江南大学                                 合同编号：

乙方：                                            签订地址：无锡

签订时间：     年    月     日

- 产品名称、型号、数量、金额、供货时间

| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 （元/套） | 总金额 （元） | 交（提）货时间、金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同生效后 天内交货。 |
| 合计人民币金额（大写）： 元整（￥ ） |  |  |  |  |  |  |

（注：空格如不够用，可以另接。）

- 质保期限 ：整机包    年(自验收合格之日起计算)。

- 交货地点 ：乙方送货至甲方指定实验室

- 运输费用 ：由乙方承担。

- 结算方式及期限：甲方收到货物并验收合格后         个工作日内一次结清货款。

- 违约责任  ：按经济合同法。

- 解决合同纠纷的方式  ：协商或合同签定地法院起诉解决。

- 其他约定事项 ：

本合同一式    份，返卖方    份，双方签字盖章后为合同生效。

甲方：江南大学 乙方： 单位名称（章） 单位名称（章） 单位地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号 单位地址： 传真:0510-85913562 传真： 电话:0510-85913566 电话： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 委托代理人： 委托代理人：

江南大学进口设备供货及技术服务协议

| 甲方：江南大学 | 招标编号： 号 |
| --- | --- |
| 乙方： 公司 | 协议编号： JDJK2009019-6 |

甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买进口                           及售后服务等事宜达成以下协议：

第一条：设备名称、型号规格、配置及技术指标要求、数量及成交价格

| 设 备 名 称 \ 型 号\ 规 格 |  | 数量 | 单价（美元） | 合计（美元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中文： 英文： 详细配置及技术指标要求见附件 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| CIF南京 总计： USD 大写： 美元 |  |  |  |  |

第二条：交货期

进口合同生效后60天内或信用证（L／C）开出后45天内，以先到为准。

第三条：付款方式及条件

100%信用证，其中合同总价的80%凭发货提单、运单，银行见单即付，余款凭甲方设备部门签章的验收合格报告支付。

第四条：质量保证与售后服务

1、乙方保证供应的设备完全符合本协议所定的原生产厂商所规定的质量、规格、性能和技术指标，确保该产品为全新未使用过的仪器，否则允许甲方退货或应保证更换并向甲方支付相关损失。

2、设备的质保期为验收合格后    个月。质保期内由于设备质量或安装调试原因造成的维修所产生的全部费用（包括更换零配件的费用）均由乙方承担。

3、乙方保证设备在正确安装、使用和保养的条件下，其使用寿命达到设计要求。

4、乙方在接到用户故障通知后    小时内作出响应，    小时之内上门服务，维修服务的联系电话是              ，联系人为            。

5、售后服务其它内容见售后服务承诺函。

第五条：安装调试及验收

1、乙方在仪器设备抵达甲方     个工作日前书面通知甲方设备安装所需条件，以利设备的正常安装调试。

2、在设备抵达甲方最终用户所在的实验室后     个工作日内，乙方派工程师对仪器进行安装调试，并负责对甲方操作人员进行培训。

3、安装调试结束后，甲乙双方根据进口合同规定的技术指标或设备出厂技术指标（相关技术指标）进行设备验收，并对结果签字确认。

第六条：甲方根据本协议内容安排外贸代理公司与供货方签订进口合同，负责办理有关免税批文，以利进口设备的报关通关。

第七条：本协议及其附件或补充协议（如果有的话）、以及投标书中承诺的其它条件均作为进口合同的有效组成部分，具有同等效力。各条款如有冲突以甲方认定为准。

第八条：本协议未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条：本协议甲乙双方签字盖章后生效，并作为签订进口合同的有效依据。

第十条：本协议一式四份，甲方持三份，乙方持一份。

| 甲方（公章）：江南大学 | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 授权代表： | 法人代表（委托代理人）： |
| 用户代表： | 经办人： |
| 地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号 | 地址： |
| 联系电话：0510-85913566 | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |