招  标  文  件

招标项目名称：江南大学图书馆南区网络升级改造工程

招标项目编号：JDQT2016070

江南大学招投标管理办公室

2016年11月17日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、项目主要货物及有关说明--------------------------（11）

四、合同主要条款------------------------------------（22）

五、附件 -------------------------------------------（24）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就我校图书馆南区网络升级改造工程进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：江南大学图书馆南区网络升级改造工程

二、 招标项目编号：JDQT2016070

三、 项目主要货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“项目主要货物及有关说明”

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有计算机信息系统集成企业三级及以上资质。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币300元。投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2016年11月25日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，盖上公章，拍摄或扫描成电子文档，通过电子邮箱发送至ztbb@jiangnan.edu.cn ，我方收到后将及时回复。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、踏勘现场：潜在投标人请于2016年11月23日下午1:30在江南大学图书馆一楼门厅集中后统一踏勘现场并进行公开答疑，请有意参加投标的单位准时参加 。联系电话：0510-85916979 丁老师。

十、投标开始时间：2016年11月29日13时00分

十一、投标截止时间及开标时间：2016年11月29日13时30分

十二、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992

传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的项目承包商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）项目主要货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件2）

（2）投标报价总表（格式见附件3）

（3）系统配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（4）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（5）商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

（6）详细的工程实施方案

（7）项目后期服务承诺书或技术协议书

（8）投标人资格证明文件（详见2.3）

（9）投标人上一年度经审计的企业财务报表

（10）投标产品合格文件

（11）投标产品样本、技术资料等

（12）评标“评分标准”中要求提供内容的佐证资料

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）安全生产许可证复印件

（4）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（5）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（6）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（7）企业资质证书复印件

（8）投标主要货物的销售授权证明原件

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，并携带资质证书原件备查。

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

（4）投标人需提交投标文件电子文件的CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收   件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的项目全部费用，其中应包含货物（设备、软件等）、运输、搬运、安装调试、工程规费、保修等全部费用。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标、定标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，工作人员将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。

4.5. 实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（8）不同投标人投标文件相互混装的；

（9）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（10）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（11）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（12）有损害招标人和用户利益的规定的；

（13）提供虚假材料的；

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标货物的性能指标、投标报价、付款方式、售后服务承诺等技术和商务条款及投标人承诺的其他优惠条款等方面，对所有投标文件进行综合评价，并推荐中标候选人或直接确定中标人。

4.9. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

4.10. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

4.11. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

五、评标方法及评分细则

- 5.1. 评标方法

（1）本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分项目和评分细则进行综合评价、评分。综合得分最高者作为本次投标的中标方。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

- 5.2. 评分标准

（1）价格60分：

取各有效投标文件的最低报价为评标基准价。基准价为60分，每高于基准价1%减1分。

（2）质保期承诺5分：

质保期为3年，满足招标要求的得3分，自愿延长质保期1年者加1分，以此类推，超过5分者得5分。

（3）关键节点的控制措施8分：

对投标文件的项目关键节点的控制措施进行综合评价。

控制措施优8分～6分，良5分～4分， 差3分以下。

（4）施工方案12分：

针对项目涉及的各种设备安装的施工方案的合理性评分。合理得12分，施工方案不完善者酌情扣分。

（5）投标人业绩5分：

投标人具有单项合同金额50万元以上的类似项目业绩，每个项目得0.5分；投标项目经理承担单项合同金额50万元以上的类似项目业绩，每个项目得1分，以此类推，超过5分者计5分。此项业绩投标人与项目经理属同一项目的不累计加分。根据2014年1月1日以来签署的合同的复印件（原件备查）和相关人员的社保证明资料复印件（原件备查）打分，不提供者不得分。

（6）投标人资质5分：

投标人具有计算机信息系统集成三级资质得1分，具有信息系统集成二级资质得3分，具有信息系统集成一级资质得5分（提供资质证书复印件，原件备查）。

（7）付款方式承诺（5分）。

承诺满足招标文件要求的得5分。

六、中标通知书及合同的签订

6.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

6.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

6.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

6.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

七、其他

7.1. 本次招标不收投标保证金。

7.2. 本次招标不收中标服务费。

7.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  项目主要货物及有关说明

一、项目概述

根据学校规划，对图书馆南区一楼到五楼改造和装修，为了配合图书馆南区的改造进程，完成图书馆南区改造后的无线全覆盖和有线网络的部署和9个弱电间的标准化改造。

二、系统主要货物

| 序号 | 配置及分项名称 | 型号、规格 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千兆24口POE交换机(含2个千兆单模光模块) | 国产优等 | H3C、华为 | 6 | 台 | 技术指标详见第四部分说明 |
| 2 | 千兆8口POE交换机(含2个千兆单模光模块) | 国产优等 | H3C、华为 | 8 | 台 | 技术指标详见第四部分说明 |
| 3 | 放装型AP | 国产优等 | H3C、华为 | 35 | 台 | 技术指标详见第四部分说明 |
| 4 | 高密接入AP | 国产优等 | H3C、华为 | 52 | 台 | 技术指标详见第四部分说明 |
| 5 | 千兆24口接入交换机(含2个千兆单模光模块) | 国产优等 | H3C、华为 | 16 | 台 | 技术指标详见第四部分说明 |
| 6 | 千兆48口接入交换机(含2个千兆单模光模块) | 国产优等 | H3C、华为 | 11 | 台 | 技术指标详见第四部分说明 |
| 7 | SFP堆叠电缆 | 国产优等 | H3C、华为 | 5 | 根 | 技术指标详见第四部分说明 |
| 8 | 无线控制器及授权 | 国产优等 | H3C、华为 | 1 | 套 | 技术指标详见第四部分说明 |
| 9 | 24口六类非屏蔽配线架 | 国产优等 |  | 26 | 套 | 技术指标详见第四部分说明 |
| 10 | 理线架 | 国产优等 |  | 44 | 个 |  |
| 11 | 2米六类非屏蔽跳线 | 国产优等 |  | 564 | 条 |  |
| 12 | 24口光纤配线架 | 国产优等 |  | 19 | 套 | 技术指标详见第四部分说明 |
| 13 | 1米FC单模尾纤 | 国产优等 |  | 432 | 条 |  |
| 14 | 2.5米FC-LC单模光纤跳线 | 国产优等 |  | 432 | 条 |  |
| 15 | 100对110配线架 | 国产优等 |  | 18 | 套 | 技术指标详见第四部分说明 |
| 16 | 42U网络机柜 | 国产优等 |  | 4 | 台 | 技术指标详见第四部分说明 |
| 17 | 辅材 |  |  | 1 | 批 |  |

三、 安装、调试要求

（一）安装要求：

- 光纤耦合器要求：FC。

- 弱电间各种设备安装内容；光缆熔接，各种设备和模块的安装上架、调试、理线；严格按VLAN或功能区域连接到各个设备。

- 弱电间的规范化整理并提供整理后的资料。

（二）弱电施工工艺要求：

在施工全过程中严格按照工程质量检验评定标准逐项检查操作质量，在工程完工后，对施工质量进行评定，并备好质量保证资料，保证交付使用的工程达到设计要求和满足使用功能。

（1）电气线路铺设要求：线路走线按最短途径集中铺设，横平竖直、整齐美观、不宜交叉；线路不应铺设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域；必要时采取相应保护或屏蔽措施；当线路周围温度超过65℃时，采取隔热措施；位处有可能引起火灾的火源场所时，加防火措施。线路不宜平行铺设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方；线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处，应留有适当的余度；线路不应有中间接头，当无法避免时，应在分线箱或接线盒内接线，接头宜采用压接；当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药；同轴电缆及高频电缆应采用专用接头；铺设线路时，不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔；线路铺设完毕，应进行校线及编号；缆线布放时应有冗余。双端预留长度要适当，一般前端预留长度为20—30CM，弱电井或机房内放至指定位置后再预留约80CM，作为富余量和工作长度。布放后的电缆必须采取有效的保护措施，防止被人剪断，或因其它原因而损伤电缆。

（2）光缆熔接要求：需要符合如下规范

GB 50200-94    通信光缆系统工程技术规范

GY/T 131-1997  通信光缆中链路系统技术要求和测量方法

GY 5053-94     通信光缆线路工程建设技术规范

（3）弱电系统的接地要求：电子设备必须要有良好的接地，其接地应和防雷接地分开。

（4）布线系统要求：设备安装中，机架安装完毕后，水平、垂直度应符合厂家规定；.机架上的各种零件不得脱落或碰坏；漆面如有脱落应予以补漆，各种标志完整清晰。

（5）缆线的铺设和支撑保护方式要求：.缆线的布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符；缆线的布放应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤；缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰、端正和正确；电源线、信号电缆、结绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求。

（6）缆线的弯曲半径应符合下列规定：非屏蔽线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍，在施工过程中应至少为8倍。屏蔽对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6～10倍。 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍；缆线布放，在牵引过程中，吊挂缆线的支点相间隔间距不应大于1.5m。布放缆线的牵引力，应小于缆线的允许张力的80％。缆线布放过程中，为避免受力和扭曲，应制作合格的牵引端头。如采用机械牵引时，应根据缆线牵引的长度、布放环境、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式；布放双护套缆线和主干缆线时，直线管道的管径利用率为50～60％，弯管道为40～50％。线槽的截面利用率不应超过40％。

四、设备性能要求及技术指标

（1）本项目中推荐的有线和无线网络产品必须同一品牌并具有原厂销售授权证明。

（2）网络产品的具体技术指标。

- 1）千兆24口POE交换机

| 序号 | 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备性能 | 交换容量≥250Gbps，转发性能≥40Mpps |
| 2 | 接口要求 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口（支持POE+供电，单端口最大功率≥W） |
|  |  | 4个1000Base-X以太网端口（非复用） |
| 3 | VLAN特性 | 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 |
| 4 | 三层路由功能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP |
| 5 | 堆叠 | 支持≥9台设备堆叠 |
| 6 | QOS | 支持Diff-Serv QoS，每个端口支持8个输出队列，支持优先级映射，支持队列调度机制，支持基于流的限速、包过滤和重定向 |
| 7 | 整机POE输出功率 | ≥370W |
| 8 | 镜像功能 | 支持端口镜像、流镜像 |
| 9 | ACL | 支持L2～L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL； |
|  |  | 支持基于时间段的ACL |
|  |  | 支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS |
| 10 | 二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP |
| 11 | 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT+VLAN四元绑定； |
|  |  | 支持ARP入侵检测功能、报文限速功能； |
|  |  | 支持端口隔离、防DOS攻击、广播报文抑制 |
| 12 | 设备管理 | 支持SNMP V1/V2c/V3 |
| 13 | 配置要求 | 配置24口千兆无线POE接入交换机3台,每台含2个千兆单模模块。 |

2）千兆8口POE交换机

| 序号 | 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备性能 | 交换容量≥250Gbps，转发性能≥15Mpps |
| 2 | 接口要求 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口（支持POE+供电，单端口最大功率≥30W） |
|  |  | 2个1000Base-X以太网端口（非复用），或使用24口POE交换机实现 |
| 3 | VLAN特性 | 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 |
| 4 | 三层路由功能 | 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP |
| 5 | 堆叠 | 支持≥9台设备堆叠 |
| 6 | QOS | 支持Diff-Serv QoS，每个端口支持8个输出队列，支持优先级映射，支持队列调度机制，支持基于流的限速、包过滤和重定向 |
| 7 | 整机POE输出功率 | ≥190W |
| 8 | 镜像功能 | 支持端口镜像、流镜像 |
| 9 | ACL | 支持L2～L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL； |
|  |  | 支持基于时间段的ACL |
|  |  | 支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS |
| 10 | 二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP |
| 11 | 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT+VLAN四元绑定； |
|  |  | 支持ARP入侵检测功能、报文限速功能； |
|  |  | 支持端口隔离、防DOS攻击、广播报文抑制 |
| 12 | 设备管理 | 支持SNMP V1/V2c/V3 |
| 13 | 配置要求 | 每台含2个千兆单模模块。 |

3）放装型AP

| 序号 | 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无线协议 | 可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议 |
| 2 | 支持速率 | 5GHz支持≥866Mbps，2.4GHz支持≥300Mbps |
| 3 | 接口 | ≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，双网口可实现聚合功能； |
| 4 | 天线 | 内置天线 |
| 5 | 电源 | PoE或本地电源适配器、整机最大功耗小于13W(所有空间流满速率工作) |
| 6 | IPv6 | 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI |
| 7 | 服务质量 | 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。 |
|  |  | 支持频谱导航，支持组播转单播，支持AeroScout定位认证 |
| 8 | 安全功能 | 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。 |
|  |  | 支持无线终端感知准入，支持实时频谱防护，支持wIPS 探针，支持广播抑制，支持SSID隐藏，支持MAC地址过滤 |
| 9 | 认证 | 配合AC支持：PORTAL认证(远程,外挂服务器)、基于SSID的Portal页面推送、基于AP的Portal页面推送、Portal支持代理功能、Portal双机热备、[EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP、EAP-MD5、EAP-SIM、LEAP、EAP-FAST、EAP offload (仅支持TLS, PEAP)]、SSID防假冒(用户名与SSID绑定)、LDAP (1. 支持802.1X与Portal接入，2. 802.1X接入时,支持EAP-GTC和EAP-TLS两种) |
| 10 | 绿色节能 | 支持逐包功率控制(PPC)，支持Green AP，支持动态MIMO省电(DMPS)，支持WMM PS认证 |
| 11 | 智能带宽限速 | 基于带宽均分算法基于每用户指定带宽的算法 在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽 |
| 12 | 资质认证 | 必须持有国家工信部入网核准证 |
|  |  | 为保证终端互操作性，必须获得WiFi联盟的802.11ac认证 |
| 13 | 配置要求 | 同江南大学现网无线控制器（H3C 6108E）实现无缝对接,或者配置新的无线控制器 |

4)高密接入AP

| 序号 | 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无线协议 | 可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议 |
| 2 | 接入能力 | 要求使用不超过两个AP实现同一区域内至少两个5GHz和一个2.4GHz信道的部署，其中5GHz支持802.11ac，支持频段包括5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)，2.4GHz支持802.11n，频段包括2.4GHz-2.483GHz (中国)，可以采用一个AP多个射频实现，也可以采用两个AP实现三个射频（投标时该类型AP数量则为双倍） |
| 3 | 接口 | 要求每个部署区域实现双千兆的上行连接速率≥2个10/100/1000Mbps(RJ45) ，每个房间可采用单AP双网口或者双AP，每个AP单网口实现，则投标时该类型AP数量则为双倍 |
| 4 | 天线 | 内置天线 |
| 5 | 电源 | PoE或本地电源适配器、整机最大功耗小于13W(所有空间流满速率工作) |
| 6 | IPv6 | 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI |
| 7 | 服务质量 | 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。 |
|  |  | 支持频谱导航，支持组播转单播，支持AeroScout定位认证 |
| 8 | 安全功能 | 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。 |
|  |  | 支持无线终端感知准入，支持实时频谱防护，支持wIPS 探针，支持广播抑制，支持SSID隐藏，支持MAC地址过滤 |
| 9 | 认证 | 配合AC支持：PORTAL认证(远程,外挂服务器)、基于SSID的Portal页面推送、基于AP的Portal页面推送、Portal支持代理功能、Portal双机热备、[EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP、EAP-MD5、EAP-SIM、LEAP、EAP-FAST、EAP offload (仅支持TLS, PEAP)]、SSID防假冒(用户名与SSID绑定)、LDAP (1. 支持802.1X与Portal接入，2. 802.1X接入时,支持EAP-GTC和EAP-TLS两种) |
| 10 | 绿色节能 | 支持逐包功率控制(PPC)，支持Green AP，支持动态MIMO省电(DMPS)，支持WMM PS认证 |
| 11 | 智能带宽限速 | 基于带宽均分算法基于每用户指定带宽的算法 在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽 |
| 12 | 资质认证 | 持有国家工信部入网核准证 |
|  |  | 获得WiFi联盟的802.11ac认证 |
| 13 | 配置要求 | 同江南大学现网无线控制器（H3C 6108E）可实现无缝对接，或者配置新的无线控制器； |

5）千兆24口接入交换机

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能参数 | 交换容量≥256Gbps，包转发率≥51Mpps； |
| 2 | 接口要求 | 千兆电接口数≥24，非复用千兆光接口数≥4； |
| 3 | 二层功能 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |
| 4 | 三层路由 | IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng； |
| 5 | 组播协议 | 支持IGMP Snooping，MLD Snooping等协议； |
| 6 | 生成树及二层 链路切换协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议； |
|  |  | 支持Smartlink或Flexlink技术或其他类似环网协议，双上行链路故障切换时间小于50ms； |
| 7 | 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT的绑定； |
|  |  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器； |
|  |  | 支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击； |
| 8 | IPv6 | 支持IPv6安全特性包括IPv6环境下的IP＋MAC＋PORT绑定，NP detection，ND Snooping等； |
| 9 | 虚拟化 | 支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理，跨设备链路聚合； |
| 10 | 管理与维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； |
| 11 | 产品资质 | 提供工信部入网证； |
| 12 | 配置要求 | 每台含2个千兆单模模块； |

6)千兆48口接入交换机

| 序号 | 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能参数 | 交换容量≥256Gbps，包转发率≥87Mpps； |
| 2 | 接口要求 | 千兆电接口数≥48，非复用千兆光接口数≥4； |
|  | 二层功能 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  |  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  |  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |
| 3 | 三层路由 | IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng； |
| 4 | 组播协议 | 支持IGMP Snooping，MLD Snooping等协议； |
| 5 | 生成树及二层 链路切换协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议； |
|  |  | 支持Smartlink、Flexlink技术或其他类似环网协议，双上行链路故障切换时间小于50ms； |
| 6 | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  |  | 支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL； |
|  |  | 支持IPv6的ACL策略； |
| 7 | 认证 | 支持单端口同时支持802.1x认证，MAC认证，和Web认证，满足校园网多种认证需求，并且所有认证方式均可在交换机上集中实现； |
| 8 | 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT的绑定； |
|  |  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器； |
|  |  | 支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击； |
| 9 | IPv6 | 支持IPv6安全特性包括IPv6环境下的IP＋MAC＋PORT绑定，NP detection，ND Snooping等； |
| 10 | 虚拟化 | 支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理，跨设备链路聚合； |
| 11 | 管理与维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； |
|  |  | 支持虚电缆检测或类似检测功能，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； |
|  |  | 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生； |
|  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； |
| 12 | 产品资质 | 提供工信部入网证； |
| 13 | 配置要求 | 每台含2个千兆单模模块 |

7）SFP堆叠电缆

| 1 | 配置要求 | 实现堆叠功能 |
| --- | --- | --- |

8）无线控制器及授权（如果与现有无线控制器H3C WX6108E兼容，只需要提供无线AP接入授权）

| 序号 | 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础性能 | 最大管理AP数≥512，可配置最大AP数≥1024，同时支持802.11a/b/g/n/ac AP的管理 |
| 2 | 接口类型 | 10/100/1000M接口≥4个，万兆接口≥2个（若采用板卡形态接口不做要求） |
| 3 | CAPWAP协议 | AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，AP可以自动发现可接入的AC，AP可以自动从AC更新软件版本，AP可以自动从AC下载配置 |
| 4 | VLAN特性 | 支持4K 可用VLAN，支持基于端口的VLAN，支持基于SSID的VLAN，支持基于用户的VLAN |
| 5 | IPv6 | 支持IPv4/IPv6双协议栈 |
| 6 | 射频管理 | 自动调整功率和信道，故障AP覆盖黑洞补偿，支持基于流量和基于用户数的AP负载分担，支持无线射频干扰监测和规避 |
| 7 | ACL及QOS | 支持基本ACL、扩展ACL、时间段ACL、基于VLAN的ACL，支持IPv6 ACL，支持速率限制，粒度≤8Kbit/s |
| 8 | 安全认证 | 支持临时密钥交换协议（TKIP）以及有线对等加密（WEP）、支持WPA及WPA2加密算法 |
|  |  | 支持Portal认证、802.1x认证、MAC地址认证、支持PPPoE认证，支持本地Portal服务器 |
|  |  | 支持本地Radius认证服务器，支持SSID和用户账号的绑定 |
|  |  | 支持WIDS/WIPS，支持对无线非法设备的监测和攻击，支持无线防攻击 |
| 9 | 无线漫游 | 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，单AC内漫游时间不超过50ms |
| 10 | License认证 | 堆叠中的一台设备安装License，整个堆叠的AC都能使用，并且，组成堆叠的设备添加的license控制能力是汇聚起来的；另外，组成堆叠一台或者多台设备暂时异常和拔出，有一段时间的缓冲时间。或通过其他技术实现该功能。 |
| 11 | 备份机制 | AC支持1+1备份、N+1备份、N+N备份三种机制，支持Portal双机热备 |
| 12 | 转发 | 支持集中式转发和本地转发模式，要求可在同一个AP的不同SSID下实现本地转发和集中式转发 |
|  |  | 支持基于VLAN的本地转发，支持基于SSID+VLAN的本地转发 |
|  |  | 支持基于AP的带宽限速，支持用户二层隔离 |
| 13 | 管理特性 | 支持CLI、SNMP V1/V2/V3，支持WEB管理、SSH管理，有线无线一体化管理，在同一网管视图下可以看到有线、无线设备统一网络拓扑。 |
| 14 | 配置要求 | 配置1台无线控制器，冗余双电源；若与现有无线控制器（H3C 6108E）实现无缝连接且提供生产厂商证明，可不提供无线控制器；高性能无线控制器license费用-管理128AP； |

9）24口六类非屏蔽配线架

| 序号 | 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | 1) 所有IDF和MDF内的配线设备均为19"机柜安装式的，采用压接式配线架，水平线缆均接至压接式的配线架； 2) 六类非屏蔽配线架应带有托线理线架，以便更好的保持六类线缆性能； 3) 六类非屏蔽配线架必须采用倾斜式配线架，模块组可以左右转动一定角度，以方便进行线缆管理； 4) 六类配线架应达到元器件级标准配线架背面配有琴键式理线托盘，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与模块端接处受力，造成连接不通或掉线。 5) 配线架应具有可旋转的6色色标可方便的区分各Vlan或功能区域 6) 配线架应具有标识条以便做标识； 7) 110端子压接次数≥200次，插拨次数≥750次 8) 触电镀金：≥50μ（inch），耐用性1000次插拨 9) 耐压强度：1000V DC 1分钟无击穿和飞弧 10) 绝缘电阻：≥1000兆欧姆 11) 接触电阻：≤20毫姆 12) 整体材料：PC、PPO 13) 配线架上下应配备合理数量的理线架，合理考虑跳线到交换机的理线方式，以达到维护方便、美观的目的； 14) 配线架应该符合及达到以下的应用：10 Mbps以太网、100 Mbps以太网、1000 Mbps以太网、4/16 Mbps令牌环、155 Mbps ATM。 |

10）24口光纤配线架

| 序号 | 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | 1)安装方式：19英寸机柜式安装，可直接安装于墙面。采用抽屉式结构，完全访问，30度下倾角，节约空间，操作方便。 2)光纤耦合器：ST/SC/LC/FC。 3) 标签：自带明显数据或语音标签。 4) 全钢喷塑壳体，结构牢固，美观大方，使用方便，有效防尘。 5) 配套提供卷绕附件，保证光纤的最小曲率半径。 6)采用模块化功能条，可自由组合，适应不同接口的运用。 7) 执行标准：ISO/IEC11801，EN50173。 |

11）100对110配线架

| 序号 | 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | 1)传输性能高于TIA/EIA568B和ISO/IEC11801规定的5类标准； 2) 端子片采用优质磷青铜，整体镀镍，可端接22-26AWG线缆； 3) 所有塑料采用优质阻燃聚碳酸酯材料，防撞击符合UL 94V-0阻燃等级； 4)绝缘电阻≥1000M欧姆； 5) 接触电阻≤7m欧姆，200次端接后电阻增值不超过3m欧姆 6) 生产标注及规范：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,EN50173 |

12）42U网络机柜

| 序号 | 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | 1) 机柜： 前门-钢化玻璃门（信箱锁），玻璃周边丝印黑色网纹；后门-单开钣金门（配信箱锁），19寸标准机柜(600*600*2000)。 2) 光纤配线架：标准的19英寸机架式结构，24/48口 1U 机架式光纤配线架。 3) 话音主干的成端：话音主干电缆采用50对110配线架成端 |

五、有关说明

（1） 本项目必须提供设备及人工的分项单价及详细清单。

（2） 本项目投标总报价包含从安装上述设备，到全部上线正常运行带来的一切费用。

（3）投标人必须提供详细的实施方案及服务承诺。

（4）本项目投标人实施方案必须满足招标文件要求，所投产品的各项技术指标不得低于招标文件要求，并可根据实际情况对上述参数性能进行相关正偏离，如有技术正偏离请说明。

六、验收要求

（1）质量及验收：由招标人验收，依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料。

（2）中标人应在招标人的配合下，负责对货物的现场安装、调试及指导和服务。

（3）合同所订货物到达招标人指定使用地点后，中标人应在收到招标人通知后一周内派遣合格的技术人员前往招标人使用地点进行安装调试， 并在30日内完成系统的安装、调试工作，如因中标人责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由中标人负担。

（4）验收测试所需要的材料、设备等均由中标人负责提供。

（5）最终验收在招标人使用现场进行，在货物达到验收标准，招标人和中标人应共同签署该系统验收合格报告。

技术咨询：丁老师    联系电话：0510-85916979

第四部分  合同主要条款

1、 项目工期

合同生效之日起30日内完成安装调试。

2、项目地点

江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学招标人指定地点。

3、 付款方式

（1）合同签订之日起7天内，施工进场后，招标方支付中标价的30%预付款。

（2）设备安装到位，支付中标价的30%。

（3）系统调试完成，经招标方正式验收合格，经审计后的十个工作日内支付经审计后的尾款。

（4）履约保证金作为质保金，在承诺的保修期满后20个工作日内无息付清。

4、质保及售后服务

（1）签订中标合同前，中标人需向招标人交纳中标金额5%的履约质保金。

（2）系统质保期不少于三年，系统验收合格后依照投标响应承诺质保维修。

（3）中标人应针对系统的特点对招标方人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等方面进行免费培训。培训地点一般在招标人货物现场，培训日程为不少于10个工作日。

（4）售后服务承诺书中承诺的其他服务条款。

5、违约条款

如中标方违反合同主要条款或投标承诺，招标方有权要求中标方按以下方式之一承担违约责任：

1、按招标方的实际损失金额承担违约责任；

2、按履约保证金的5‰/次•天承担违约责任；

3、按双方约定的其他方式承担违约责任。

6、其他

1、投标人一旦参加投标，就意味着已接受招标文件的所有条款及要求，并受其约束。

2、除招标文件中规定招标人负责的工作外，在项目施工过程中，承包人对外发生的任何交涉与纠纷以及由此造成的损失，均由承包人自行解决，如需发包人进行协调，则协调所发生的费用由承包人承担。

3、施工过程中，承包人对原设计提出设计修改建议，应征得发包人同意，并按有关规定办理变更手续。

4、承包人在进入施工现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定，注意安全文明施工，做好施工安全防护措施，并承担施工范围内的一切安全责任。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：投标报价总表

附件4：系统配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                项目（项目编号       ）招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称：                                     （公章）

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函填写完成后盖上公章，拍摄或扫描成电子文档，发送至ztbb@jiangnan.edu.cn，不需装入投标文件中。

附件2

投 标 函

江南大学招投标管理办公室：

我方收到                                （招标项目编号           ）招标文件，经仔细阅读和研究，已完全了解招标文件的所有条款和要求，决定参加此次工程项目的投标，同时作出以下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、我方愿意接受招标文件的全部条款和要求,认可并遵守招标文件的所有规定，按招标文件要求提供全部文件、资料，放弃对招标文件提出质疑的权利；

3、我方认为你方有权决定中标人或否决全部投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标；

4、如果我方中标，我们保证将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质完成工程施工任务；

5、我方同意招标文件规定的收费标准，并保证及时交纳相关费用，如果我方被确定为中标单位，我方愿意在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金；

6、在合同履行过程中，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿招标人由此而造成的一切损失；

7、本投标文件的投标有效期为投标截止日90天，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件3

投 标 报 价 总 表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 货物或系统分项名称 | 型号、规格 | 数量 | 产地和制造商名称 | 投标价（元） | 工期 | 保修期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                          授权代表（签名）：                     日期：

附件4

系统配置清单及分项报价表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 配置及分项名称 | 型号、规格 | 产地和制造商名称 | 品牌 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 价 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签名）：                          日期：

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：             授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：                授权代表（签名）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：         性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                  （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件8

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处