招  标  文  件

招标项目名称：多媒体教室设备一批采购

招标项目编号：JDSB2015130

江南大学招投标管理办公室

２015年6月26日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、招标货物及有关说明------------------------------（12）

四、合同主要条款------------------------------------（16）

五、附件 ------------------------------------------（17）

第一部分   投标邀请

江南大学招投标管理办公室受学校委托，就多媒体教室设备一批项目及相关服务的采购进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：多媒体教室设备一批采购

二、 招标项目编号：JDSB2015130

三、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

3、需有建筑智能化工程设计与施工二级及以上资质；

4、注册资本人民币50万元（含50万）以上。

五、投标人资格审查方式： 资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、招标文件售价：人民币200元。

投标时现场交纳，售后不退。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2015年7月3日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，传真至江南大学招投标管理办公室。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、投标开始时间：2015年7月7日13时00分

十、投标截止时间及开标时间：2015年7月7日13时30分

十一、投标与开标地点：江南大学行政楼A124室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江南大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号  邮政编码：214122

联系电话：0510- 85917992   传真：0510- 85917992

Email：ztbb@jiangnan.edu.cn

联系人：沈老师  刘老师

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江南大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江南大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江南大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件2）

（2）投标报价总表（格式见附件3）

（3）配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（4）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（5）商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

（6）售后服务承诺书或技术协议书

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

（8）投标人2011年以来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（9）投标人上一年度企业财务报表

（10）投标产品合格文件

（11）投标产品样本、技术资料等

（12）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）针对本次招标的主要设备（讲台、中控系统、扩声系统）专项投标授权书原件

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江南大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；国（境）外供货的货物以美元或欧元报价。

（3）价格条件：国（境）内供货的货物报到江南大学交货的交货价；国（境）外供货的货物报CIP无锡、上海或南京交货价。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江南大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1. 评标方法

（1）本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

5.2. 评分标准

| 投标报价(30分) | 30分 | 评标基准价为所有通过初步评审的有效投标人投标报价的平均值； 投标报价等于评标基准价时，得满分32分； 投标报价与评标基准价的比值每高一个百分点时在满分基础上扣0.3分； 投标报价与评标基准价的比值每低一个百分点时在满分基础上扣0.15分。 |
| --- | --- | --- |
| 项目技术设计方案（42分） | 8分 | 完全响应招标文件技术指标要求得5分；打“*”条款为实质性要求，不接受负偏离，有实质性正偏离每项加0.5-1分，最多加3分。对于非打“*”技术指标，每项负偏离扣1分。《技术规格偏离表》需逐条应答详细功能及参数要求，对于非实质性响应的技术参数扣除相应的分值，扣完为止。(8分) |
|  | 12分 | 投标人应根据项目需求提供完整设计方案，设计方案应能充分体现采购人的需求、思路，并且能做到简单易用、系统稳定、细节完善。评标委员会将根据各投标人的设计方案，酌情打分，较好10-12分，一般5-9分，其他0-4分。（12分） |
|  | 11分 | 各投标人所投标的主要设备的先进性、稳定性、安全性：根据投标主要设备（多媒体网络中控、扩声系统、多媒体讲台）的品牌、先进性、稳定性、安全性等打分，较好9-11分，一般4-8分，其他0-3分。（11分） |
|  | 7分 | 对讲台进行现场展示，效果较好者得3分，一般者得1分，不演示不得分； 对中控系统进行现场展示，效果较好者得2分，一般者得1分，不演示不得分； 对扩声系统进行现场展示，效果较好者得2分，一般者得1分，不演示不得分。（7分） |
|  | 1分 | 根据学校实际情况，本次招标项目配置的网络中控主机能无缝接入至一教楼已建设多媒体集中控制管理平台，实现统一管理者得1分，否则不得分（2014年建设）。 |
|  | 3分 | 对于已使用的产品校内用户评价较好得3分；评价一般得1-2分；评价较差得0-1分；产品无校内用户或产品进入学校时间较短，暂时无法评价得2分。 |
| 项目实施及验收 （5分） | 5分 | 投标人须提供完整、详细、可行的工程施工方案及验收方案，根据各投标人的投标方案酌情打分。工程施工方案及验收方案应包括但不限于以下内容：施工说明、项目管理框架、施工组织部署、工程质量管理、工程进度管理、安全文明施工及成品保护措施、工程文档管理、主要施工技术方案、项目人员配置计划、进度计划（包括设备到货、安装、系统调试、培训等）、项目验收方案等。最优5分，良好得3分，较差得0-1分。（5分） |
| 售后服务与培训 （5分） | 3分 | 各投标人应提供详细的售后服务方案、服务体系、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障、售后服务电话等。评标委员会将根据各投标人提供的资料，从全面性、可操作性等进行打分，较好3-2分，一般1-0分。（3分） |
|  | 2分 | 质保期。投标人在整体系统质保三年的基础上，每延长一年质保，得1分，最高2分。（2分） |
| 履约能力（18分） | 6分 | 成功案例。（单个案例只能使用一次，不可重复计算） 从2011年起，投标人完成高校（大学）的网络集中控制多媒体教室（至少具备网络中控、移频扩声、多媒体讲台三个模块中的两个）成功案例，需提供有效合同复印件，合同内容应体现合同金额及具体内容，原件备查；要求：单个合同金额≥50万且教室数量≥40间；有1个得1分，最高6分。（6分） |
|  | 1分 | 投标人具有ISO9001质量体系认证得1分（提供有效认证证书原件）。（1分） |
|  | 1分 | 财务状况、经营信誉情况。投标人提供经法定中介机构审计过的2012-2014年度财务报告得1分，未提供或未经审计，本项不得分。（1分） |
|  | 1分 | 投标人提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA级的得1分，不具备不得分（提供有效认证证书原件）。（1分） |
|  | 1分 | 所投讲台生产厂商通过ISO14001环境管理体系认证证书和ISO9001质量管理体系认证，得1分，不满足不得分。（1分） |
|  | 2分 | 所投讲台制造厂商通过CE认证、SGS认证、国家强制3C认证，得2分，提供复印件并加盖原厂商公章，不满足要求不得分。 |
|  | 1分 | 所投网络中控系统具备国家强制性产品认证证书（3C）的得1分。（1分） |
|  | 1分 | 根据学校实际情况，本次招标项目配置的网络中控主机能无缝接入至一教楼已建设多媒体集中控制管理平台，实现统一管理者得1分，否则不得分（2014年建设）。 |
|  | 1分 | 所投网络中控系统通过中央电教馆鉴定，提供复印件并加盖原厂商公章。（1分） |
|  | 1分 | 所投移频功放生产厂商通过ISO14001环境管理体系认证证书和ISO9001质量管理体系认证，得1分，不满足不得分。（1分） |
|  | 2分 | 所投移频功放通过中央电教馆鉴定，提供复印件并加盖原厂商公章。（2分） |

六、 定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收投标保证金。

8.2. 本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分 招标货物及有关说明

- 一、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 讲台 |  | 33套 |
| 02 | 中控系统 | 中控主机 | 33套 |
|  |  | 中控控制面板 | 33套 |
|  |  | 语音对讲设备 | 33套 |
|  |  | 一卡通读卡器带挡板 | 33套 |
| 03 | 扩声系统 | 移频功放 | 33套 |
|  |  | 墙面界面话筒 | 33个 |
|  |  | 桌面界面话筒 | 33个 |
|  |  | 音箱 | 33对 |

二、主要用途

多媒体教室主要有多媒体网络中控、授课讲台、授课计算机、投影机、电动幕布、界面话筒、移频功放、音箱、IP电话、一卡通读卡器等设备有机结合起来。本次多媒体教室改造主要用于一教楼多媒体教室的改造与新建，将新采购的各类设备在教室里集成一个有机的系统，成为师生使用便捷，音视频效果优异的多媒体教学环境，为人才培养质量的提高提供基础的设施与保障。

- 三、工作条件

1、电源：220V±10%，50Hz

2、温度：－10℃～40℃；相对湿度≤80 %

- 四、配置及技术要求

- （一）讲台

| - 序号 | - 配置及技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 讲台设计 | 桌体采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，外置固定螺丝孔位，安装简单，方便进出设计比较窄的教室门，独立包装，运输轻便 |
| - 2 | *讲台材质和构成 | 讲桌主体采用1.5mm冷轧钢板，其它部分采用1.2mm冷轧钢板。钢木结合，桌面采用耐划木质材料，能防火、防尘、防水、耐刮花。LOGO装饰板及扶手为海南橡木，高档美观，实用 |
| - 3 | *讲台尺寸 | 长*宽*高（mm），关闭：≤1100*750*1005；展开：≥2150*750*1005。人性化化设计，桌体拐角采用圆弧设计，无棱角，防止碰伤。提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸 50×600mm；前置活动L型板，方便学校LOGO安装 |
| - 4 | 高度集成 | 讲桌内部可扩充IC卡系统，可内置专业鹅颈话筒一只，两只30W的多媒体无源音箱，可扩充防盗报警系统，可扩充四只轮子，方便移动 |
| - 5 | 详细配置 | （1）讲桌配机械臂拉杆，可装15寸、17寸、19寸、21.5寸液晶显示器； （2）讲桌配隐藏式滑轨抽拉抽屉，可容纳键盘、中控控制面板。键盘架下方为储物抽屉，可以放置书本，粉擦等。展示台和键盘抽屉选用自动压力弹簧锁，联动镀锌弹片，讲桌的使用和维护各只用一把锁； （3）讲桌桌体采用开合式小柜门设计，不必打开桌子柜门，即可经由计算机光驱播放光碟； （4）讲桌左侧具推拉式辅助台板，可放置笔记型计算机，承重8公斤； （5）讲桌右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重8公斤； （6）讲桌桌子内部采用机柜式标准设计，带隔板，中控系统及功放等设备可以固定安装起来，其他设备可放在隔板上面，所有设备摆放整齐、美观； （7）桌面集成笔记本接口模块（VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、电源接口一个、话筒接口一个、中控面板）。 |

（二）中控系统

本次改造在原多媒体教室的基础上改造成集中控制的多媒体教室，实现多媒体集中控制、一卡通刷卡上、下课、远程诊断、远程协助、远程接管等功能。

中控系统设备清单：

| 序号 | 配置及技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络中控主机 | *1、主机核心采用ARM芯片作为核心处理器，嵌入式处理体系架构。 2、具备七路音频信号输入，可接入笔记本、台式机、卡座、DVD、展台、录像机、备用等音频信号；二路音频信号输出，输出到音箱或功放；四路视频输入，可接DVD、展台、录像机，一路备用；二路视频输出；三路VGA信号输入，可接入笔记本、台式机、数字展台；二路VGA信号输出，可同时输出到显示器和投影机；四路RS232通讯接口，可控制投影机、读卡器、桌面控制面板;六路安防报警输入接口：支持VGA断线报警、门磁报警； 3、具备五路电源控制：投影机（延时断电）、幕布（可控制升降停）、通用1、通用2、通用3（用于接展台/电脑/功放/显示器）； 4、具备两路MIC输入接口；4路网络接口； 5、内置硬件看门狗，当遭遇外界特殊情况中控无反映时可自动重启中控，整个过程不影响教师授课内容。 |
| 2 | 中控控制面板 | 控制面板：具有独立控制电脑、扩音设备、投影仪和幕布的电源管理按钮，外围设备（笔记本、实物展台等）的信号切换。按键防水，防电。 |
| 3 | 语音对讲设备 | 采用独立的IP语音网关技术，可脱离中控运行，可在控制中心与教室、教室与教室间通讯，支持呼叫排队和等待提示。实现可视化通讯，不受中控运行状态的影响。 |
| 4 | 一卡通读卡器 | *读取教师个人身份射频卡信息。用于学校校园一卡通的非接触式IC卡打开设备，可脱网运行；能够连续读卡；实现有卡时通过验证后中控供电，无卡时中控系统不供电。 |

中控系统功能要求：

| 序号 | 配置及技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | *网络中控系统采用ARM芯片作为核心处理器，嵌入式处理体系架构； |
| 2 | 网络中控系统要求其信号输入输出接口应该满足教室多媒体教学、安防报警与高清录播系统的正常使用； |
| 3 | 网络中控系统采用强弱电分离的方式，独立的多路电源控制箱，由网络中控主机通过串口自由控制电源箱的开关。实现真正的强弱电彻底分离，将中控系统内部的电磁干扰降到最低，最大限度保障网络中控的稳定运行。电源箱带电流过载、漏电保护功能。 |
| 4 | 内置硬件看门狗电路，当遭遇外界特殊情况中控系统无反应时可自动重启中控，整个过程不影响教师授课，保证中控24小时不间断工作。 |
| 5 | 通过一卡通读卡器刷卡就能实现多媒体设备开关机操作，一卡通读卡器主要用于读取教师信息。要求与校园一卡通系统以及教务系统（课表）对接，实现刷卡后进行身份验证，验证通过开启多媒体设备（网络中控、授课计算机、投影机、电动幕布、移频功放、功放音箱、IP电话等）；要求必须能够连续读卡，可实现有卡时中控供电，无卡时中控不供电；读卡器要求自带存储空间，可脱网运行。 |
| 6 | 具有延时断电保护以及可编程控制的顺序开关机功能，一卡通插入卡槽通过验证后，所有设备按时序加电；设备使用结束时，只需拔出一卡通，自动升幕，同时关闭教室计算机、投影机（延时3-5分钟）和设备总电源；所有供电设备的通断均要求实现时序通断，避免设备使用高峰时同时的开启及断电带来的安全隐患。非上课时间，通过硬件电路锁住中控控制面板，按键不起作用，确保教室设备安全。上课过程中保证智能卡不会轻易从读卡器上掉下来。 |
| 7 | *每个教室配置1台硬件IP电话，基于网络实现教室与管理中心IP电话对讲的功能，电话系统必须独立工作，当计算机或其它系统出现故障时不影响IP电话系统的使用。 |

（三）扩声系统

扩声系统设备清单：

| 序号 | 配置及技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字移频功放 | 1.具有较高的降噪技术，能对空调、吊扇有效的降噪 2.采用数字电位器，前后无任何可调式模拟旋钮。必须采用软件控制，操作界面简易，能支持远程控制终端控制，RS-232电脑通讯控制，方便PC、中控连接以及系统功能升级 3.mic1-6六路话筒输入、四路线路输入(线路带优先选择功能）、两路线路输出；mic5、6为专有鹅颈、无线话筒输入接口，且当mic5、6有信号，mic1-4自动关闭。话筒接口自带两种供电方式的极化电源 *4.用D类功率放大器，能量转换率高，音质好，额定功率2*100W 5.置两段高品质数字参量均衡器，能在通频带内校正房间频率特性 *6.可扩展无线蓝牙 *7.带广播优先功能 8.移频数：-7Hz±1Hz *9.话筒非线性失真： ≤0.5% （1KHz FSNUM=0） *10.额定输入电压：不平衡式话筒输入，（低阻600Ω）10mv ，线路输入： ≤300mv *11.额定输入阻抗：话筒输入：3kΩ，线路输入： 10KΩ |
| 2 | 音箱 | 额定功率：60-100W，阻抗：4Ω,频响：80－18KHZ² ，灵敏度：92±1Db。 |
| 3 | 桌面界面话筒 | *1.超强指向性：超心型 2.高灵敏度、低失真 3.3－9V供电，适用范围宽 *4.频率范围：50Hz－15000Hz 5.灵敏度：-36dB±2dB 6.输出阻抗：200Ω 7.信噪比：76dB 8.电压：3-9V |
| 4 | 墙面界面话筒 | 1.失真度：0.1% 2.灵敏度：16mV/Pa 3.信噪比：76dB *4.指向性：超心型 5.输出阻抗：200Ω 6.电压：3-9V *7.频率响应：90Hz -15000Hz |

（四）其他

和校园一卡通对接，由学校出面协调，学校负责一卡通管理人员与中标公司共同开发。

说明：

- 带“*”号的条款为必须满足的重要指标。对带“*”的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料（如彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评标时不予认可。

- 技术咨询： 俞老师          电话： 85912032

第四部分 合同主要条款

1、交货期

（1） 国（境）内供货：合同生效后30 天内；

（2） 国（境）外供货：信用证后45天内或合同生效后60天内，以先到为准。

2、交货地点

（1） 国（境）内供货：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学指定地点；

（2） 国（境）外供货：指定目的地为：无锡、上海或南京。

3、付款方式

（1） 国（境）内供货：用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次付款；

（2） 国（境）外供货：以外贸信用证（L/C）方式结算。100%信用证，其中的80%见单付，余款凭加盖江南大学实验室与设备管理处公章的最终用户签字的验收报告支付。

4、保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修 叁 年。保修期自愿延长不限；投标人必须提供主要设备（讲台、中控系统、扩声系统）原厂出具的质保承诺函。

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试及指导和服务；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方进行安装调试，并在   天内完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方负责承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：投标报价总表

附件4：配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1：

报名投标确认函

江南大学招投标管理办公室（0510-85917992）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    函

江南大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件3

投 标 报 价 总 表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 包号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标总价 | 交货期 | 保修期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（章）                             授权代表（签字或盖章）：                          日期：

附件4

配置清单及分项报价表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 | 型号、规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 货币 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签字或盖章）：                       日期：

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：           授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：              授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7

法定代表人资格证明

江南大学招投标管理办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江南大学 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件8

法定代表人授权书

江南大学招投标管理办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江南大学（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处